Проект технической документации на агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности представляет собой процедуру учета экологических требований законодательства РФ в системе подготовки хозяйственных, в том числе предпроектных решений, направленных на выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий ее реализации, а также оценка инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую природную среду является определение характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценка экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а также предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2010 № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Согласно Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ вновь регистрируемые вещества должны проходить Государственную экологическую экспертизу, которая проводится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности (ст. 14 Федерального Закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г № 174-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» на Минсельхоз России возложены функции проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и экспертизы их результатов. Порядок проведения государственной регистрации утвержден приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 442 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 29.10.2020 № 60650).

Регистрантом является АО «НАК «Азот».

Работа выполняется на основании материалов, предоставляемых Регистрантом, а также на справочных материалах, Государственных докладов о состоянии окружающей среды на территории Российской Федерации и территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Целью настоящей работы является подготовка экологического обоснования возможности применения на территории Российской Федерации агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является применение агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в качестве минерального азотного удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.

Применение указанного агрохимиката рекомендуется проводить по разработанным технологиям, с учетом рекомендованных доз, с соблюдением мер безопасности и природоохранных мероприятий.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе анализа исследований, проведенных ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 27.05.2024 г., факультетом почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова от 10.10.2024 г., ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д. Н. Прянишникова от 12.07.2024 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	8

2.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы	8

3. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	16

3.1. Содержание токсичных и опасных веществ	17

3.2. Эффективность	19

3.3. Технология производства	19

3.4. Технология применения	45

4. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	47

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)	49

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	49

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. Водопотребление и водоотведение.	49

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	51

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров	52

5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир	52

5.5.1. Воздействие на животный мир	52

5.5.2. Воздействие на растительный покров	54

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	55

6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ	57

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	57

6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	57

6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	58

6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	58

6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира	58

6.6. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления	59

7. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	62

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	66

9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	67

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	70

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы:

ООО «Природа».

Регистрант:

АО «НАК «Азот», ОГРН 1027100507378

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: Россия, 301651, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, телефон (48762) 2-22-22*26100, 2-22-22*26200, факс (48762) 2-22-22*26104, e-mail: novomoskovsk@eurochem.ru.

Изготовитель:

АО «НАК «Азот», ОГРН 1027100507378

Адрес: 301651, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10; телефон: (48762)2-22-22*26100, 2-22-22*26200; факс: (48762)2-22-22*26104; e-mail: novomoskovsk@eurochem.ru.

2. Заказчик материалов

АО «НАК «Азот», ОГРН 1027100507378

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: Россия, 301651, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, телефон (48762) 2-22-22*26100, 2-22-22*26200, факс (48762) 2-22-22*26104, e-mail: novomoskovsk@eurochem.ru.

3. Разработчик материалов.

ООО «Природа», 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 10, помещ. 1/2.

4. Сведения об изменениях, внесенных в материалы, в случае если объектом государственной экологической экспертизы является объект, ранее получивший положительное заключение

Государственная регистрация (на новый срок).

Аммиак безводный сжиженный марка Б, заявленный на государственную регистрацию в качестве агрохимиката АО «НАК «Азот», в настоящее время зарегистрирован в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», заявитель и изготовитель - АО «НАК «Азот», номер государственной регистрации 180-10-735-1, срок окончания регистрации - 29.07.2025 г.

# 2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 2.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы

Агрохимикат рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение агрохимиката, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек. Питание рек преимущественно снеговое.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Зона дерново-подзолистых почв

Климат зоны распространения дерново-подзолистых почв умеренно влажный. В год выпадает 350-700 мм осадков. Максимум выпадения осадков приходится на вторую половину лета (июль-август), минимум – на зиму. Продолжительность периодов с температурой > 10 °C 40-155 дней. Сумма активных температур колеблется от 1600 до 2450 °С на западе и от 1400 до 1750 °С на востоке. Средняя температура июля около +17…+20 °С, января -2...-5 °С (до -20...-25 °С на востоке). Коэффициент увлажнения (КУ > 1). Тип водного режима промывной, т.е. происходит ежегодное промачивание почвенного профиля до грунтовых вод. По содержанию гумуса в горизонте различают слабогумусные (1-2 %), среднегумусные (2-4 %) и сильногумусные (>4 %) почвы. Для европейской части этой зоны большое влияние на климат оказывают циклоны, периодически приходящие с запада, со стороны Атлантического океана (появление прохладных, облачных и дождливых дней летом и оттепелей со снегопадами зимой). В восточных частях зоны погода более устойчива и климат приобретает континентальный характер.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Зона каштановых почв сухостепной области

Каштановые почвы формируются в условиях сухого континентального климата с теплым продолжительным летом и холодной зимой. Годовая температура воздуха равна в западной части +9, восточной +2-3°, соответственно изменяется средняя температура января от -5 до -25 и июля от +20 до +25 С.  Сумма температур выше 10° С равняется 3300-3500 в западной части зоны и 1600-2100 в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны — 350-400 мм, в центре — 320-350 мм и на юге около 250 - 300 мм. В восточных районах осадки составляют 200-300 мм. В Забайкалье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый характер. Летом испарение значительно  превышает количество  осадков,  что  создает  непромывной  тип водного режима почвы. Недостаточное и неустойчивое увлажнение обусловливает меньшее развитие биомассы, а следовательно, меньше накапливается гумуса и элементов минерального питания растений. Влаги хватает только для выноса из корнеобитаемого слоя почвы наиболее растворимых солей.

Зона черноземов лесостепной и степной областей

Климат черноземной зоны характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. В восточных областях зима холодная и очень холодная. Неоднородность климата, особенно в степной зоне, проявляется прежде всего в различиях обеспеченности теплом в период вегетации, зимних температур и характера увлажнения. По мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков. Более мягкий и менее континентальный климат в северной части зоны (лесостепь). Годовая температура воздуха изменяется с запада на восток от +8-9 до минус 2-3, сумма эффективных температур соответственно от 2300-3500 до 1500-23000, количество осадков-500-600 и 300-350 мм, с максимумом в летний период. Такие условия определяют в черноземах непромывной тип водного режима и произрастание богато разнотравно-злаковой растительности. Ежегодно растительность поставляет в почву 20-40 т/га органических остатков, богатых основаниями. Причем скорость их разложения отстает от поступления, что ведет к накоплению в почвах гумуса гуматного типа.

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

# 3. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендован к применению в качестве минерального азотного удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.

1. Нормативная документация:

ГОСТ 6221-90.

Постоянный технологический регламент производства аммиака-2 мощностью 1700 тонн в сутки на отечественном и частично импортном оборудовании.

2. Характеристика агрохимиката:

Азотное минеральное удобрение.

3. Качественный и количественный состав агрохимиката:

Массовая доля аммиака - не менее 99,6%, массовая доля азота - не менее 82%, массовая доля воды (остаток после испарения) - 0,2-0,4%, массовая концентрация масла - не более 8 мг/дм3, массовая концентрация железа - не более 2 мг/дм3.

Примечание. Допускается массовая доля воды в сжиженном безводном аммиаке марки Б менее 0,2 % и доведение ее до нормы 0,2-0,4 % на припортовых заводах.

4. Препаративная форма (внешний вид):

Газ сжиженный.

5. Рекомендуемый регламент применения:

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б, об его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении разработаны АО «НАК «Азот» и предполагают использование его в сельскохозяйственном производстве по рекомендуемому регламенту применения.

В сельскохозяйственном производстве ориентировочная доза внесения агрохимиката в зависимости от способа внесения (основное, предпосевное, припосевное внесение, подкормка) с обязательной заделкой в почву под все культуры составляет 50-200 кг/га в год.

На легких, бедных дерново-подзолистых почвах рекомендовано вносить более высокие дозы аммиака, на тяжелых по механическому составу почвах дозы агрохимиката снижают.

Оптимальные сроки внесения, кратность внесения, способы внесения агрохимиката и дозу агрохимиката рекомендовано устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой диагностики и агрохимических показателей почвы.

Для сельскохозяйственного производства:

| Наименование | Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак безводный сжиженный марка Б | Все культуры | 50-200 кг/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Основное, предпосевное, припосевное внесение, подкормка |

## 3.1. Содержание токсичных и опасных веществ

Содержание токсичных химических веществ

| Показатель | Содержание в агрохимикате, мг/кг | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- |
| Свинец | 0,08±0,03 | Протокол испытаний №20441 от 16.11.2023 г., ИЛ Филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москве и Московской области |
| Кадмий | 0,011±0,004 |  |
| Мышьяк | <0,2 |  |
| Ртуть | <0,1 |  |

Содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения

| Показатель | Содержание в агрохимикате, Бк/кг | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- |
| Радий-226 | 0,00±5,88 | Протокол испытаний №20441/810 от 16.11.2023 г., ИЛ Филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москве и Московской области |
| Торий-232 | 2,96±7,40 |  |
| Калий-40 | 0,00±51,8 |  |
| Цезий-137 | <8,45 |  |
| Стронций-90 | <10,0 |  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 0,00±5,88 |  |

Содержание патогенных и опасных биологических организмов

Содержание опасных биологических агентов

| Биологический загрязнитель | Примечание |
| --- | --- |
| Патогенная микрофлора (в т.ч. сальмонеллы) Условно патогенная микрофлора: - яйца и жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека; - цисты кишечных патогенных простейших; - личинки и куколки синантропных мух | Для данного вида агрохимиката проведение такого рода исследований не требуется, т.к. не является удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод |

Способ обезвреживания

В местах возможной утечки аммиака из трубопровода и хранилищ необходимо предусмотреть поглощение паров аммиака распыленной водой или паровым конденсатом.

Удаление атмосферных вод с участков склада, где может пролиться аммиак, а также других сточных вод, загрязненных аммиаком, должно производиться через контрольно-накопительные емкости. Сброс воды может производиться только при условии, что концентрация аммиака в контрольно-накопительной емкости не превышает ПДК аммиака и аммоний-иона (по азоту) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - 1,5 мг/л, а для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение - 0,5 мг/л (аммоний-ион NH4+).

## 3.2. Биологическая эффективность

Для экспертного заключения по биологической эффективности агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б использованы материалы, представленные АО «НАК «Азот».

Оценка биологической эффективности агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б, как азотного минерального удобрения проведена с использованием информации о применении данного вида агрохимиката, опубликованной в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны обоснованные рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве, в различных регионах с учетом типов почв и возделываемых сельскохозяйственных культур.

Они предусматривают использование при проведении агрохимических работ использование специальных технических средств для внесения аммиака безводного сжиженного, а также установленные меры безопасности (в т. ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д. Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б производства АО «НАК «Азот» в качестве азотного минерального удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве без ограничения срока действия.

## 3.3. Технология производства

1. Компримирование и сероочистка природного газа

Природный газ подается на установку с давлением (0,7-1,0) МПа ((7-10) кгс/см2). На входе установлена эл.задвижка НС-170 (с дистанционным управлением с АРМ оператора) для прекращения подачи газа в аварийных ситуациях.

Расход природного газа (не более 75000 м3/ч) измеряется прибором FIR-174 и контролируется на АРМ оператора.

Для очистки от конденсата газ направляется в сепаратор поз. 408, из сепаратора природный газ поступает на всас двухступенчатого компрессора поз. 102-J. Постоянство давления на всасе обеспечивается регулятором давления PIRC-1, управляемым с АРМ оператора.

Кроме того, перед сепаратором поз.408 имеется врезка для подачи газов дегазации с масляных ловушек компрессора синтез-газа поз. 103-J через отсекатель поз. HCV-505A. При остановке цеха по блокировкам группы «А» или остановке компрессора поз 103-J отсекатель поз. HCV-505A автоматически закрывается и газы дегазации переводятся на свечу через отсекатель поз. HCV-505B.

После первой ступени компрессора газ охлаждается в воздушном холодильнике поз. 191-С и поступает в сепаратор поз. 157-F. Отделившийся конденсат через регулятор уровня LIC-66 направляется в дегазатор поз. 102. После второй ступени компрессора 102-J природный газ имеет температуру не более 149 °C и давление не более 4,7 МПа (47,0 кгс/см2). Природный газ с вышеуказанными параметрами смешивается с синтез-газом, отбираемым со всаса II-ой ступени компрессора поз. 103-J до соотношения 0,125 моля водорода на моль природного газа (объемная доля водорода в смеси до 10 %, в зависимости от состава газа возможно снижение объемной доли водорода до 4 %.

После смешения природного газа с азотоводородной смесью полученная газовая смесь направляется в двухступенчатый подогреватель трубчатой печи поз. 101-В, где производится подогрев до температуры (370-400) °C за счет тепла дымовых газов.

Контроль и регулирование температуры газовой смеси перед сероочисткой TIRCAH-01 осуществляется автоматически клапаном TCV-01, перепускающим исходный газ по байпасу мимо змеевиков и закрывающимся при температуре 420 °C (срабатывает блокировка группы «А»).

После дегазатора поз. 102 часть топливного газа подается во вспомогательный котел поз. 101-BU, другая часть топливного газа подогревается в БТА трубчатой печи поз. 101-В и с давлением Р = (0,31-0,35) МПа ((3,1-3,5) кгс/см2) после регулятора PIRCAS-3 подается на потолочные горелки, горелки пароперегревателя, туннельные горелки.

Перед регулятором PIRCAS-3 в топливный газ врезаны танковые и продувочные газы из отделения синтеза.

Подогретая газовая смесь поступает в реактор гидрирования поз. 105. Реакция гидрирования органических серосоединений до сероводорода протекает на алюмокобальтмолибденовом катализаторе при температуре (370-400) °C по следующим реакциям:

C2H5SH + Н2 = H2S + С2Н6

(C2H5)2S + 2Н2 = H2S + 2С2Н6

(C2H5)2S2 + 3Н2 = 2H2S + 2С2Н6

(C2H5)2S3 + 4Н2 = 3H2S + 2С2Н6

COS + Н2 = H2S + СО

Очистка природного газа от сероводорода производится на поглотителе из оксида цинка в аппаратах поз 104-а, 104-б по реакции:

ZnO + H2S = ZnS + Н2О

Реакция поглощения H2S адсорбентом необратима, поэтому адсорбент регенерации не подлежит и при достижении 18 % насернения (100 частей ZnO адсорбировало 18 частей серы) адсорбент заменяется.

После замены адсорбента производится последовательное включение, причем адсорбер со свежим оксидом цинка можно включить в работу как первым, так и вторым по ходу газа.

Массовая концентрация серы в природном газе после аппаратов поз. 104-А, 104-Б должна быть не более 0,5 ppm.

Подача танковых газов в коллектор технологического газа перед печью первичного риформинга

Очищенный природный газ смешивается с перегретым паром среднего давления (3,60-4,05) МПа (36,0-40,5) кгс/см2 в соотношении пар: газ - (3,5-4,0): 1 поступает для подогрева парогазовой смеси в змеевик, установленный в конвекционной зоне печи поз. 101- В.

Танковые газы из сборников жидкого аммиака поз. 610А/Б подаются в коллектор технологического газа перед печью первичного риформинга поз. 101-В.

Танковые газы, после узла регулирования поз. PICA-603, подаются в коллектор природного газа, после аппаратов сероочистки поз. 104А/Б.

На линии подачи танковых газов установлен отсечной клапан поз. HSV-018, который закрывается при останове компрессора поз. 103-J и по блокировке группы «А».

Расход подаваемых пара и газа поддерживается через регуляторы поз. FIRCAL - 2 и поз. FIRCASL - 1, регулировка и контроль за соотношением пар: газ осуществляется поз. FFIRASL - 1.

При уменьшении соотношения пар: газ до 2,5 или снижении расхода природного газа поз. FIRCASL - 1 до 25000 м3/ч и поз. FIRASL - 10 до 15000 м3/ч срабатывает система блокировок.

Сигнал системы блокировок поступает к отключающему устройству группы «А», от которого срабатывают блокировки группы «А».

2. Конверсия природного газа

2.1. Паровая конверсия природного газа (первичный риформинг)

Паровая каталитическая конверсия природного газа осуществляется на никелевом катализаторе в реакционных трубах, расположенных в радиантной зоне трубчатой печи поз. 101-В. Процесс протекает при температуре не более 825 °C и давлении на входе в реакционные трубы не более 3,7 МПа (37 кгс/см2).

Процесс осуществляется по реакциям:

СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 206,6 кДж/моль

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 41 кДж/моль

СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2 - 247,2 кДж/моль

CnHm + n Н2О = nСО + 2n + m Н2 – Q2

При снижении соотношения пар: газ до 1,8: 1 происходит отложение углерода на поверхности и в порах катализатора, поэтому при соотношении пар: газ 2,5: 1 агрегат останавливается по блокировке группы «А» с прекращением подачи природного газа в печь первичного риформинга поз. 101-В.

Тепло, необходимое для первичного риформинга, получается за счет сжигания топливного газа в потолочных горелках печи.

Утилизация тепла дымовых газов осуществляется в конвекционной зоне печи, где расположены змеевики для подогрева:

- парогазовой смеси, идущей на первичный риформинг;

- паровоздушной смеси, идущей во вторичный риформинг;

- пара высокого давления, идущего на турбину компрессора поз. 103-J в двухступенчатом змеевике;

- газовой смеси перед сероочисткой (подогреватель II ступени);

- питательной воды, поступающей в паросборник поз. 101-F;

- топливного газа, подаваемого на горелки первичного риформинга;

- газовой смеси перед сероочисткой (подогреватель I ступени).

Температура дымовых газов перед подогревателем газовой смеси II ступени (TIAH-05) контролируется с АРМ оператора с сигнализацией максимальной температуры 475 °C Дымовые газы с температурой не более 220 °C удаляются из конвекционной зоны двумя дымососами поз. 101-BJA/ BJB и выбрасываются в атмосферу.

Первичный риформинг оборудован вспомогательным котлом поз. 101-BU для получения пара высокого давления, необходимого для поддержания баланса по пару.

Тепло дымовых газов вспомогательного котла также используется в конвекционной зоне первичного риформинга.

Тяга печи поз. 101-В регулируется прибором PIRCA-19-1 путем изменения частоты вращения турбины дымососов, а также степенью открытия жалюзи на всоси дымососов, управление и контроль осуществляется с АРМ оператора.

Сжигание топливного газа в горелках печи производится с 15 %-ным избытком воздуха, при котором нормальная объемная доля кислорода в дымовых газах составляет (2-3) %. Контроль ведется автоматически газоанализатором O2RA-4.

Установлен дополнительный автоматический газоанализатор КГА-8 на содержание в дымовых газах NO, СО, О2 с отбором из нагнетания каждого дымососа и одним отбором из общего нагнетания дымососов.

Парогазовая смесь подается в змеевик конвекционной зоны, где подогревается за счет тепла дымовых газов.

Дополнительным источником тепла для подогрева парогазовой смеси являются дымовые газы туннельных горелок (всего 12 шт.) инжекционного типа.

Подогретая до температуры не более 524 °C парогазовая смесь распределяется по 12-ти коллекторам, расположенным равномерно по всей площадке над сводом печи поз. 101В. К каждому коллектору подключены по 42 реакционные трубы, опущенные на специальных подвесках в радиантную камеру печи и заполненные никелевым катализатором (общий объем 35,5 м3).

Между рядами реакционных труб расположены потолочные горелки инжекционного типа. Общее количество горелок 260 шт. (13 рядов по 20 шт. в каждом). Регулирование расхода топливного газа по рядам горелок производится с помощью клапанов дистанционного управления HCV-30-42. Общий расход газа на потолочные горелки не более 25000 м3/ч измеряется прибором FIRASL-19 с контролем на АРМ оператора.

Парогазовая смесь движется по реакционным трубам нисходящим потоком, подвергаясь конверсии по приведенным выше реакциям.

Объемная доля метана в конвертированном газе после печи риформинга составляет (8-11) %, что определяется автоматическим газоанализатором АВВ на Н2, СН4, СО.

Объемная доля компонентов в конвертированном газе (в пересчете на сухой газ):

N2 + Аr - (1,0-2,0) %

СО2 - (8,5-11) %

Н2 - (65,0-75,0) %

СН4 - (8,0-11,0) %

СО - (8,0-10,5) %

В нижней части реакционные трубы объединяются соответственно в 12 коллекторов, из которых конвертированный газ отводится в общий передаточный коллектор, расположенный над сводом печи, и поступает в смеситель реактора вторичного риформинга поз. 103-Д.

При сжигании в трубчатой печи природного газа или природного газа в смеси с танковыми и продувочными газами синтеза образуется значительное количество оксидов азота (не более 139,4 мг/м3), которые с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу, загрязняя ее.

С целью снижения выбросов оксидов азота в атмосферу с дымовыми газами из трубчатой печи проектом ПКО НАК "Азот" предусмотрено гомогенное восстановление их аммиаком. Метод основан на избирательном восстановлении оксидов азота аммиаком в газовой фазе при температуре (930-980) °C:

6NO + 4NH3 = 5N2 + 6Н2О + Q

6NO2 + 8NH3 = 7N2 + 12Н2О + Q

4NO + 4NH3 + O2 = N2 + 6H2O

Кроме того, при температуре (400-450) °C при контакте аммиака с металлом или керамическими материалами, которые используются для футеровки печи, возможно окисление аммиака кислородом по реакциям:

4NH3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О + Q

4NH3 + 5О2 = 4NO + 6Н2О + Q

4NH3 + 4O2 = 2N2O + 6H2O + Q

Количество образующихся оксидов азота зависит от состава топливного газа и режима горения. При использовании в качестве топлива наряду с природным газом танковых и продувочных газов, содержащих аммиак, количество оксидов азота увеличивается в 3-4 раза. Сжигание водородсодержащих газов приводит к повышению температуры пламени горелки и к увеличению оксидов азота. В качестве основного газа - восстановителя используется газообразный аммиак в виде сдувок с аппаратов абсорбционно-холодильных установок (блок 9) с давлением (0,3-0,45) МПа и газы дистилляции отпарной колонны, выходящие из сепаратора поз. 151 с давлением 0,16 МПа (1,6 кгс/см2).

Подача газообразного аммиака осуществляется через клапан FCV-901, пропускная способность которого 500 м3/ч. Расход газа не более 400 м3/ч через этот клапан осуществляется по показаниям FIRCA-901 на АРМ оператора.

Отпарной газ из сепаратора поз. 151 через клапан HCVA-902 с давлением не более 0,16 МПа (1,6 кгс/см2) также направляется в трубчатую печь.

Газообразный аммиак и отпарной газ после узлов регулирования объединяются в один поток и далее поступают через распределительный коллектор в туннельные газоходы, где и происходит гомогенное восстановление оксидов азота.

Распределительный коллектор - это 13 вертикальных жаропрочных труб диаметром 50 мм (в виде «гусаков»), каждая из которых заканчивается форсункой специальной конструкции. Каждый «гусак» подсоединен к центральной распределительной трубе диаметром 159×4,5 мм В распределительный коллектор предусмотрена подача перегретого пара с давлением 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) и температурой 293 °C, который предохраняет от перегрева жаропрочные трубы («гусаки»), когда ни отпарной газ, ни аммиак не подаются в распределительный коллектор (при пуске отделения риформинга).

Контроль за состоянием трубок необходимо вести визуально через регистры туннельных горелок.

Общий расход аммиакосодержащих газов должен быть не более 1000 м3/ч и не менее 200 м3/ч.

Подача пара осуществляется через распределительный коллектор пара, конструкция которого аналогична пароаммиачному коллектору, за исключением конструкции форсунок.

Все врезается в один коллектор, пар выполняет защитную функцию от перегрева при пропадании аммиака.

Регулирование и показание расхода перегретого пара в паровой коллектор осуществляется через прибор FIRC-903 на АРМ оператора.

2.2. Паро-воздушная конверсия (вторичный риформинг)

На данной стадии происходит окончательная конверсия метана кислородом воздуха и паром с одновременным обеспечением необходимого соотношения водорода к азоту в синтез газе.

Необходимый для процесса воздух забирается из атмосферы по местному или дальнему воздухозабору, очищается от пыли в фильтре поз. 102-L и поступает на всас двухкорпусного четырехступенчатого турбокомпрессора поз. 101-J. Сопротивление фильтра измеряется перепадомером PdI-1-2.

Пройдя последовательно первую, вторую, третью и четвертую ступени компрессора воздух последовательно сжимается до давления не более 3,6 МПа (36,0 кгс/см2). После первой, второй и третьей ступеней воздух охлаждается в воздушных холодильниках поз. 129-JC c вентиляторами 129-11,12 JCM, поз. 129-JC(2) с вентилятором поз. 129-JCM (2), поз. 130 JC с вентиляторами 130-11,12 JCM, поз. 101-J с вентиляторами поз. 101-JCM1, 2, 3, 4, поз. 131-JC с вентиляторами поз. 131-11,12 JCM и поз. 131 с вентиляторам и поз. 131-JCM 1, 2 а затем в сепараторах поз. 158-F, 159-F, 160-F освобождается от капельной влаги.

Частота вращения компрессора меняется в пределах (0-100) % с помощью регулятора поз. НС-1.

Турбина воздушного компрессора поз. 101-JT оснащена системой автоматического регулирования и противоаварийной автоматической защитой на базе контроллеров «С-300».

Перед поступлением в реактор вторичного риформинга поз. 103-Д технологический воздух смешивается с паром среднего давления и подогревается в змеевике конвекционной зоны печи поз. 101- В.

Расход подаваемого воздуха поддерживается регуляторами расхода FIRC-3-1 (грубое регулирование) и FIRC-58 (точное регулирование), контроль на АРМ оператора.

Подача пара в змеевик воздуха производится через клапан HCV-27 с дистанционным управлением и служит для предотвращения перегрева змеевика и смесителя при недоступном снижении расхода технологического воздуха. При снижении расхода воздуха по FIRC-3-1 до 35000 м3/ч срабатывает система блокировок «SM PKS» (блокировка FIAS-3-2) группы «В», причем расход воздуха в реактор 103-Д прекращается автоматически закрытием клапанов поз. FCV-3 и EmV-3, а для защиты змеевика от перегрева полностью открывается НС-27.

Подогретая до температуры (460-500) °C паро-воздушная смесь поступает в смеситель реактора поз. 103-Д. Частично конвертированный газ из первичного риформинга с температурой не более 860 °C поступает в смеситель 103-Д и смешивается с воздухом.

При смешении технологического воздуха с газом происходит частичное сжигание горючих компонентов газа и подъемом температуры не более 1245 °C, обеспечивающей конверсию оставшегося метана на расположенных ниже слоях никелевого катализатора. Основные реакции, протекающие в реакторе вторичного риформинга поз. 103-Д следующие:

Н2 + 0,5О2 = Н2О + 242,2 кДж/моль

СО + 0,5О2 = СО2 + 282,8 кДж/моль

СН4 + 0,5О2 = СО + 2Н2 + 35,6 кДж/моль

СН4 + О2 = СО2 + 2Н2 + 318,4 кДж/моль

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 802,8 кДж/моль

СН4 + Н2О = СО + 3Н2 - 206,6 кДж/моль

СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2 - 248,3 кДж/моль

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 41,0 кДж/моль

Объемная доля метана после вторичного риформинга в пересчете на сухой газ составляет (0,2-0,5) %. Она определяется автоматическим газоанализатором CH4R-2, контроль на АРМ оператора.

Состав газа после вторичного риформинга в объемных долях (в пересчете на сухой газ)

СО2 - 6,5-9,0

СО - 10,0-14,0

Н2 - 54,0-60,0

СН4 - 0,2-0,5

N2 + Аr - 20,0-25,0

Сопротивление аппарата поз. 103-D измеряется перепадометром PdIRAH-18. Конвертированный газ после реактора поз. 103-D с температурой не более 1010 °C и давлением 3,3 МПа (33 кгс/см2) поступает в два параллельно работающих котла-утилизатора I ступени поз. 101-СА, 101-СВ, а затем в котел II ступени поз. 102-С, в которых за счет утилизации тепла газа получается пар давлением 10,55 МПа (105,5 кгс/см2).

После котла-утилизатора поз. 102-С имеется свеча с электрозадвижкой EmV-6 управляемой с АРМ оператора, для сброса газа на факельную установку корп. 1157 в пусковой период и при аварийных ситуациях. Передаточный коллектор 107-D, реактор поз. 103-D и котлы поз. 101-СА, 101-СВ имеют водяные рубашки для защиты металла от перегрева. Постоянство уровня в рубашках обеспечивают регуляторы подачи воды.

В качестве охлаждающей воды для подачи в рубашки используется турбинный конденсат, который после рубашек выдается на станцию демводы. В аварийных ситуациях возможно применение воды оборотного цикла.

3. Конверсия оксида углерода с установкой разгонки газового конденсата

3.1. Конверсия оксида углерода

После котла-утилизатора поз. 102-С конвертированная парогазовая смесь с температурой (330-380) °C поступает в модифицированный реактор среднетемпературной конверсии СО поз. 114 радиального типа, заполненный железохромовым катализатором общей массой 82 т (V = 63 м3).

Температура на входе с СТК измеряется и регулируется клапаном TIRCA-10 (байпас мимо поз. 102-С).

Процесс конверсии СО с водяным паром (отношение пар-газ около 0,58) является обратимым

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 41 кДж/моль

В результате конверсии объемная доля оксида углерода снижается до значения не более 4,0 % (сухой газ), а газ нагревается до температуры не более 450 °C. Затем газ поступает в котел-утилизатор поз. 103-С, где охлаждается до температуры не более 340 °C, при этом вырабатывается пар давлением 10,55 МПа (105,5 кгс/см2). Дальнейшее охлаждение газа до температуры (200-240) °C происходит в теплообменнике поз. 116, где он охлаждается технологическим газом, поступающим в метанатор из системы очистки от СО2, предусмотрено байпасирование части газа мимо котла-утилизатора поз. 103-С с помощью регулятора TIRCАН-111.

На байпасе TIRCA-111 имеется свеча с электрозадвижкой EmV-7 для сброса газа на факельную установку корп. 1157 в пусковой период или при аварийных ситуациях.

В низкотемпературном конверторе СО поз. 117, заполненном цинк-медным катализатором объемом 91 м3 (160 т), происходит окончательная конверсия оксида углерода с водяным паром. Объемная доля оксида углерода в результате низкотемпературной конверсии уменьшается до величины не более 0,65 %, а газ нагревается до температуры не более 260 °C.

После низкотемпературной конверсии, конвертированная парогазовая смесь направляется в кипятильники МДЭА-раствора поз. 304. Для предохранения МДЭА-раствора от деградации парогазовая смесь охлаждается до температуры не более 180 °C в увлажнителе поз. 145 впрыском газового конденсата. Подача газового конденсата осуществляется насосами поз. 127.

При чрезмерном повышении температуры воздуха в летний период работы предусмотрено увлажнение воздуха, поступающего на воздушные холодильники, подачей обессоленной воды или газового конденсата через распылительные форсунки.

После аппаратов воздушного охлаждения поз. 120, 120а конвертированный газ проходит сепаратор поз. 123 и направляется на очистку от углекислоты МДЭА-раствором.

Уровень в сепараторе поз. 123 регулируется автоматически регулятором LIRSA-101. Контроль на АРМ оператора. Отделившийся конденсат направляется в отпарную колонну поз. 150.

Схемой предусмотрен сброс конвертированного газа после сепаратора поз. 123 на факел через электрозадвижку HCVA-107.

3.2. Установка разгонки газового конденсата

Газовый конденсат, образующийся при охлаждении газа, из сепараторов поз. 123, 308 (МДЭА-очистка), поз. 505 (метанирование), абсорбционно-холодильной станции поз. 14, 14-а, азотоводородного компрессора поз. 105-F, 123-F, 124-F, а также аммиачная вода из отделения переработки остаточных газов (отделение Аргон) поступает на разгонку на вторую полку отпарной колонны поз. 150.

Газовый конденсат содержит в составе аммиак, с массовой концентрацией не более 1000 мг/л, углекислоту и незначительное количество органических соединений.

В отпарной колонне при температуре в нижней части не более 130 °C и давлении (0,13-0,16) МПа ((1,3-1,6) кгс/см2) из газового конденсата удаляются аммиак и диоксид углерода.

Отгонка осуществляется путем испарения газового конденсата в колонне с применением в качестве теплоносителя пара давлением 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), который подается в выносной кипятильник поз. 152.

Конденсат после кипятильника поз. 152 направляется на установку деаэрации питательной воды.

Подача пара в кипятильник регулируется автоматически регулятором FIRC-101.

Выходящая из верха колонны поз. 150 парогазовая смесь с температурой не более 128 °C подается в верхние кипятильники генераторов-ректификаторов АХУ минус 10(1,2), откуда после охлаждения до температуры не более 122 °C смесь отпарного газа (СО2, Н2О, NH3 и следы органических соединений) и конденсата (флегмы) поступает в сепаратор поз. 151. Из сепаратора отпарной газ направляется на сжигание в трубчатую печь поз. 101-В или выбрасывается в атмосферу, а флегма насосом поз. 154 возвращается на орошение в верхнюю часть отпарной колонны.

Газовый конденсат, выходящий из низа колонны, содержит аммиак массовой концентрацией не более 2,5 мг/л и органические соединения массовой концентрацией не более 20 мг/л (в пересчете на метанол). Газовый конденсат с температурой не более 128 °C поступает в подогреватель питательной воды поз. 124, где охлаждается до температуры 80 °C питательной водой, идущей на деаэрацию.

После использования тепла в подогревателе поз. 124 газовый конденсат насосом поз. 156 подается для увлажнения воздуха в аппаратах воздушного охлаждения, на подпитку градирни, орошение АВО или в канализацию.

На пусковой период предусмотрен сброс газового конденсата после отпарной колонны в промливневую канализацию через бак газового конденсата поз. 139 после разбавления его оборотной водой до температуры не более 50 °C.

4. Очистка конвертированного газа от диоксида углерода

Очистка конвертированного газа от диоксида углерода производится раствором метилдиэтаноламина с массовой долей основного вещества 40 %. Процесс протекает по реакции:

СО2 + Н2О + R2NCH3 = HCO3- + R2NHCH3+,

где R-СН2 СН2ОН

и организован как непрерывный процесс по циркуляционной схеме.

Регенерация насыщенного раствора происходит при подводе тепла и снижении давления.

Очистка конвертированного газа от диоксида углерода и регенерация насыщенного раствора абсорбента осуществляются по двухпоточным схемам.

Конвертированный газ с давлением не более 2,8 МПа (28 кгс/см2) и с температурой не более 55 °C из сепаратора поз. 123 подается в абсорбер поз. 301, орошаемый раствором МДЭА с температурой (40-52) °C.

Абсорбция СО2 происходит на насадке из ситчатых тарелок с высокими барботажными слоями жидкости. Абсорбер разделен на верхнюю и нижнюю секции.

Конвертированный газ с объемной долей СО2 не более 18 % проходит сначала нижнюю секцию, а затем верхнюю и очищается до объемной доли СО2 не более 0,03 %.

В верхней части абсорбера очищенный от диоксида углерода конвертированный газ проходит колпачковые тарелки, орошаемые флегмой и сепарирующее устройство для уменьшения уноса МДЭА с газом. Очищенный от СО2 конвертированный газ проходит сепаратор поз. 355 и направляется на метанирование.

Объемная доля СО2 в конвертированном газе после нижней и верхней секций абсорбера контролируется газоанализаторами AnIRAH - 302 и AnIRAH - 301 с контролем на АРМ оператора с сигнализацией значений более 10 % после нижней секции и более 0,045 % после верхней секции.

Верхняя секция абсорбера орошается глубоко регенерированным раствором второго потока, обеспечивающим требуемую очистку газа. Из верхней секции раствор поступает в нижнюю секцию, где смешивается с груборегенерируемым раствором МДЭА, идущим из регенератора первым потоком.

Расход раствора МДЭА, поступающего в нижнюю и верхнюю секции абсорбера, регулируются автоматически клапанами FIRCAS - 301, FIRCAS - 302. Насыщенный раствор МДЭА из нижней секции абсорбера с массовой концентрацией СО2 до 110 г/л поступает в регенератор поз. 302. Регенерация происходит по схеме с выносными теплообменниками.

Регенератор разделен на верхнюю секцию для грубой регенерации раствора (массовая концентрация СО2 (12-20) г/л) и нижнюю секцию для глубокой регенерации раствора (массовая концентрация СО2 (3-5) г/л).

Насыщенный раствор перед поступлением в регенератор разделяется на два потока и проходит по трубкам теплообменников поз. 310, где нагревается за счет тепла глубоко регенерированного раствора второго потока, и поз. 311, в котором нагревается за счет тепла груборегенерированного раствора первого потока.

Параллельно с трубчатым теплообменником поз. 311 схемой предусмотрено включение в работу пластинчатых теплообменников. Подача одного потока регулируется по уровню в абсорбере LIRC-301 с закрытием клапана LCV-301 по минимальному уровню LIRSA-302, другого - по температуре после теплообменника поз. 310 TIRC-303 с закрытием клапана TCV-303 по минимальному уровню в абсорбере LIRSA-302. Все параметры контролируются на АРМ оператора.

При достижении в абсорбере сверхминимального уровня 12 % закрывается клапан HCV-309 на общем потоке раствора МДЭА из абсорбера. Сопротивление абсорбера (PdIR-304) и регенератора (PdIR-302) контролируются на АРМ оператора.

Далее потоки объединяются и с температурой не менее 110 °C поступают в десорбер поз. 359. Здесь при снижении давления раствора до (0,4-0,6) МПа ((4-6) кгс/см2) происходит выделение «грязной» фракции углекислоты, содержащей примеси труднорастворимых и горючих газов. Уровень в десорбере (LIRCAHL-359) регулируется автоматически выдачей раствора в регенератор поз. 302 на 22-ую тарелку. «Грязная» углекислота проходит сепаратор поз. 359-С, где происходит отделение капель раствора МДЭА, и поступает в холодильники поз. 362, 363. Давление в сепараторе поз. 359-С (PIRC-359c) регулируется клапаном, установленным на выходе газа из сепаратора. Раствор абсорбента из сепаратора поз. 359-С самотеком может возвращаться в десорбер поз. 359 или в отделитель жидкости поз. 303.

«Грязная» углекислота после холодильников поз. 362, 363 с температурой (40-50) °C проходит сепараторы поз. 364, 303 после чего выдается потребителю или сбрасывается в атмосферу.

Давление в сепараторе поз. 364 (PIRC-364) регулируется сбросом «грязной» углекислоты в атмосферу через сепаратор поз. 303. Раствор МДЭА из сепаратора поз. 364 сливается в емкость поз. 325.

В верхней части регенератора поз. 302 (тарелки 11-22) происходит десорбция насыщенного раствора МДЭА до массовой концентрации СО2 12÷20 г/л за счет тепла парогазовой смеси, поступающей из нижней секции аппарата. Далее раствор делится на два потока.

Первый поток грубо регенерированного раствора с глухой тарелки регенератора поступает в межтрубное пространство трубчатого и пластинчатого теплообменников поз. 311, где отдает свое тепло насыщенному раствору, охлаждаясь при этом от температуры (110-120) °C до температуры (63-78) °C.

Второй поток через переливные трубы внутри регенератора поступает в нижнюю секцию (тарелки №1-10), где из него десорбируется диоксид углерода до концентрации СО2 (3-5) г/л при его кипячении в выносных кипятильниках поз. 304, 305.

Из нижней секции глубокорегенерированный раствор проходит межтрубное пространство теплообменника поз. 310, охлаждаясь от температуры (120-127) °C до температуры 80 °C, и поступает в емкость поз. 325.

Из емкости поз. 325 глубокорегенерированный раствор второго потока насосом поз. 314 через аппараты воздушного охлаждения поз. 312 (0, 1, 2, 3) и дополнительный АВО поз. 312д подается на орошение верхней секции абсорбера.

Груборегенерированный раствор первого потока после теплообменника поз. 311 насосом поз. 315 через воздушные холодильники поз. 313 (1, 2, 3) подается на орошение нижней секции абсорбера.

Второй поток через переливные трубы внутри регенератора поступает в нижнюю секцию (тарелки №1-10), где из него десорбируется диоксид углерода. Окончательная десорбция углекислоты из раствора происходит при его кипячении в выносных кипятильниках поз. 304, 305.

Из нижней секции глубокорегенерированный раствор проходит межтрубное пространство теплообменника поз. 310, охлаждаясь от температуры (120-127) °C до температуры 80 °C, и поступает в емкость поз. 325.

Из емкости поз. 325 глубокорегенерированный раствор второго потока насосом поз. 314 через аппараты воздушного охлаждения поз. 312 (0, 1, 2, 3) и дополнительный АВО поз. 312д подается на орошение верхней части абсорбера. Глубокорегенерированный раствор первого потока после теплообменника поз. 311 насосом поз. 315 через воздушные холодильники поз. 313 (1, 2, 3) подается на орошение нижней части абсорбера. Предусмотрена возможность переключения АВО поз. 312 (3) для охлаждения глубокорегенерированного (первого потока) МДЭА-раствора.

Тепло, необходимое для регенерации раствора, сообщается газовому кипятильнику поз. 304 горячей конвертированной парогазовой смесью, поступающей с температурой не более 180 °C из агрегата конверсии в трубное пространство газовых кипятильников поз. 304-1/2.

Недостающее тепло передается раствору в паровом кипятильниках поз. 305-1/2, в межтрубное пространство которых подается предварительно увлажненный пар с температурой не более 180 °C и давлением не более 0,7 МПа (7 кгс/см2). Расход пара на кипятильники поз. 305-1/2 поддерживается в ручном режиме (FIRC-304A/B).

Схемой циркуляции МДЭАО предусмотрена возможность работы по однопоточной схеме с подачей в абсорбер поз. 301 глубоко регенерированного раствора МДЭА двумя потоками.

Для перевода циркуляции раствора МДЭА на однопоточную схему необходимо: плавно прикрывая арматуру на выходе грубо регенерированного потока со средней глухой тарелки регенератора поз. 302 до полного закрытия, одновременно приоткрывать арматуру на выходе глубоко регенерированного раствора МДЭА из куба регенератора поз. 302 до полного открытия, на линии соединяющей трубопровод выхода глубокорегенерированного раствора из регенератора поз. 302 и трубопровод входа груборегенерированного раствора в теплообменники поз. 311, при этом непрерывно осуществляя контроль режима работы регенератора поз. 302, делая выдержки, при необходимости, для поддержания стабильного режима работы стадии. В случае перевода работы стадии МДЭАО на двухпоточную схему, операции по переходу выполнять в обратной последовательности.

Конвертированная парогазовая смесь после газовых кипятильников поз. 304 проходит сепаратор поз. 308 и с температурой (135-140) °C направляется в теплоиспользующую абсорбционно-холодильную установку. В сепараторе поз. 308 поддерживается постоянный уровень газового конденсата LIRCAS-306 с закрытием регулирующего клапана по минимальному уровню.

Для перепуска части конвертированного газа мимо газовых кипятильников поз. 304 установлен клапан HCV-304.

Газовый конденсат после сепаратора поз. 308 направляется на очистку в отпарную колонну поз. 150 и частично на всас насосов поз. 127 для увлажнения конвертированного газа после конвертора СО второй ступени в узле поз. 145.

Конденсат после паровых кипятильников поз. 305-1/2 проходит отделитель парового конденсата поз. 329 и направляется в расширительный бак вторичного вскипания поз. 326.

Образующийся здесь пар с давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см2) направляется в деаэратор, а конденсат проходит подогреватель воды поз. 125 и поступает на установку приготовления питательной воды.

«Чистая» углекислота выводится из верхней части регенератора и последовательно проходит подогреватели деминерализованной воды поз. 353, брызгоотделитель поз. 360, аппараты воздушного охлаждения поз. 321, и сборник флегмы поз. 322, откуда направляется потребителю. Расход выдаваемой «чистой» углекислоты контролируется FIR-322.

Флегма возвращается в цикл раствора для поддержания баланса воды в системе. Кроме того, для поддержания уровней в системе предусмотрена подпитка конденсатом, подаваемым в емкость поз. 325.

Флегма насосом поз. 323 подается в верхнюю часть регенератора поз. 302 и в сборник поз. 322 для улавливания капель МДЭА из диоксида углерода. Уровень флегмы в сборнике поз. 322 контролируется на АРМ оператора (LIRCA-305).

Предусмотрено дистанционное включение и отключение с АРМ оператора вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения поз. 312, 313, 321.

Для очистки раствора абсорбента от накапливающихся механических примесей и продуктов разложения МДЭА установлен угольный фильтр поз. 317, через который пропускается часть глубокорегенерированного раствора, отбираемого перед абсорбером поз. 301. После фильтра раствор возвращается на всас насосов поз. 314.

Расход раствора на фильтрацию контролируется FIRC-317 и регулируется автоматически клапанами FCV-317 А/Б. Для промывки фильтрующего агента (активированного угля) в фильтр периодически подается отпарной конденсат из колонны поз. 150.

Для снижения пенообразования раствора МДЭА на всас насосов поз. 314 подается антивспениватель в виде раствора с массовой концентрацией основного вещества 1 %. Раствор готовится в емкости поз. 300, куда подаются антивспениватель и глубокообессоленная вода. Готовый раствор откачивается насосами-дозаторами поз. 330, двигатели которых автоматически останавливаются при превышении давления в нагнетательном трубопроводе выше допустимого.

5. Метанирование

После очистки раствором метилдиэтаноламина конвертированный газ с объемной долей оксида углерода не более 0,7 % и диоксида углерода не более 0,03 %, являющихся ядами для катализатора синтеза аммиака, направляется на тонкую очистку в отделение метанирования.

Метанирование основано на реакции взаимодействия СО и СО2 с водородом, содержащимся в газе, с образованием метана и воды.

Реакция метанирования:

СО + 3Н2 = СН4 + Н2О + 211,2 кДж/моль

СО2 + 4Н2 = СН4 + 2Н2О + 164,67 кДж/моль

Протекает с большим выделением тепла и осуществляется в метанаторе поз. 501 в присутствии никель алюминиевого катализатора.

Для начала реакции требуется подогрев газа до температуры (280-320) °C, поэтому перед входом в метанатор очищенный от СО2 конвертированный газ проходит последовательно два теплообменника, где нагревается до температуры начала реакции метанирования.

В первом теплообменнике поз. 119, конвертированный газ нагревается до температуры не более 110 °C теплом парогазовой смеси, идущей из абсорбционно-холодильной установки.

Схемой предусмотрена подача части конвертированного газа мимо теплообменника поз. 119, через заслонку HCV-110. Во втором теплообменнике поз. 116, расположенном в отделении конверсии СО, газ нагревается до температуры 280-320 °C парогазовой смесью, идущей из котла-утилизатора поз. 103-С после конверсии СО I ступени поз. 114 и поступает в метанатор поз. 501.

Температура газа перед метанатором поддерживается автоматически регулятором TIRCA-112 при помощи байпаса холодного газа мимо теплообменника поз. 116 в линию газа, поступающего в метанатор.

В метанаторе газ проходит через никель-алюминевый катализатор в присутствии которого водород вступает в реакцию с СО и СО2 и, таким образом, происходит тонкая очистка газа до объемной доли СО - 10 млн-1 (10 ppm) СО2 до 5 млн-1 (5 ppm).

Очищенная азотоводородная смесь после метанатора с температурой не более 380 °C поступает в межтрубное пространство подогревателя деаэрированной питательной воды высокого давления поз. 502, где охлаждается до температуры не более 120 °C, а затем проходит межтрубное пространство подогревателя недеаэрированной питательной воды низкого давления поз. 503, охлаждаясь до температуры не более 100 °C.

Окончательное охлаждение азотоводородной смеси до температуры (30-50) °C и конденсация водяных паров, образовавшихся в результате реакции метанирования, проходит в аппаратах воздушного охлаждения поз. 504, 504а.

Для снижения температуры охлаждающего воздуха в летнее время в аппарате воздушного охлаждения предусмотрен впрыск питательной воды.

Замер температуры газа после аппарата воздушного охлаждения вынесен на APM оператора с сигнализацией минимального значения. После отделения газового конденсата во влагоотделителе поз. 505, газ направляется на всас I ступени центробежного компрессора азотоводородной смеси. Перед сепаратором поз. 505 в линию азотоводородной смеси производится прием азотоводородной смеси из отделения Аргон.

Количество АВС, поступающей в цех, регулируется задвижкой с электроприводом MOV-010.

Газовый конденсат из влагоотделителя поз. 505, через автоматический регулятор уровня LIRCAS-501, подается на установку разгонки газового конденсата в аппарате поз. 150.

Минимальный, максимальный уровни во влагоотделителе сигнализируются на АРМ оператора. По максимальному уровню срабатывает система блокировок «SM PKS» на отключение азотоводородного компрессора. Газ при этом, через регулятор давления PIRCA-502 сбрасывается на факел.

Тепло реакции метанирования используется в аппарате поз. 502 для подогрева деаэрированной питательной воды до температуры (280-300) °C. Питательная вода подается в трубное пространство подогревателя поз. 502 с деаэрации насосами поз. 104-J/JA с давлением не более 13,0 МПа (130 кгс/см2) и после подогрева направляется в паросборник поз. 101-F для получения пара давлением 10,55 МПа (105,5 кгс/см2). Для регулирования количества деаэрированной питательной воды высокого давления, подаваемой в аппарат поз. 502, на линии подачи воды в подогреватель установлен регулирующий клапан HCV-504 с дистанционным управлением с пульта АРМ оператора.

Показание температуры TIRA-504 деаэрированной воды, выходящей из подогревателя поз. 502 вынесено на АРМ оператора.

В трубном пространстве аппарата поз. 503, за счет теплообмена с газом, подогревается недеаэрированная питательная вода до температуры не менее 75 °C, поступающая с установки приготовления питательной воды, и направляющаяся на деаэрацию.

6. Компримирование азотоводородной смеси

Азотоводородная смесь после влагоотделителя поз. 505 с давлением не более 2,45 МПа (24,5 кгс/см2) поступает на всас трехкорпусного, совмещенного с циркуляционным колесом, центробежного компрессора с приводом от паровой конденсационной турбины с регулируемым отбором пара поз. 103-J.

Газ, пройдя последовательно I-IV ступени, сжимается до давления не более 32,0 МПа (320 кгс/см2). Циркуляционный газ из синтеза поступает на всас в циркуляционное колесо, где сжимается до давления не более 31,9 МПа (319 кгс/см2).

После каждой ступени компрессора азотоводородная смесь охлаждается в воздушном холодильнике и отделяется от влаги в промежуточном сепараторе. Кроме того, для снижения расхода энергии на компрессор и более полного выделения влаги из газа, после воздушного холодильника II ступени предусмотрен холодильник поз. 129-С, где газ охлаждается до температуры (5-10) °C испаряющимся аммиаком, далее азотоводородная смесь поступает на установку осушки синтез-газа фирмы «CEAMAG» (см. п. 4.7.1.).

Свежий синтез-газ из 4-ой ступени компрессора синтез-газа поз. 103-J, последовательно поступает в воздушный холодильник поз. 124 и масляный фильтр поз. 464-F (для удаления возможных следов масла).

На участке между конденсационной колонной поз. 605 и подогревателем поз. 602, часть циркуляционного газа и свежей АВС постоянно поступает в конденсационную колонну поз. 611. Оставшаяся часть циркуляционного газа и свежей АВС, подогревается подогревателе поз. 602 и далее поступает в колонну синтеза поз. 601.

Для ведения процесса сероочистки природного газа предусмотрен отбор азотоводородной смеси в количестве не более 6700 м3/ч после сепаратора I ступени с давлением не более 5,05 МПа (50,5 кгс/см2).

Сжатая азотоводородная смесь и циркуляционный газ направляются на синтез.

7. Синтез аммиака

7.1. Описание процесса системы осушки свежего газа

Назначение системы осушки свежего синтез-газа

Свежая азотоводородная смесь поступает со второй ступени компрессора синтез-газа на систему осушки свежего синтез-газа.

Система осушки предназначена для осушки свежего синтез-газа (далее АВС) между ступенями компрессора синтез-газа поз. 103-J от Н2О, а также удаления из синтез-газа СО и СО2.

Для улучшения конверсии синтеза аммиака и разгрузки АХУ очищенный от Н2О и СО2 газ, после подогрева в подогревателе синтез газа поз. 602 направляется в колонну синтеза поз. 601, минуя холодильник поз. 606A/В и конденсационную колонну поз. 605.

Сначала свежий газ (АВС), поступающий со второй ступени компрессора синтез-газа поз. 103-J, охлаждается в промежуточных холодильниках поз. 116-С и поз. 129-С, где конденсируется большая часть влаги, содержащейся в газе. В сепараторе поз. 123-F происходит отделение сконденсированной влаги.

Небольшое количество жидкого аммиака вводится и испаряется в газе, выходящем из сепаратора поз. 123-F. Затем газ поступает на охлаждение в теплообменник поз. 461-С, благодаря присутствию в газе аммиака в теплообменнике поз. 461-С исключается образование льда.

Затем охлажденный газ подается в статический смеситель поз. 462-L (узел смешивания), где происходит смешивание с основным потоком жидкого аммиака. Жидкий аммиак поглощает присутствующие в газе Н2О, СО и СО2.

В сепараторе поз. 463-F происходит разделение смеси жидкости и газа. Газ насыщается аммиаком, в нем отсутствует Н2О, СО и СО2. Газ выходит из сепаратора поз. 463-F при очень низкой температуре и снова нагревается в теплообменнике поз. 461-С. Осушенный свежий газ поступает на третью ступень компрессора поз. 103-J.

Для снижения температуры газа после сепаратора поз. 123-F и уменьшения количества испаряющегося аммиака в свежем газе, газ охлаждается в теплообменнике поз. 461-С. В процессе испарения аммиака происходит охлаждение.

Для контроля работы системы и обеспечения абсорбции Н2О, СО и СО2, необходимо вводить избыточное количество жидкого аммиака. Жидкий аммиак поступает из конденсационной колонны поз. 605. Излишки жидкого аммиака, содержащие Н2О, СО и СО2, возвращают в сборник аммиака поз. 610.

Описание контура осушки синтез-газа

Система осушки синтез-газа предназначена для удаления Н2О, СО и СО2 из свежего газа.

Таким образом, можно изменить и улучшить циркуляцию в контуре синтез-газа.

Свежий газ (АВС), поступающий с четвертой ступени компрессора синтез-газа поз. 103-J, охлаждается в воздушном холодильнике поз. 124-С и проходит через сепаратор масла поз. 464-F.

Свежий газ (АВС), после сепаратора масла поз. 464-F, направляется на смешение с циркуляционным газом, выходящим из конденсационной колонны поз. 605 и направляется в подогреватель поз. 602, и далее поступает в колонну синтеза аммиака поз. 601.

Чтобы исключить конденсацию аммиака при работе системы осушки свежего синтез-газа, температура газа после поз. 124-С не должна быть менее 15 °C.

Сепаратор масла поз. 464-F, установленный на новой линии осушки свежего газа SG-1108, должен предотвращать попадание масла из масляных уплотнений компрессора синтез-газа поз. 103-J в контур синтеза газа. Жидкие продукты (аммиак, масло и следы воды) с продувки сепаратора поз. 124-F направляются в сборник аммиака поз. 610.

Новый обратный клапан типа СВ-1 защищает от избыточного давления продувочную линию NH-1110 в случае, если не закрылись расположенные выше клапаны сборника аммиака поз. 610.

## 3.4. Технология применения

Технологические схемы внесения агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б разработаны и предполагают использование специальных технических средств, предназначенных для внесения безводного аммиака: транспортные машины типа МЖА-6, ЭБА-3,2, ЭТА-3, ЦТА-10, ПЦА-6М, КРН-5,6/8,4, GT7 46, DOGUMAK и др. и машины для внутрипочвенного внесения типа АБА-0,5 А, АБА-1, КБА-8, АША-2, УЛП-8А-03, Nitromaster-9 (НМ-9), Nitromaster-12 (НМ-12), LEGACY BLU-JET и др.

Все работы с Аммиаком безводным сжиженным марка Б при его применении должны осуществляться:

- только лицами, имеющими специальную профессиональную подготовку;

- при неукоснительном соблюдении всех мер предосторожности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты: фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121 «М» и «КД» или другой, предназначенный для защиты от аммиака, по действующей нормативной документации, спецодежду и спецобувь в соответствии с установленными нормами. Для защиты рук от обморожения следует использовать перчатки, защищающие от температур до минус 40º С);

- при обязательном использовании специальной техники, обеспечивающей заделку агрохимиката в почву;

- при четкой системе контроля со стороны руководителя работ за безусловным исполнением всех мер безопасного обращения с аммиаком.

Внесение аммиака безводного сжиженного можно проводить на всех типах почв на глубину 16-22 см. На почвах легкого механического состава, а также при низкой влажности и после известкования глубину заделки агрохимиката рекомендовано увеличить на 3-5 см. Рекомендованное расстояние между сошниками для культур сплошного сева - 20-25 см. При внесении в подкормку под пропашные культуры расстояние между сошниками устанавливают по ширине междурядий или на расстоянии не менее 10-12 см от растений во избежание ожогов растений, а при внесении на лугах и пастбищах - на 30-35 см. На легких почвах под яровые зерновые, бобово-злаковые смеси, лен и др. культуры сплошного сева агрохимикат применяют до посева, совмещая с культивацией, при температуре не выше 10°С. На почвах тяжелого механического состава аммиак жидкий можно вносить осенью.

# 4. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эффективность агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б как азотного минерального удобрения достаточно полно оценена в ходе агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами, а также в ходе испытаний, проведенных агрохимической службой Минсельхоза России по регионам страны.

При экспертизе также учтены результаты производственного использования аналогичных продуктов, выпускаемых отечественными производителями, внесенных в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»: Аммиак безводный сжиженный марка: Б (№ гос. рег. 444-11-1714-1), изготовитель - ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»; Аммиак безводный сжиженный марка: Б (№ гос. рег. 445-10-2768-1), изготовитель - АО «АПАТИТ»; Аммиак безводный сжиженный марки: Б, Ак (№ гос. рег. 302-15-684-1), изготовитель - ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» г. Россошь; Аммиак безводный сжиженный марки: Ак, Б (№ гос. рег. 335-15-1585-1), изготовитель - «КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»; Аммиак безводный сжиженный марки: Ак, Б (№ гос. рег. 188-15-2035-1), изготовитель - ПАО «КуйбышевАзот»; Аммиак безводный сжиженный марки: Ак, Б (№ гос. рег. 325-10-770-1), изготовитель - ПАО «ДОРОГОБУЖ»; Аммиак безводный сжиженный марки: Ак, Б (№ гос. рег. 413-15-2402-1), производитель - ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ».

На основании материалов, предоставленных Заявителем и информации об эффективности применения аммиака безводного сжиженного в качестве азотного минерального удобрения, экспертной комиссией принято решение о нецелесообразности проведения дополнительных полевых регистрационных испытаний.

Для экспертного заключения по биологической эффективности агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б использованы материалы, представленные АО «НАК «Азот».

Оценка биологической эффективности агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б, как азотного минерального удобрения проведена с использованием информации о применении данного вида агрохимиката, опубликованной в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны обоснованные рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве, в различных регионах с учетом типов почв и возделываемых сельскохозяйственных культур.

Они предусматривают использование при проведении агрохимических работ использование специальных технических средств для внесения аммиака безводного сжиженного, а также установленные меры безопасности (в т. ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д. Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б производства АО «НАК «Азот» в качестве азотного минерального удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве без ограничения срока действия.

# 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

Оценка воздействия агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б на объекты окружающей среды в результате намечаемой хозяйственной деятельности проведена факультетом почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова. На основании регистрационных испытаний агрохимиката разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к регистрации на территории России.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

Аммиак безводный сжиженный марка Б при нормальной температуре (+20°С) и атмосферном давлении (760 мм рт.ст.) находится в газообразном состоянии.

При хранении в открытых сосудах аммиак быстро испаряется. Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна.

Контроль за атмосферным воздухом осуществляется аккредитованной лабораторией предприятия.

ПДК атм.в. - 0,2 мг/м3 (м.р.); 0,04 мг/м3 (с.с.).

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. Водопотребление и водоотведение.

Возможность загрязнения поверхностных вод компонентами удобрения - маловероятна. В процессе трансформации агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные метаболиты не образуются. В водной среде аммиак будет присутствовать в виде аммиака (NH3) или иона аммония (NH4+). Соотношение этих двух форм азота, зависит от pH и в меньшей степени от температуры. При экологически значимых значениях pH 5-8 преобладающей формой является NH4+. При более высоких значениях pH, доля аммиака (NH3) увеличивается. Фоновая концентрация аммиака в поверхностных водах варьируется в зависимости от региона и сезона.

Максимальная актуальная концентрация аммиака в воде водоема при применении агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б не прогнозируется выше 0,358 мг/л, что не превышает ПДК (1,5 мг/л, аммиак и аммоний-ион по азоту) для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (СанПиН 1.2.3685-21). Риск загрязнения поверхностных вод оценивается как низкий.

Оценка уровней концентраций аммиака в поверхностных водах

| Метод прогноза и входные данные |  | Концентрация в воде поверхностного водоема, мкг/л |  | Содержание в донных осадках, мкг/кг |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс моделей FOCUS (Step 1-2). Step 2. Стандартный закрытый водоем по сценариям FOCUS. Норма применения агрохимикат: 200 кг/га. Кол-во обработок: 1 Культура - все культуры Условия Северной Европы (сентябрь-октябрь) Расстояние до водоема: 1 м. Поверхностный смыв и внутрипочвенный сток: 2% Глубина водоема: 30 см Мощность донных осадков: 5 см Мощность эффективно сорбирующего слоя осадков: 1 см Содержание СОРГ в донных осадках: 5% Плотность донных осадков: 0,8 г/см3 Данные по аммиаку безводному: растворимость в воде - 530000 мг/л; коэффициент адсорбции - 1000 мл/г (Кom); DT50 ПОЧВА = 24 часа.; DT50 ВОДА/ОСАДОК = 24 часа; DT50 ВОДА = 24 часа; DT50 ОСАДОК = 24 часа | Дни | Актуальная | Средневзвешенная по времени | Актуальное | Средневзвешенное по времени | Расчеты экспертов МГУ им. М. В. Ломоносова |
|  | 0 | 358 | - | 3570 | - |  |
|  | 1 | 178 | 268 | 1790 | 2680 |  |
|  | 2 | 89,2 | 200 | 892 | 2010 |  |
|  | 4 | 22,4 | 126 | 222 | 1260 |  |
|  | 7 | 2,8 | 75,8 | 27,8 | 759,2 |  |
|  | 14 | 0 | 38,4 | 0,22 | 382,6 |  |
|  | 21 | 0 | 25,6 | 0 | 255 |  |
|  | 28 | 0 | 19,2 | 0 | 191,2 |  |
|  | 42 | 0 | 12,8 | 0 | 127,6 |  |
|  | 50 | 0 | 10,8 | 0 | 107 |  |
|  | 100 | 0 | 5,4 | 0 | 53,6 |  |

Поступление аммиака в грунтовые воды маловероятно, т.к. подвижность ионов аммония в почве ограничена вследствие сильной адсорбции глинистыми минералами, органическим веществом и бактериальным окислением до нитратов. Аммиак в почве находится в динамическом равновесии с нитратами и другими субстратами в азотном цикле.

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Агрохимикат не оказывает воздействия на геологическую среду.

Возможность загрязнения грунтовых вод компонентами удобрения - маловероятна. В процессе трансформации агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные метаболиты не образуются. В водной среде аммиак будет присутствовать в виде аммиака (NH3) или иона аммония (NH4+). Соотношение этих двух форм азота, зависит от pH и в меньшей степени от температуры. При экологически значимых значениях pH 5-8 преобладающей формой является NH4+. При более высоких значениях pH, доля аммиака (NH3) увеличивается.

Оценка уровней концентраций аммиака в грунтовых водах

| Метод прогноза и входные данные | Максимальная концентрация в стоке из 2-х метрового почвенного горизонта, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Данные по гидроксиду аммония: DT50 = 24 часа, коэффициент адсорбции - 1000 мл/г (Kom), растворимость - 530 г/л, молекулярная масса - 17 г/моль, летучесть - 10 (-7) Па | Дерново-подзолистая почва | Чернозем | Каштановая почва | Расчеты экспертов МГУ им. М. В. Ломоносова |
|  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Прогноз динамики содержания аммиака с помощью математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий, без с/х культуры, дата применения: сентябрь-октябрь) показал, что риск поступление аммиака в грунтовые воды оценивается как низкий.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров

При внесении в почву безводный аммиак быстро адсорбируется почвенными коллоидами и поглощается почвенной влагой, образуя гидроксид аммония. Взаимодействуя с анионами почвенного раствора, гидроксид аммония дает различные соли и, вступая в физико-химическое взаимодействие с почвенными коллоидами, поглощается твердой фазой почвы.

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров Российской Федерации рассчитана из максимальной дозы применения 200 кг/га/год и представлена в таблице.

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров

| Элемент (примесь) | Антропогенная нагрузка в кг/га/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическая (максимальная) | Нормативно допустимая |
| Свинец | 0,000016 | 1,250 |
| Кадмий | 0,0000022 | 0,013 |
| Мышьяк | 0,00004 | 0,285 |
| Ртуть | 0,00002 | 0,013 |

При соблюдении регламента применения величина антропогенной нагрузки по основным питательным элементам, не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21). Загрязнение почвенного покрова - исключено.

## 5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир

### 5.5.1. Воздействие на животный мир

#### 5.5.1.1. Наземные позвоночные

Млекопитающие

Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая оральная токсичность, - крысы ГОСТ 32644-2014 «Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Острая пероральная токсичность - метод определения класса острой токсичности» | DL50 = 350 мг/кг | Информационная карта РПОХБВ АТ №000070 |

Агрохимикат среднетоксичен для млекопитающих (4 класс опасности, ГОСТ 32419-2022).

Для исключения потерь аммиака и негативных последствий для объектов животного мира, регламентом применения предусмотрена заделка агрохимиката в почву на глубину 16-22 см. Таким образом, при соблюдении норм технологического регламента, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для наземных позвоночных.

Птицы

В связи со спецификой применения (заделка в почву), негативного воздействия агрохимиката на птиц - исключено.

#### 5.5.1.2. Водные организмы

По степени воздействия на водные организмы, агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б в соответствии с ГОСТ 32424-2013, относится к 1 классу опасности. Удобрение чрезвычайно токсично для рыб и вредное для водных беспозвоночных.

Показатели острой токсичности для водных организмов

| Компонент | Рыбы | Беспозвоночные | Водоросли |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | LC50 - 0,0375 мг/л**, Сом LC100 - 0,0457 мг/л**, Сом LC50 (24 ч) - 7,2 мг/л**, Карась LC50 (72 ч) - 0,056 мг/л**, Радужная форель | CL50 (48 ч) – 92,4-110 мг/л* Daphnia magna | ЕС50 (18 дн.) - 2700 мг/л* Chlorella vulgaris |
| *данные с сайга Европейского химического агентства. **данные из информационных карт РПОХБВ. |  |  |  |

Аммиак безводный сжиженный вносят в почву путем инжекции на глубину 16-22 см. Для внесения используются специальные машины, обеспечивающие одновременное внесение и заделку удобрения.

Таким образом, при соблюдении регламента, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп водных организмов.

#### 5.5.1.3. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б согласно приведенной выше характеристики (показатели уровней химического загрязнения) не будет негативно воздействовать на содержание и состояние червей, а также почвенные организмы.

Непосредственно после внесения удобрения в почву в зоне его распространения наблюдается уменьшение численности почвенных микроорганизмов и дождевых червей. После превращения аммиака в нитраты или поглощения его растениями, численность микроорганизмов (через 7-10 дней) и дождевых червей (через 6-8 недель), восстанавливается и увеличивается.

#### 5.5.1.4. Пчелы и нецелевые виды организмов

В связи со спецификой применения (заделка в почву) негативное воздействие агрохимиката на пчел и полезных насекомых – исключено.

### 5.5.2. Воздействие на растительный покров

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров - исключено. Эффективность применения аналогичных азотных удобрений изучена в ходе отдельных испытаний на сельскохозяйственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показатели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст. 1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение агрохимикатов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

# 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

## 6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в водоохранной зоне водных объектов.

На территории первого пояса санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения запрещаются все способы внесения удобрений.

Не допускается внесение удобрений с поливной водой, если сброс этой воды в водные объекты вызывает загрязнение поверхностных и подземных вод.

При хранении удобрений должна быть исключена возможность загрязнения ими поверхностных и подземных вод. Места хранения удобрений не должны быть подвержены затоплениям.

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. агрохимикат не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод тесно связаны с охраной поверхностных вод и приведены в разделе 6.2. настоящего проекта.

## 6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 14.05.2024).

В соответствии с п. 6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024), запрещается хранение и применение агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в границах водоохранной зоны водных объектов.

Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

## 6.6. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления

Ведущими принципами использования агрохимикатов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при применении агрохимиката:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения агрохимиката с учетом оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с рекомендуемыми производителем регламентами применения.

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при хранении и использовании агрохимиката.

3. Хранение сжиженного аммиака на складах может осуществляться:

- в резервуарах под избыточным давлением до 2,0 МПа включительно без отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом радиации, наличия тепловой изоляции и защитных конструкций;

- в резервуарах под избыточным давлением до 1,0 МПа включительно с отводом аммиака, испаряющегося от теплопритока, с выдачей его потребителю или компримированием испарившегося аммиака с последующей конденсацией и возвратом его в резервуар;

- в изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом испаряющегося аммиака, компримированием, конденсацией и возвратом в резервуар или потребителю (изотермический способ хранения).

Баллоны, наполненные жидким аммиаком, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

При использовании как агрохимиката при хранении учитывать требования СанПиН 2.1.3684-21. Сжиженный аммиак несовместим с окислителями, кислотами, щелочами. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

4. На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 14.05.2024).

5. Воды, стекающие с площадок для хранения, должны собираться в водонепроницаемые сборники, с последующим использованием этих вод для удобрения сельскохозяйственных угодий (согласно ГОСТ 17.1.3.11-84) или использоваться при приготовлении компостов.

6. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями.

# 7. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ; (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024), запрещается применение агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

С целью предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на человека, животных и водные организмы при применении агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в проекте технической документации рекомендуются следующие ограничения:

- запрещается применение удобрения на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и в период непосредственной угрозы паводка во втором поясе санитарной зоны;

- запрещается применение агрохимиката в водоохранной зоне всех видов водоёмов, в том числе рыбохозяйственных, которые регламентируются требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (п. 6 ст. 65) (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024);

- запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями;

- запрещается сбрасывать (сливать) остатки агрохимиката в канавы, овраги, канализацию, колодцы и водоемы;

- при работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Работать в респираторе, спецодежде, защитных очках и перчатках. После работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ;

- на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить;

- не допускать посторонних людей и детей к месту хранения агрохимиката;

- хранение агрохимиката разрешается только в специально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям. Склад должен обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения;

- не допускается совместное хранение агрохимиката с горючими материалами, кислотами, щелочами, органическими веществами, пестицидами;

- не допускается совместное транспортирование и хранение агрохимиката с кормами и пищевыми продуктами.

При обращении с Аммиак безводный сжиженный марка Б необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно:

- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (разд. ХХV Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Главы II раздела 15 Требования к пестицидам и агрохимикатам документа «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (редакция от 14.05.2024);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел 12 Санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов);

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,

- Федеральному закону от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Соблюдать регламент применения агрохимиката в зонах санитарной охраны питьевых водоисточников в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

Соблюдать требования по применению агрохимиката в границах рыбоохранных зон поверхностных водных объектов регламентируемые:

Федеральным законом от 06.12.2007 № 333-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 03.12.2008 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».

Соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

# 8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б неопределенностей не выявлено.

По заключениям НИИ агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б рекомендован в качестве минерального азотного удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.

В соответствии с указанными заключениями для регистрации агрохимиката не назначаются дополнительные испытания.

Перечисленные заключения являются неотъемлемыми приложениями к проекту «Оценки воздействия на окружающую среду…».

# 9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б.

Согласно заключениям, вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Анализ представленных материалов позволяет сделать следующее заключение.

Агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б производства АО «НАК «Азот» заявлен к применению в сельскохозяйственном производстве в качестве минерального азотного удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.

Технология производства безводного сжиженного аммиака исключает возможность образования и накопления примесей токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия, ртути и радионуклидов природного и техногенного происхождения.

Агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б по степени воздействия на организм человека относится к 1 классу опасности (чрезвычайно опасное вещество) в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов по степени опасности (MP 1.2.0235-21) и является агрохимикатом ограниченного использования.

На предприятии - изготовителе (на всех этапах производства) должны быть обеспечены все меры безопасности, включая:

- автоматизацию производственного процесса и дистанционное управление на опасных участках производства;

- герметизацию оборудования;

- обеспечение эффективной системы общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции;

- создание должной (постоянной) системы производственного контроля за технологическим процессом и состоянием воздушной среды в производственных цехах и на территории предприятия;

- оснащение АСУ и противоаварийной защиты; наличие предупреждающей сигнализации при нарушении технологического режима;

- наличие дренчерных установок для обезвреживания и нейтрализации паров аммиака при розливе и авариях;

- обеспечение персонала средствами защиты и его обучение специальным мерам безопасности и правилам поведения в случае аварийной ситуации.

Все работы с агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б при его применении должны осуществляться:

- только лицами, имеющими специальную профессиональную подготовку;

- при неукоснительном соблюдении всех мер предосторожности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты);

- при обязательном использовании специальной техники, обеспечивающей заделку агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в почву;

- при четкой системе контроля со стороны руководителя работ за безусловным исполнением всех мер безопасного обращения с аммиаком.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным государственную регистрацию на территории Российской Федерации агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б производства АО «НАК «Азот» для применения в сельскохозяйственном производстве без ограничения срока действия.

В соответствии с п. 6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024), запрещается применение агрохимиката Аммиак безводный сжиженный марка Б в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09) и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

3. Согласно заключениям, ведущих НИИ, агрохимикат Аммиак безводный сжиженный марка Б допустим в качестве минерального азотного удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.

Предназначен для использования в сельскохозяйственном производстве.

# 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

3. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

6. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.08.2024).

7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению