Проект технической документации на агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности представляет собой процедуру учета экологических требований законодательства РФ в системе подготовки хозяйственных, в том числе предпроектных решений, направленных на выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий ее реализации, а также оценка инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую природную среду является определение характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценка экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а также предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2010 № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Согласно Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ вновь регистрируемые вещества должны проходить Государственную экологическую экспертизу, которая проводится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности (ст. 14 Федерального Закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г № 174-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» на Минсельхоз России возложены функции проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и экспертизы их результатов. Порядок проведения государственной регистрации утвержден приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 442 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 29.10.2020 № 60650).

Регистрантом является ИП Залуцкий Марк Олегович.

Работа выполняется на основании материалов, предоставляемых Регистрантом, а также на справочных материалах, Государственных докладов о состоянии окружающей среды на территории Российской Федерации и территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Целью настоящей работы является подготовка экологического обоснования возможности применения на территории Российской Федерации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является применение агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на всех типах почв.

Применение указанного агрохимиката рекомендуется проводить по разработанным технологиям, с учетом рекомендованных доз, с соблюдением мер безопасности и природоохранных мероприятий.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе анализа исследований, проведенных ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 06.09.2024 г., АНО «ЦОК ПА» от 28.10.2024 г., ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д. Н. Прянишникова от 30.01.2024 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	9

2.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы	9

3. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	17

3.1. Содержание токсичных и опасных веществ	19

3.2. Эффективность	21

3.3. Технология производства	22

3.4. Технология применения	27

4. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)	33

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	33

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. Водопотребление и водоотведение.	33

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	35

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров	35

5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир	36

5.5.1. Воздействие на животный мир	36

5.5.2. Воздействие на растительный покров	38

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	38

6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ	41

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	41

6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	41

6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	42

6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	42

6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира	43

6.6. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления	44

7. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	46

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	50

9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	51

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	54

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы:

ООО «Природа».

Регистрант:

ИП Залуцкий Марк Олегович, ОГРНИП: 316385000061694.

Адрес (регистрации) по месту жительства (месту пребывания): 664058, г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка дом 10, кв. 5.

Изготовитель:

ИП Залуцкий Марк Олегович; ОГРНИП 316385000061694, ИНН 381257270994.

Адрес: 664058, г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка, д. 10, кв. 5.

Почтовый адрес: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, офис 7; телефон: +7 (3952)504-405, 8-924-707-88-99; e-mail: info@nplus.ru.

Адрес производственной площадки: ООО «НПП «Спецавиа», 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Заводская, д. 1.

2. Заказчик материалов

ИП Залуцкий Марк Олегович, ОГРНИП: 316385000061694.

Адрес (регистрации) по месту жительства (месту пребывания): 664058, г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка дом 10, кв. 5.

3. Разработчик материалов.

ООО «Природа», 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 10, помещ. 1/2.

4. Сведения об изменениях, внесенных в материалы, в случае если объектом государственной экологической экспертизы является объект, ранее получивший положительное заключение

Государственная регистрация (первичная).

Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые, заявленное на государственную регистрацию Индивидуальным предпринимателем Залуцким Марком Олеговичем в качестве агрохимиката, в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» ранее зарегистрировано не было.

# 2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 2.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы

Агрохимикат рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведено описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение агрохимиката, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек. Питание рек преимущественно снеговое.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Зона дерново-подзолистых почв

Климат зоны распространения дерново-подзолистых почв умеренно влажный. В год выпадает 350-700 мм осадков. Максимум выпадения осадков приходится на вторую половину лета (июль-август), минимум – на зиму. Продолжительность периодов с температурой > 10 °C 40-155 дней. Сумма активных температур колеблется от 1600 до 2450 °С на западе и от 1400 до 1750 °С на востоке. Средняя температура июля около +17…+20 °С, января -2...-5 °С (до -20...-25 °С на востоке). Коэффициент увлажнения (КУ > 1). Тип водного режима промывной, т.е. происходит ежегодное промачивание почвенного профиля до грунтовых вод. По содержанию гумуса в горизонте различают слабогумусные (1-2 %), среднегумусные (2-4 %) и сильногумусные (>4 %) почвы. Для европейской части этой зоны большое влияние на климат оказывают циклоны, периодически приходящие с запада, со стороны Атлантического океана (появление прохладных, облачных и дождливых дней летом и оттепелей со снегопадами зимой). В восточных частях зоны погода более устойчива и климат приобретает континентальный характер.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Зона каштановых почв сухостепной области

Каштановые почвы формируются в условиях сухого континентального климата с теплым продолжительным летом и холодной зимой. Годовая температура воздуха равна в западной части +9, восточной +2-3°, соответственно изменяется средняя температура января от -5 до -25 и июля от +20 до +25 С.  Сумма температур выше 10° С равняется 3300-3500 в западной части зоны и 1600-2100 в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны - 350-400 мм, в центре - 320-350 мм и на юге около 250 - 300 мм. В восточных районах осадки составляют 200-300 мм. В Забайкалье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый характер. Летом испарение значительно превышает количество  осадков,  что  создает  непромывной  тип водного режима почвы. Недостаточное и неустойчивое увлажнение обусловливает меньшее развитие биомассы, а следовательно, меньше накапливается гумуса и элементов минерального питания растений. Влаги хватает только для выноса из корнеобитаемого слоя почвы наиболее растворимых солей.

Зона черноземов лесостепной и степной областей

Климат черноземной зоны характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. В восточных областях зима холодная и очень холодная. Неоднородность климата, особенно в степной зоне, проявляется прежде всего в различиях обеспеченности теплом в период вегетации, зимних температур и характера увлажнения. По мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков. Более мягкий и менее континентальный климат в северной части зоны (лесостепь). Годовая температура воздуха изменяется с запада на восток от +8-9 до минус 2-3, сумма эффективных температур соответственно от 2300-3500 до 1500-23000, количество осадков-500-600 и 300-350 мм, с максимумом в летний период. Такие условия определяют в черноземах непромывной тип водного режима и произрастание богато разнотравно-злаковой растительности. Ежегодно растительность поставляет в почву 20-40 т/га органических остатков, богатых основаниями. Причем скорость их разложения отстает от поступления, что ведет к накоплению в почвах гумуса гуматного типа.

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

# 3. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендован к применению в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на всех типах почв.

1. Нормативная документация:

ТУ 20.15.71-001-0183313704-2022.

Технологический регламент на производство удобрений минеральных.

2. Характеристика агрохимиката:

Жидкое минеральное удобрение с микроэлементами, производимое путем взаимодействия в водной среде готовых форм минеральных удобрений и микроэлементов в неорганической форме.

По данным изготовителя основными сырьевыми компонентами для производства агрохимиката являются:

- аммоний молибденовокислый 4-водный - по ГОСТ 3765-78;

- аммиак водный - по ГОСТ 3760-79;

- борная кислота - по 18704-78 или ГОСТ 9656-75;

- железо (III) азотнокислое 9-водное - по ГОСТ 4111-74;

- диметилсульфоксид - по ГОСТ или ТУ 6-09-3818-89;

- калий азотнокислый - по ГОСТ 4217-77;

- кальций азотнокислый 4-водный - по ГОСТ 4142-77;

- кобальт (II) азотнокислый 6-водный - по ГОСТ 4528-78;

- магний азотнокислый 6-водный - по ГОСТ 11088-75;

- медь (II) азотнокислая, 3-водная - по ТУ 6-09-02-542-95;

- кислота ортофосфорная технич. 75% - по ГОСТ 10678-76;

- цинк азотнокислый 6-водный - по ГОСТ 5106-77.

3. Качественный и количественный состав агрохимиката:

| Наименование показателей | Основа Бобовые | Основа Зерновые |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля общего азота (N), %, не менее | 8,58 | 7,12 |
| Массовая доля фосфора (Р2О5), %, не менее | 20,8 | 20,8 |
| Массовая доля калия (К2О), %, не менее | 2,85 | 3,56 |
| Массовая доля магния (MgO), %, не менее | 0,34 | 0,28 |
| Массовая доля кальция (СаО), %, не менее | 0,27 | - |
| Массовая доля серы (SO3), %, не менее | 1,58 | 1,18 |
| Массовая доля микроэлементов, %, не менее: |  |  |
| - железо (Fe), % | 0,43 | 0,19 |
| - бор (В), % | 0,19 | 0,15 |
| - медь (Сu), % | 0,52 | 0,019 |
| - цинк (Zn), % | 0,025 | 0,025 |
| - молибден (Мо), % | 0,04 | 0,016 |
| - кобальт (Со), % | 0,027 | - |
| Плотность, г/см3 | 1,27-1,31 |  |
| pH | 3,1 |  |

4. Препаративная форма (внешний вид):

Прозрачная жидкость от слегка окрашенной до светло-коричневой.

5. Рекомендуемый регламент применения:

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые, об его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении разработаны Индивидуальным предпринимателем Залуцким Марком Олеговичем и предполагают использование его в сельскохозяйственном производстве по рекомендуемому регламенту применения.

Ориентировочные дозы, сроки и способы внесения агрохимиката в сельскохозяйственном производстве:

- Основа Зерновые:

- зерновые культуры - предпосевное, припосевное внесение из расчета 15 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- зерновые культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза с интервалом 20-30 дней из расчета 1-1,5 л/га, расход рабочего раствора - 200 л/га.

- Основа Бобовые:

- зернобобовые культуры - предпосевное, припосевное внесение из расчета 15 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза с интервалом 20-30 дней из расчета 1-1,5 л/га, расход рабочего раствора - 200 л/га.

Дозу, сроки и способы внесения агрохимиката рекомендовано устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культуры с учетом планируемого урожая, результатов почвенной и растительной диагностики, технологии выращивания и используемого оборудования.

Для сельскохозяйственного производства:

| № п/п | Марка | Доза применения | Культура, время, особенности применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основа Зерновые | 15 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Зерновые культуры - предпосевное, припосевное внесение |
|  |  | 1-1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза с интервалом 20-30 дней |
| 2 | Основа Бобовые | 15 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Зернобобовые культуры - предпосевное, припосевное внесение |
|  |  | 1-1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза с интервалом 20-30 дней |

## 3.1. Содержание токсичных и опасных веществ

Содержание токсичных и опасных веществ

В агрохимикате допускается присутствие опасных и токсичных элементов, в том числе свинца, кадмия, ртути, мышьяка в концентрациях, не превышающих гигиенические нормативы для почв сельскохозяйственного назначения. Согласно экспертному заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора» №24-исх-ОИ/072-Аг от 06.09.2024 г. при применении агрохимиката с соблюдением технологии и рекомендуемых нормах внесения содержание свинца, кадмия, ртути и мышьяка в почве не превысит соответствующие ПДК/ОДК для почв сельскохозяйственного назначения (группа «а», песчаные и супесчаные почвы согласно СанПиН 1.2.3685-21) и гигиенические нормативы данных токсичных веществ в сельскохозяйственной продукции. Фактическое содержание опасных и токсичных веществ в образцах агрохимиката представлено в таблице.

| Наименование показателя | Содержание в агрохимикате, мг/кг | Протоколы испытании (№, число, организация) |
| --- | --- | --- |
| Свинец | <0,2 | Протоколы испытаний №№ 13965, 13966 от 24.11.2023 г. на содержание токсичных элементов (Испытательный центр ФГБУ ЦАС «Нижегородский», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ПЯ89) |
| Кадмий | <0,01 |  |
| Ртуть | <0,1 |  |
| Мышьяк | <0,2 |  |

Содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения

Согласно экспертному заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора» №24-исх-ОИ/072-Аг от 06.09.2024 г. по токсиколого-гигиенической оценке агрохимиката и представленным протоколам испытаний №№ 1748, 1749 от 02.11.2022 г. на определение радиологических показателей (Испытательный центр ФГБУ ЦАС «Ставропольский», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515079) удельная активность техногенных радионуклидов АЭФФ. менее 1. Удельная активность природных радионуклидов в агрохимикате ниже нормативного значения 1,0 кБк/кг. Агрохимикат соответствует требованиям п. 5.3.6 НРБ-99/2009, установленным для допустимого значения удельной активности природных радионуклидов в минеральных удобрениях и агрохимикатах; применение данного агрохимиката по назначению допускается без ограничений по радиационному фактору. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в исследованных образцах агрохимиката не превышает 50,2-53,1 Бк/кг, относится к I классу минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды (АЭФФ. не более 740 Бк/кг). В соответствии с требованиями п. 4.4.2, 4.5.2 СанПиН 2.6.1.2800-00, обращение в производственных условиях, хранение, транспортирование и применение по назначению агрохимиката этих марок может осуществляться без ограничений по радиационному фактору.

Содержание патогенных и опасных биологических организмов

Для данного вида агрохимиката проведение такого рода исследований не требуется, т.к. не является удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод.

## 3.2. Эффективность

Для экспертного заключения по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые использованы материалы, представленные Индивидуальным предпринимателем Залуцким Марком Олеговичем.

Оценка биологической эффективности агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые, как жидкого минерального удобрения проведена на основании результатов полевых регистрационных испытаний данного продукта и информационных материалов об эффективности применения близких по составу и свойствам агрохимикатов, опубликованных в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве с учетом биологических особенностей возделываемых культур. Рекомендации предусматривают использование при проведении агрохимических работ типовых и специальных технических средств для работы с водными средами, а также устанавливают меры безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д.Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые производства Индивидуального предпринимателя Залуцкого Марка Олеговича в качестве жидкого минерального удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве сроком на 10 лет.

## 3.3. Технология производства

1. Получение удобрений надлежащих характеристик невозможно без обеспечения стабильной и надежной работы оборудования в целом и отдельных устройств, механизмов и контролирующих систем.

Требования к технологическому процессу – по ИТС 2-1019.

2. Внедрение различных систем механизации и автоматизации позволяет снизить издержки производства, максимально снизить долю ручного немеханизированного труда обслуживающего персонала, устранить негативное влияние так называемого человеческого фактора.

3. Всё поступающее сырьё проверяется при входном контроле на соответствие требованиям настоящему технологическому регламенту.

4. При производстве удобрений необходимо:

- вести учёт объёмов поступающего сырья и других материалов;

- следить за состоянием ограждений рабочих площадок, своевременно проводить надлежащие укрепительные работы;

- обеспечивать работоспособность дренажной системы производственных площадок;

- обеспечивать надлежащее техническое состояние сооружений и подъездных путей.

5. Удобрения получают путём смешения компонентов согласно следующим таблицам.

Марка «Основа Зерновые»

| Название исходного вещества (очередность) | m исходных соединений для приготовления 1 л раствора, г |
| --- | --- |
| (0) Вода | 310 мл |
| (1) борная кислота | 11 |
| (2) аммоний молибденовокислый 4-водный | 0,6 |
| (3) цинк азотнокислый 6-водный | 1,5 |
| (4) калий азотнокислый | 100 |
| (5) магний азотнокислый 6-водный | 23,2 |
| (6) железо азотнокислое 9-водное | 18 |
| (7) ортофосфорная кислота (75%) очищенная | 460 (306 мл) |
| (8) Диметилсульфоксид | 15 (13,64 мл) |
| (9) медь азотнокислая 3-водная | 1,2 |
| (10) водный раствор аммиака 25% | 61 (69 мл) |

Марка «Основа Бобовые»

| Название исходного вещества (очередность) | m исходных соединений для приготовления 1 л раствора, г |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| (0) Вода | 310 мл |
| (1) борная кислота | 14 |
| (2) аммоний молибденовокислый 4-водный | 1,5 |
| (3) цинк азотнокислый 6-водный | 1,5 |
| (4) калий азотнокислый | 80 |
| (5) магний азотнокислый 6-водный | 28 |
| (6) кальций азотнокислый 4-водный | 15 |
| (7) железо азотнокислое 9-водное | 40 |
| (8) ортофосфорная кислота (75%) очищенная | 460 (306 мл) |
| (9) ДМСО диметилсульфоксид | 20 (18,2 мл) |
| (10) кобальт азотнокислый 6-водный | 1,7 |
| (11) медь азотнокислая 3-водная | 26 |
| (12) водный раствор аммиака 25% | 61 (69 мл) |

6. Приготовление удобрений

1 Марка «Основа Зерновые»

Для приготовления 1 литра раствора с содержанием элементов указанном в столбце «m элемента» таблицы Марка «Основа Зерновые» необходимо отмерить и смешать исходные компоненты в пропорции, указанной в столбце «m исходных компонентов в 1 л раствора, г». Соли засыпаются поочерёдно, в соответствии с указанным номером в скобках в ультрапресную или дистиллированную воду при постоянном перемешивании. Не допускается добавление последующих солей, до момента пока полностью не растворится борная кислота (1) и аммоний молибденовокислый (2). Смесь для ускорения растворения компонентов можно нагревать до 60 ºС. Соли под номерами 3-6 можно добавлять, не соблюдая очередность. После добавления ортофосфорной кислоты (7) смесь необходимо остудить до комнатной температуры, осадка в смеси на данном этапе быть не должно. 25% водный раствор аммиака (10) следует приливать небольшими порциями, так как при образовании дигидрофосфата аммония выделяется тепло, затем приливают воду до необходимого объема, в данном случае до 1 л. Перемешивают до исчезновения осадка. В лабораторных условиях все операции проводят под тягой в защитных очках, халате, резиновых перчатках.

2 Марка «Основа Бобовые»

Для приготовления 1 литра раствора с содержанием элементов указанном в столбце «m элемента» таблицы Марка «Основа Бобовые» необходимо отмерить и смешать исходные компоненты в пропорции, указанной в столбце «m исходных компонентов в 1 л раствора, г». Соли засыпаются поочередно, в соответствии с указанным номером в скобках в ультрапресную или дистиллированную воду при постоянном перемешивании. Не допускается добавление последующих солей, до момента пока полностью не растворится борная кислота (1) и аммоний молибденовокислый (2). Смесь для ускорения растворения компонентов можно нагревать до 60 ºС. После добавления ортофосфорной кислоты (8) смесь необходимо остудить до комнатной температуры, осадка в смеси на данном этапе быть не должно. 25% водный раствор аммиака (12) следует приливать небольшими порциями, так как при образовании дигидрофосфата аммония выделяется тепло, затем приливают воду до необходимого объема, в данном случае до 1 л. Перемешивают до исчезновения осадка. В лабораторных условиях все операции проводят под тягой в защитных очках, халате, резиновых перчатках.

7. Расфасовывание удобрений осуществляется согласно ГОСТ Р 58658, ГОСТ 32478 и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769) в герметично укупориваемые пластмассовые бутылки, банки и канистры вместимостью до 20 л, а также в контейнеры комбинированные (кубовые) с полиэтиленовой ёмкостью объёмом до 1 м3.

Допустимое отклонение содержимого нетто в упаковке – по ГОСТ 8.579.

8. Тара не должна иметь механических повреждений.

9. Для укладки бутылок, банок и канистр используют ящики дощатые деревянные или ящики полимерные многооборотные.

10. При отгрузке удобрений в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом норм ГОСТ 15846.

11. Документация, входящая в комплект поставки, при необходимости должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и передана потребителю при непосредственном получении им удобрений.

12. Маркировка удобрений производится согласно ГОСТ Р 58658, ГОСТ 32478, Приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.01.2022 № 23 «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 15).

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ 34757.

13. Маркировка удобрений в части опасности груза – по ГОСТ 19433.

Маркировка в части опасности для человека и окружающей среды – по ГОСТ 31340, ГОСТ 32423 и ГОСТ 32425.

14. Маркировка удобрений должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введён в заблуждение относительно их происхождения, свойств, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность продукции, и не мог ошибочно принять её за другую, близкую к ней по внешнему виду или органолептическим показателям.

15. Правила перевозки – по ОСТ 6-15-90.4 и ГОСТ Р 58658.

Удобрения транспортируют любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

16. Тару перевозят в крытых вагонах или контейнерах, сформированной в транспортные пакеты по ГОСТ 24597 и ГОСТ 26663. Масса брутто пакетов – не более 1,25 т.

Для перевозки пакетов применяют поддоны по ГОСТ 9570 или ГОСТ 33757.

17. Удобрения хранят в упаковке грузоотправителя в сухих крытых складских помещениях грузоотправителя (грузополучателя), исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод, при температуре от минус 30 до плюс 40 ºС.

Допускается краткосрочное хранение на открытых площадках под навесом при условии предохранения от загрязнения, переувлажнения и смешения с другими химикатами.

18. При хранении тара может укладываться в штабели на стеллажах или поддонах, установленных на ровном, твёрдом основании.

Высота штабеля – не более 3-х ярусов.

19. Склады для хранения удобрений должны соответствовать санитарным требованиям, утвержденным в установленном порядке. Перед помещением продукции на хранение склад должен быть тщательно очищен, проветрен и просушен.

Общие указания по обустройству склада – согласно СП 92.13330.2012.

20. Контроль за температурным режимом осуществляют при помощи термометров, термографов, а за относительной влажностью - при помощи психрометров и гигрометров.

21. Не допускается хранение удобрений в одном помещении с продуктами питания, кормами, пестицидами, товарами бытовой и промышленной химии, лекарственными средствами.

22. Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с соблюдением мер безопасности по ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.010 и ГОСТ 12.3.020.

23. Места хранения должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормами ГОСТ 12.1.004, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 г. № 1479 и Федерального закона Российской Федерации № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 3.4. Технология применения

Технология применения агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые разработана и предполагает в сельскохозяйственном производстве использование типовых и специальных технических средств, предназначенных для внесения жидких минеральных удобрений, а также устанавливает меры безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

При предпосевном, припосевном внесении агрохимиката рекомендовано использование технических средств, предназначенных для внесения жидких минеральных удобрений типа АВА-8, ОЗП-15, ОЗП-24, Реал-15, Реал-24, КУ3А, КУ-6,2А, ПЖУ-11000, ПЖУ-5000, ПЖУ-4000, ПЖУ-5000-10, ПЖУ-9000, John Deere 2510Н (С), Туман 2(2М), ПЖУ-2,5, ПЖУ-5 и ПЖУ-9, Почвенный инъектор Интеграл и т.п. в агрегате с культиваторами-растениепитателями типа КПС-4-02; КРН-4,2Б и КРН-5,6Б и комбинированными сеялками типа СПС-6; FARMIX AD5; пропашная сеялка MONOSEM NG Plus 4; СТВ-12; ССТ-12 В и ССТ-8 В и т.п.

Для проведения некорневых подкормок рекомендовано использовать любые серийно выпускаемые опрыскиватели типа ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ 1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18, ОПГ-2500-18-05Ф, ОПГ-2500-24-05Ф, SLV-2000 R, ОПВ-1200, ОП-2000, ОВХ-28, ОЗГ-400, ОП Заря, СЗМ «Туман-2», John Deere 4630, John Deere 4730, John Deere 4830, John Deere 4940, RoGator 1936, HardiAlpha4100 Twin Force, DT2000 H Plus Highlander, Us 1205, UR 3000, UG 3000 и др., а также малообъемные, ранцевые опрыскиватели.

Для приготовления рабочего раствора в емкость для удобрений наливают воду на 2/3 объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.

# 4. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эффективность жидких комплексных минеральных удобрений достаточно полно оценена в ходе агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами, а также в ходе испытаний, проведенных агрохимической службой Минсельхоза России по регионам страны, в ходе которых установлено позитивное влияние этих удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции. Жидкие комплексные минеральные удобрения обеспечивают высокую равномерность распределения питательных веществ в почве, быстрое проникновение к корням растений, полноценное питание.

Регистрационные испытания агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки Основа Зерновые на гречихе сорта в условиях Алтайского края показали, что его применение оказало положительное влияние на продуктивность растений. Количество стеблей увеличилось на 14,2-114,6%, количество соцветий на растении - на 168,6-94,3%. Лучшие показатели структуры урожая отмечались в варианте с применением агрохимиката в дозах 15 л/га (внесение перед посевом) + 1,5 л/га (некорневая подкормка). Урожайность гречихи повысилась на 0,11-0,42 т/га (9,2-35,3%), при урожайности в контроле 1,19 т/га. Натура зерна повысилась на 2,4%, доля ядра в зерне гречихи - на 7,5-9,7%. Лучшие результаты отмечали в вариантах с сочетанием внесения агрохимиката в почву (15 л/га) и применения его для некорневой подкормки растений в дозах 1 л/га и 1,5 л/га (ФГБНУ ФАНЦА, 2022 г.).

На культуре сои сорта Алтом В условиях Алтайского края применение агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки Основа Бобовые оказало положительное воздействие на формирование урожая. Количество стеблей на растении увеличилось на 35,7%, бобов на растении - на 4,6-24,8%, высота прикрепления нижнего боба - на 26,6-31,9%. Урожайность сои повысилась на 0,19-0,25 т/га (13,8-18,1%), при урожайности в контроле 1,38 т/га. Содержание белка в семенах превышало уровень контрольного показателя на 0,8-1,5% (контроль - 31,8%), жира - на 0,5% (контроль 24,4%). Лучшие результаты по комплексу показателей были получены в вариантах с сочетанием внесения агрохимиката в почву (15 л/га) и последующей некорневой подкормки растений в дозах 1 л/га и 1,5 л/га (ФГБНУ ФАНЦА, 2022 г.).

При экспертизе учтены результаты производственного использования жидких форм минеральных удобрений, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, имеющих государственную регистрацию ранее и включенных в настоящее время в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»: Жидкое микроудобрение «Волски Моноформы» марки: «Волски Моно-Сера», «Волски Моно-Железо», «Волски Моно-Цинк», «Волски Моно-Медь», «Волски Моно-Бор» (№ гос. рег. 182-11-27-1), изготовитель - ООО «ВОЛСКИ БИОХИМ»; Жидкие микроэлементные удобрения «ПОЛИДОН» марки: ПОЛИДОН ЦИНК, ПОЛИДОН МЕДЬ, ПОЛИДОН МАРГАНЕЦ, ПОЛИДОН ЖЕЛЕЗО, ПОЛИДОН БОР, ПОЛИДОН МОЛИБДЕН, ПОЛИДОН КАЛИЙ ПЛЮС, ПОЛИДОН МАГНИЙ, ПОЛИДОН СЕРА, ПОЛИДОН КОМПЛЕКС, ПОЛИФАЙТ, ПОЛИЦИНК, ПОЛИДОН ЙОД, ПОЛИДОН КАЛЬЦИЙ (№» гос. рег. 098-11-544-1; 098-11-544-1/231), изготовитель - ООО «ПОЛИДОН Агро»; Жидкие хелатные удобрения ОРГАНОМИКС марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур (№ гос. рег. 387(388)-11-1210-1), изготовитель - ООО «АГРО ГАЛАКТИКА АЕ», ЗАО «ПЕТРОХИМ»; Интермаг Элемент марки: Бор, Фосфор, Кальций, Молибден, Титан, Сера-450, Калий-300, Микро, Микро-Плюс (№ гос. рег. 359-10-2456-1), изготовитель - ИНТЕРМАГ сп з о.о. (Польша); Боротэм (№ гос. рег. 382-21-2891-1), изготовитель - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»; БорСТАРТ (№ гос. рег. 550-11-2230-1), изготовитель - СОСЕТЬЕ ДЕ ДИСТРИБЬЮТИОН ЭТ ДЕ ПРЕСТАТИОН ДЕ СЕРВИСЕС САС (Франция); Микроудобрение Питательный раствор Микровит-7 Бор (№ гос. рег. 422-21-1780-1), изготовитель - ООО «Элитные Агросистемы»; Келик марки: Микс, Бор, Магний, Кальций, Молибден, Марганец, Цинк (№ гос. рег. 399-11-2934-1), изготовитель - Атлантика Агрикола С.А. (Испания); Микро Лебозол (марки: Лебозол-Бор, Лебозол-Кальций, Лебозол-Кальций Форте, Лебозол-Железо-цитрат, Лебозол-Медь-хелат, Лебозол-Магний 500, Лебозол-МагС, Лебозол-Нитрат-марганца 235, Лебозол-Молибден, Лебозол-Квадро С, Лебозол-РапсМикс, Лебозол-ЗаатгутМикс, Лебозол-Сера 800, Лебозол-Полный уход, Лебозол-ТриМакс, Лебозол-Цинк 700, Лебозол-Цинк-хелат) (№ гос. рег. 229-11-195-1), изготовитель - Лебозол Дюнгер ГмбХ (Германия); Бионекс-Кеми жидкий марки: 10:10:10; 0:18:20; 21:4:4; 15:7:8; 10:30:0 (№ гос. рег. 585-11-3468-1), изготовитель - Индивидуальный предприниматель КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА; Жидкое комплексное минеральное удобрение марки: А, Б, В (№ гос. рег. 464-10-1673-1), изготовитель - ООО «ПИТЭР ПИТ»; Жидкое комплексное минеральное удобрение Страда марки: Страда N, Страда Р, Страда К (№ гос. рег. 182-11-2855-1), изготовитель - ООО «ВОЛСКИ БИОХИМ»; Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, РК, Микро (№ гос. рег. 434-11-1491-1), изготовитель - ООО «АГРОМАРКЕТ 24»; Жидкие минеральные удобрения «ПОЛИДОН» марки: ПОЛИДОН N+, ПОЛИДОН NPK, ПОЛИДОН NP, ПОЛИДОН РК (№ гос. рег. 098-10-553-1), изготовитель - ООО «ПОЛИДОН Агро»; Удобрение жидкое ЛиквиФорс марки: NPK 6:27:15, NPK 7:23:7 (№ гос. рег. 800-10-3590-1), изготовитель - ООО «ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ»; Удобрение жидкое ЛиквиФорс марки: NPKS 4:4:4:4, NPKS 4:21:21:5 (№ гос. рег. 800-10-3595-1), изготовитель - ООО «ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ» и др.

Для экспертного заключения по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые использованы материалы, представленные Индивидуальным предпринимателем Залуцким Марком Олеговичем.

Оценка биологической эффективности агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые, как жидкого минерального удобрения проведена на основании результатов полевых регистрационных испытаний данного продукта и информационных материалов об эффективности применения близких по составу и свойствам агрохимикатов, опубликованных в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве с учетом биологических особенностей возделываемых культур. Рекомендации предусматривают использование при проведении агрохимических работ типовых и специальных технических средств для работы с водными средами, а также устанавливают меры безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д.Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые производства Индивидуального предпринимателя Залуцкого Марка Олеговича в качестве жидкого минерального удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве сроком на 10 лет.

# 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

Оценка воздействия агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые на объекты окружающей среды в результате намечаемой хозяйственной деятельности проведена АНО «ЦОК ПА». На основании регистрационных испытаний агрохимиката разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к регистрации на территории России.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

Агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые и его компоненты, не являются летучими веществами. При применении агрохимиката в строгом соответствии с регламентами применения загрязнение атмосферного воздуха исключено.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы. Водопотребление и водоотведение.

В процессе деструкции агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые опасные для окружающей среды и токсичные метаболиты не образуются.

Фосфаты играют значительную роль в обогащении поверхностных вод питательными элементами, что может сказаться на зарастании водоёмов водорослями - процесс эвтрофикации. Фосфаты стимулируют рост водных растений (макрофитов, водной макрофлоры) или водорослей (фитопланктона). В некоторых случаях процесс обогащения питательными элементами тормозится, тогда это не оказывает видимого влияния на экосистемы, но в некоторых случаях, избыток фосфатов может приводить к негативным последствиям (нарушение экосистем, в результате «цветения воды», вызванного массовым развитием водорослей).

В почве и воде происходят процессы нитрификации и денитрификации. В водных растворах соли аммония полностью разлагаются на NH4+ и соответствующий анион. Равновесие системы зависит от температуры, уровня pH воды в окружающей среде. Катион аммония (NH4+) является не основным ионом, а продуктом отхода животного метаболизма, который повторно используется в синтезе протеина.

Ион аммония не проникает в грунтовые воды из-за небольшого количества внесения его в составе агрохимиката, но и после попадания в почву любого гранулометрического состава, аммоний очень быстро трансформируется микроорганизмами до амидной формы, которая находится в соединениях аминокислот и белков.

Ортоборная кислота является очень слабой одноосновной кислотой, в окружающей среде подвергается процессам химической трансформации (адсорбция, комплексообразование, осаждение, фиксация), при нормальных уровнях pH принимает ион гидроксида с образованием аниона бората.

Микроэлементы являются естественными компонентами почвы и входят в круговорот геотермодинамических процессов, связывающих и высвобождающих ионы микроэлементов. Свободные ионы микроэлементов прочно сорбируются почвой и их проникновение в грунтовые воды не ожидается.

При соблюдении регламентов и применения агрохимиката, с учетом высокой биодоступности питательных веществ растениям, не ожидается активной миграции составных компонентов препарата за пределы верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Риск загрязнения грунтовых и поверхностных вод при применении агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые оценивается как низкий исходя из физико-химических свойств составных компонентов.

Несоблюдение правил хранения и обращения может привести к попаданию агрохимиката в водные объекты, что может вызвать изменение органолептических свойств воды и нарушение процессов самоочищения, эвтрофикации и биодеградации водных объектов.

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Агрохимикат не оказывает воздействия на геологическую среду.

Воздействие на подземные воды приведено в разделе 5.2. настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые на почвенный покров Российской Федерации рассчитана из максимально рекомендуемой дозы применения 15 л/га/год.

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров.

| Элемент | Антропогенная нагрузка в кг/га/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная | Нормативно допустимая |
| Свинец | 0,000003 | 1,250 |
| Кадмий | 0,00000015 | 0,013 |
| Мышьяк | 0,000003 | 0,285 |
| Ртуть | 0,0000015 | 0,013 |

При соблюдении регламентов применения величина антропогенной нагрузки не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие санитарно-гигиенические нормативы, установленные для почв сельскохозяйственного назначения (группа «а», песчаные и супесчаные почвы) (СанПиН 1.2.3685-21). Загрязнение почвенного покрова исключено.

## 5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир

### 5.5.1. Воздействие на животный мир

#### 5.5.1.1. Наземные позвоночные

Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая пероральная токсичность, кролики Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | LD50 > 5000 мг/кг | Протоколы испытаний 77.23.08738/и, 77.23.08739/и от 24.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» |

Агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые практически не токсичный (опасность не классифицируется) для млекопитающих.

При строгом соблюдении норм технологического регламента и герметизацией технологического оборудования и тары, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для наземных позвоночных.

#### 5.5.1.2. Водные организмы

Данные по острой токсичности компонентов в пресной воде приведены в таблице.

| мг/л | Вид | Время экспоз., ч |
| --- | --- | --- |
| Ортофосфорная кислота |  |  |
| CL50 - 75,1 при pH 3,49-4,45 | Рыбы. Oryziaslatipes (Медака японская) | 96 |
| ЕС50 > 76 при pH 7,53-7,95 | Ракообразные. Дафнии Магна | 48 |
| ЕС50 > 77,9 при pH 3,4-5,61 | Водоросли. Pseudokirchneriella subcapitata | 72 |
| Аммоний дигидрофосфат |  |  |
| CL50 - 5000 | Рыбы. Salmoirideus (Радужная форель) | 24 |
| ЕС50 - 1790 | Ракообразные. Дафнии Магна | 72 |
| ЕС50 > 100 | Водоросли. Pseudokirchneriella subcapitata | 72 |
| Калий нитрат |  |  |
| СL50 - 162 | Рыбы. Leuciscus серhalus (Голавль) | 96 |
| ЕС50 - 490 | Ракообразные. Дафнии Магна | 24-48 |
| ЕС50 > 237 (ингибирование) | Водоросли. Phaeodactylum tricornutum | 2 |
| Диметилсульфоксид |  |  |
| LC50 - 25000 | Рыбы. Danio rerio | 96 |
| ЕС50 - 24600 | Ракообразные. Дафнии Магна | 48 |
| NOEC - 903 | Водоросли (Q)SAR (расчетный) | - |
| Магний динитрат, кальций динитрат* |  |  |
| LC50 > 100 | Рыбы. Rainbow trout (Радужная форель) | 96 |
| ЕС50 - 490 | Ракообразные. Дафнии Магна | 48 |
| EC50 - 1700 NOEC - 1700 | Водоросли. Benthic diatoms | 240 |
| Цинк динитрат (по иону Zn2+, мг Zn/л) |  |  |
| LC50 - 0,215 при pH 6 LC50 - 0,435 при pH 8 | Рыбы. Cottus bairdii (Пестрый скулпин) | 96 |
| ЕС50 - 0,154 при pH 6 EC50 - 0,095 при pH 8 | Ракообразные. Дафнии Магна | 48 |
| ЕС50 - 0,308 при pH 6 ЕС50 - 0,041 при pH 8 | Водоросли. Pseudokirchneriella subcapitata | 72 |
| Диаммоний молибдат |  |  |
| LC50 - 550 | Рыбы. Barbus barbus | 96 |
| EC50 - 191-254 | Ракообразные. Eupargurus bernhardus | 48 |
| NOEC - 25-100 | Водоросли. Scenedesmus subspicatus | 72 |
| Кобальт динитрат (по иону Со2+, мг Со/л) |  |  |
| LC50 - 0,8 | Рыбы. Oncorhynchus mykiss | 96 |
| LC50 - 85 | Рыбы. Danio rerio | 96 |
| Согласно данным из Сведений об агрохимикате |  |  |

В соответствии с требованиями ГОСТ 32423-2013 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм», агрохимикат слаботоксичный (3 класс опасности) для водных организмов.

При строгом соблюдении регламента применение агрохимиката сопряжено с низким риском для водных организмов.

Опасное воздействие может быть вызвано попаданием больших количеств продукта в объекты окружающей среды в результате аварийных ситуаций при транспортировании, хранении, применении, разгерметизации оборудования и тары и при неорганизованном размещении отходов.

#### 5.5.1.3. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

На жизнеспособность дождевых червей оказывает влияние уровень кислотности почвы, влажность, содержание органического вещества, азота, кальция и других макро- и микроэлементов. Однако pH почвы, измененный антропогенным воздействием, нередко становится лимитирующим фактором для дождевых червей. Установлено, что пашенный червь лучше всего размножается в почвах со значением pH 7,0-7,8 (т. е. нейтральных и слабощелочных).

Для полной комплексной оценки влияния агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые на почвенную биоту необходимо проведение натурных испытаний.

### 5.5.2. Воздействие на растительный покров

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров - исключено. Применение агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на всех типах почв, оказывает позитивное влияние на развитие растений, увеличение урожайности и улучшение качества продукции. Фитотоксичность при использовании в рекомендованных дозах не установлена.

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом «Об охране окружающей среды» развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст. 1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение агрохимикатов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

# 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

## 6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые в водоохранной зоне водных объектов.

На территории первого пояса санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения запрещаются все способы внесения удобрений.

Не допускается внесение удобрений с поливной водой, если сброс этой воды в водные объекты вызывает загрязнение поверхностных и подземных вод.

При хранении удобрений должна быть исключена возможность загрязнения ими поверхностных и подземных вод. Места хранения удобрений не должны быть подвержены затоплениям.

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. агрохимикат не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод тесно связаны с охраной поверхностных вод и приведены в разделе 6.2. настоящего проекта.

## 6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 14.05.2024).

В соответствии с п. 6 части 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024 г.), запрещается хранение и применение агрохимиката в границах водоохранной зоны водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения.

Запрещено хранение и применения агрохимиката на земельных участках в границах ООПТ, ее функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории в соответствии с режимом особой охраны ООПТ для сохранения в естественном состоянии природных комплексов, восстановления и предотвращения изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия.

## 6.6. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления

Ведущими принципами использования агрохимикатов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при применении агрохимиката:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения агрохимиката с учетом оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с рекомендуемыми производителем регламентами применения.

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при хранении и использовании агрохимиката.

3. Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые хранят в закрытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод, загрязнения и механического повреждения упаковок с продукцией, в транспортной таре штабелями на стеллажах или поддонах, установленных на ровном твердом основании. Высота штабеля – не более трех ярусов.

Допустимый диапазон температур хранения удобрения от минус 30 °С до 40 °С.

При соблюдении условий транспортирования и хранения продукции: гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления. Срок годности в герметичной упаковке – не ограничен.

Не допускается хранение продукции в одном помещении с пестицидами, кислотами, щелочами, пищевыми продуктами, лекарственными средствами и кормами.

4. На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 14.05.2024).

5. Воды, стекающие с площадок для хранения, должны собираться в водонепроницаемые сборники, с последующим использованием этих вод для удобрения сельскохозяйственных угодий (согласно ГОСТ 17.1.3.11-84) или использоваться при приготовлении компостов.

6. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями.

# 7. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ; (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024), запрещается хранение и применение агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

С целью предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на человека, животных и водные организмы при применении агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые в проекте технической документации рекомендуются следующие ограничения:

- запрещается применение удобрения на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и в период непосредственной угрозы паводка во втором поясе санитарной зоны;

- запрещается применение агрохимиката в водоохранной зоне всех видов водоёмов, в том числе рыбохозяйственных, которые регламентируются требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (п. 6 ст. 65) (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024);

- запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями;

- запрещается сбрасывать (сливать) остатки агрохимиката в канавы, овраги, канализацию, колодцы и водоемы;

- при работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Работать в респираторе, спецодежде, защитных очках и перчатках. После работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ;

- на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить;

- не допускать посторонних людей и детей к месту хранения агрохимиката;

- хранение агрохимиката разрешается только в специально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям. Склад должен обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения;

- не допускается совместное хранение агрохимиката с горючими материалами, кислотами, щелочами, органическими веществами, пестицидами;

- не допускается совместное транспортирование и хранение агрохимиката с кормами и пищевыми продуктами.

При обращении с Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно:

- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (разд. ХХV Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Главы II раздела 15 Требования к пестицидам и агрохимикатам документа «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (редакция от 14.05.2024);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел 12 Санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов);

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,

- Федеральному закону от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Соблюдать регламент применения агрохимиката в зонах санитарной охраны питьевых водоисточников в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

Соблюдать требования по применению агрохимиката в границах рыбоохранных зон поверхностных водных объектов регламентируемые:

Федеральным законом от 06.12.2007 № 333-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 03.12.2008 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».

Соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

# 8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые были выявлены следующие неопределенности:

Учитывая оцененный уровень воздействия регламентов применения агрохимиката на окружающую среду и его экотоксикологию, считаем возможным рекомендовать агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые (Индивидуальный предприниматель Залуцкий Марк Олегович) для государственной регистрации в Российской Федерации сроком на 3 года в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для применения в сельскохозяйственном производстве в соответствии с рекомендуемыми регламентами. Для регистрации агрохимиката сроком на 10 лет необходимо провести натурные исследования по определению влияния агрохимиката на почвенную биоту, а также на дождевых червей.

По заключениям НИИ агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые рекомендован к применению в сельскохозяйственном производстве в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на всех типах почв.

Перечисленные заключения являются неотъемлемыми приложениями к проекту «Оценки воздействия на окружающую среду…».

# 9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые.

Согласно заключениям, вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Анализ представленных материалов позволяет сделать следующее заключение.

Агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые производства ИП Залуцкий Марк Олегович заявлен для применения в сельскохозяйственном производстве в качестве жидкого минерального удобрения.

По данным технической документации, в соответствии с экспертным заключением органа инспекции ООО «Медицина труда» от 26.03.2024 г. № 2164.05.Т.03.24, условия производства удобрения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в Российской Федерации.

Допускается наличие в удобрении токсичных элементов в количествах, не приводящих к превышению действующих гигиенических нормативов для почв сельскохозяйственного назначения (группа «а» - песчаные и супесчаные почвы).

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (AЭФ. = ARa + 1,3 × ATh + 0,09 × AK) в агрохимикате – менее 740 Бк/кг (1 класс по радиационной опасности). Удельная активность природных радионуклидов в удобрении при расчете по формуле ARa + 1,5 ATh соответствует п. 5.3.6 НРБ 99/2009: менее 1000 Бк/кг.

Агрохимикат соответствует требованиям, предъявляемым к (удобрениям и может быть использован в сельскохозяйственном производстве без ограничений по радиационному фактору (п. 4.4.2, 4.5.2 СанПиН 2.6.1.2800-10).

При применении удобрения в рекомендуемых дозах не образуется токсичных соединений в объектах окружающей среды;

Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые по степени воздействия на организм человек в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов (МР 1.2.0235-21 «Гигиеническая классификация пестицидов и агрохимикатов по степени опасности») относится к III классу опасности (умеренно опасное вещество).

Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики, регламентов применения и предусмотренных мер безопасности, агрохимикат соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам, в том числе, «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299).

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций, считаем возможным государственную регистрацию сроком на 10 лет агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые производства ИП Залуцкий Марк Олегович по ТУ 20.15.71-001-0183313704-2022 и его использование в сельскохозяйственном производстве.

В соответствии с п. 6 части 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024 г.), запрещается хранение и применение агрохимиката в границах водоохранной зоны водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения.

Запрещено хранение и применения агрохимиката на земельных участках в границах ООПТ, ее функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории в соответствии с режимом особой охраны ООПТ для сохранения в естественном состоянии природных комплексов, восстановления и предотвращения изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия.

На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09) и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

3. Согласно заключениям, ведущих НИИ, агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Основа марки: Основа Зерновые, Основа Бобовые допустим в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на всех типах почв.

Предназначен для использования в сельскохозяйственном производстве.

# 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

3. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

6. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.08.2024).

7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению