Проект технической документации на пестицид Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола)

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2025 г.

# АННОТАЦИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (редакция от 08.08.2024) пестициды подлежат государственной экологической экспертизе.

Регистрантом препарата является ООО «АГРУСХИМ».

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентированном применении препарата гарантируют:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

- минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии;

- благоприятные экологические условия для проживания населения;

- максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружающей среды.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 09.09.2024 г., 10.09.2024 г., факультетом почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова от 05.11.2024 г., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева от 29.11.2023 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	7

2.1. Объекты, на которых намечено применение пестицида	7

2.2. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы	7

2.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения	14

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16

3.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	16

3.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида	16

3.3. Физико-химические свойства действующих веществ	22

3.4. Физико-химические свойства технического продукта	25

3.5. Физико-химические свойства препаративной формы	26

4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	29

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АМПЛИТУД, СК	68

5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух	68

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы	68

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	69

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	69

5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир	70

5.5.1. Воздействие на животный мир	70

5.5.1.1. Наземные позвоночные	70

5.5.1.2. Водные организмы	70

5.5.1.3. Медоносные пчелы	71

5.5.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	71

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие районы высокой экологической значимости	71

6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ	74

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	74

6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	74

6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	75

6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	75

6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира	76

6.6. Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления	77

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	80

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	81

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	85

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы:

ООО «Природа».

Регистрант:

ООО «АГРУСХИМ», ОГРН 1057747562509

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 29, корп. 8, телефон: (495) 287-85-36, e-mail: info@s-ah.ru.

Изготовитель:

Действующего вещества тирама:

- Париджат Индастриз (Индия) Прайвет Лимитед

Адрес: М-77, 1-й и 2-й ЭТАЖ, M-Блок Маркет, ГРЕЙТЕР-КАЙЛАШ 2, НЬЮ-ДЕЛИ, 110 048, ИНДИЯ.

Адрес производственной площадки: Кхерагани, около деревни Фатегарх, Райпур рани роад, (Амбала) район Амбала, Харьяна, Индия.

Действующего вещества дифеноконазола:

- «Цзянсу Севенконтинент Грин Кемикал Ко., Лтд»

Адрес: Северный район Дунша Кем-Зон, Чжанцзяган Сити, Цзянсу, 215600, Китай.

Производители препаративной формы:

- «Траст Кроп Протекши Техполоджи Ко., Лтд»

Адрес: № 168, Сауф Жао Квиаохе Роад, Нанджинг Кемикал Индастри Парк, Нанджинг, 210047, Китай.

Адрес производственной площадки: № 168, Сауф Жао Квиаохе Роад, Нанджинг Кемикал Индастри Парк, Нанджинг, 210047, Китай.

- ООО «АГРУСХИМ-АЛАБУГА»

Адрес: 423601, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), здание 19/1, корп. АБК, пом. 10.

Адрес производства: 423601, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), здание 19/1.

2. Заказчик материалов:

ООО «АГРУСХИМ», ОГРН 1057747562509

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 29, корп. 8, телефон: (495) 287-85-36, e-mail: info@s-ah.ru.

3. Разработчик материалов:

ООО «Природа» 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 10, помещ. 1/2.

4. Сведения об изменениях, внесенных в материалы, в случае если объектом государственной экологической экспертизы является объект, ранее получивший положительное заключение

Препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола), регистрантом ООО «АГРУСХИМ» (Россия) рекомендуется в качестве фунгицида для предпосевной обработки пшеницы яровой и озимой, ячменя ярового и сои перед посевом или заблаговременно (до 1 года) против вредных объектов: твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль, сетчатая пятнистость, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактриоз (семенная инфекция) с нормой расхода 1,5-2,0 л/га, расход рабочей жидкости 8-12 л/га.

Препарат представлен к регистрации впервые.

Согласно письма генерального директора ООО «АГРУСХИМ» (№ 139-А/24 от 04.06.2024 г.) в процессе регистрационных испытаний название препарата изменилось с ТМТД Ультима, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) на Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола).

# 2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 2.1. Объекты, на которых намечено применение пестицида

Пестицид не оказывает воздействия на геоморфологию, геологическое строение территории, геокриологические условия, в связи с этим данную характеристику приводить нецелесообразно.

## 2.2. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы

Пестицид рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведено описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пестицида, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек. Питание рек преимущественно снеговое.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота).

- Слабо- или среднемощный слой гумуса.

- Промерзание.

- Заболоченность.

- Обычно кислую реакцию.

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми.

- Дерновыми.

- Болотными.

- Дерново-подзолистыми.

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми).

- Болотно-торфяными.

- Болотными торфяно-глеевыми.

- Дерново-глеевыми.

- Дерново-карбонатными.

- Болотно-подзолистыми.

- Мерзлотно-таежными.

- Мерзлыми подзолистыми.

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий.

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей.

- Сенокосов.

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав).

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Зона дерново-подзолистых почв

Климат зоны распространения дерново-подзолистых почв умеренно влажный. В год выпадает 350-700 мм осадков. Максимум выпадения осадков приходится на вторую половину лета (июль-август), минимум – на зиму. Продолжительность периодов с температурой > 10 °C 40-155 дней. Сумма активных температур колеблется от 1600 до 2450 °С на западе и от 1400 до 1750 °С на востоке. Средняя температура июля около +17…+20 °С, января -2…-5 °С (до -20…-25 °С на востоке). Коэффициент увлажнения (КУ > 1). Тип водного режима промывной, т.е. происходит ежегодное промачивание почвенного профиля до грунтовых вод. По содержанию гумуса в горизонте различают слабогумусные (1-2 %), среднегумусные (2-4 %) и сильногумусные (>4 %) почвы. Для европейской части этой зоны большое влияние на климат оказывают циклоны, периодически приходящие с запада, со стороны Атлантического океана (появление прохладных, облачных и дождливых дней летом и оттепелей со снегопадами зимой). В восточных частях зоны погода более устойчива и климат приобретает континентальный характер.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом.

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м.

- Слабую минерализацию растительных останков.

- Высокое содержание перегноя.

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням.

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые.

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые).

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые).

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные).

- Сероземы.

- Каштановые (светлые и темные).

- Луговые.

- Лугово-черноземные.

- Лугово-болотные.

- Лугово-каштановые.

- Луговые подбелы (лугово-бурые).

- Коричневые.

- Лугово-коричневые.

- Лугово-лесные серые.

- Лугово-серо-коричневые.

Зона каштановых почв сухостепной области

Каштановые почвы формируются в условиях сухого континентального климата с теплым продолжительным летом и холодной зимой. Годовая температура воздуха равна в западной части +9, восточной +2-3°, соответственно изменяется средняя температура января от -5 до -25° и июля от +20 до +25° С.  Сумма температур выше 10° С равняется 3300-3500 в западной части зоны и 1600-2100 в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны — 350-400 мм, в центре — 320-350 мм и на юге около 250 – 300 мм. В восточных районах осадки составляют 200-300 мм. В Забайкалье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый характер. Летом испарение значительно  превышает количество  осадков,  что  создает  непромывной  тип водного режима почвы. Недостаточное и неустойчивое увлажнение обусловливает меньшее развитие биомассы, а следовательно, меньше накапливается гумуса и элементов минерального питания растений. Влаги хватает только для выноса из корнеобитаемого слоя почвы наиболее растворимых солей.

Зона черноземов лесостепной и степной областей

Климат черноземной зоны характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. В восточных областях зима холодная и очень холодная. Неоднородность климата, особенно в степной зоне, проявляется прежде всего в различиях обеспеченности теплом в период вегетации, зимних температур и характера увлажнения. По мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков. Более мягкий и менее континентальный климат в северной части зоны (лесостепь). Годовая температура воздуха изменяется с запада на восток от +8-9 до минус 2-3, сумма эффективных температур соответственно от 2300-3500 до 1500-23000, количество осадков-500-600 и 300-350 мм, с максимумом в летний период. Такие условия определяют в черноземах непромывной тип водного режима и произрастание богато разнотравно-злаковой растительности. Ежегодно растительность поставляет в почву 20-40 т/га органических остатков, богатых основаниями. Причем скорость их разложения отстает от поступления, что ведет к накоплению в почвах гумуса гуматного типа.

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

## 2.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения

| Норма применения препарата, л/т | Культура | Вредные объекты | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) |
|  | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль |  |  |
|  | Ячмень яровой | Твердая(каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т |  |
|  | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т |  |

Предпосевная обработка семян производится на протравочных машинах типа ПС-10, «Мобитокс» или на машинах, предназначенных для жидких препаратов.

Протравливание семян должно проводиться в условиях семенных заводов и централизованных пунктах протравливания при полной механизации процесса, эффективной вентиляции, обезвреживании сточных вод и при наличии положительных заключений территориальных управлений Роспотребнадзора на конкретные пункты протравливания.

# 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 3.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата:

Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола)

2. Назначение препарата:

Фунгицид

3. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, № CAS):

ISO: Тирам

IUРАC: Тетраметилтиурамдисульфид

№ САS: 137-26-8

ISO: Дифеноконазол

IUPAK: 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-2-ил]фенил 4-хлорфениловый эфир

4. Химический класс действующих веществ:

Тирам: Дитиокарбаматы

Дифеноконазол: триазолы

5. Концентрация действующих веществ (в г/л или в г/кг):

400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола

6. Препаративная форма:

Суспензионный концентрат

## 3.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида

1. Спектр действия:

Фунгицид.

2. Сфера применения:

Культуры: пшеница яровая и озимая.

Вредные объекты:

- Гельминтоспориозная корневая гниль (конидиальная стадия - Helminthosporium sativum (=Drechslera sorokiana=Bipolaris sorokiniana), сумчатая стадия - Cochliobolus sativus (=Bipolaris sorokiniana);

- Плесневение семян (Fusarium avenaceum, F. culmorum, Trichothecium roseum, Mucor mucedo, Penicillium viridicatum, Rhizopus nigricans, конидиальная стадия - Aspergillus glaucus и сумчатая стадия - Eurotium herbariorum);

- Пыльная головня (Ustilago tritici);

- Септориоз - семенная инфекция (конидиальная стадия - Septoria tritici и сумчатая стадия - Mycosphaerella graminicola);

- Твердая головня (Tilletia caries);

- Фузариозная корневая гниль (Fusarium graminearum, F. avenaceum, F. equiseti, F. subglutinans, F. acuminatum, конидиальная стадия - F. heterosporum и сумчатая стадия - Gibberella cyanea).

Культура: пшеница озимая;

Вредные объекты:

- Снежная плесень (конидиальная стадия - Microdochium nivale и сумчатая стадия - Monographella nivalis);

- Церкоспореллезная прикорневая гниль (конидиальная стадия - Pseudocercosporella herpotrichoides и сумчатая стадия - Tapesia acuformis).

Культура: соя;

Вредные объекты:

- Аскохитоз (Ascochyta sojaecola);

- Бактериоз - семенная инфекция (Pseudomonas syringae pv. glycinea).

- Плесневение семян (конидиальная стадия - Aspergillus glaucus и сумчатая стадия - Eurotium herbariorum; конидиальная стадия - Botrytis cinerea и сумчатая стадия - Botryotinia fuckeliana; конидиальная стадия - Trichothecium roseum; Fusarium culmorum, Mucor mucedo, Penicillium viridicatum, Rhizopus nigricans);

- Фузариозные корневые гнили (Fusarium oxysporum, F. solani, F. avenaceum, F. gibbosum, F. culmorum, F. semitectum);

- Фузариозное увядание (Fusarium oxysporum, F. solani, F. gibbosum, F. avenaceum., F. culmorum, F. heterosporium);

- Церкоспороз (Cercospora sojina).

Культура: ячмень яровой;

Вредные объекты: Гельминтоспориозная корневая гниль (конидиальная стадия - Helminthosporium sativum (=Drechslera sorokiana=Bipolaris sorokiniana), сумчатая стадия - Cochliobolus sativus (=Bipolaris sorokiniana);

- Каменная головня (Ustilago hordei);

- Ложная (черная) пыльная головня (Ustilago nigra);

- Плесневение семян (Fusarium avenaceum, F. culmorum, Trichothecium roseum, Mucor mucedo, Penicillium viridicatum, Rhizopus nigricans, конидиальная стадия - Aspergillus glaucus и сумчатая стадия - Eurotium herbariorum);

- Пыльная головня (Ustilago nuda);

- Сетчатая пятнистость (конидиальная стадия - Drechslera teres, сумчатая стадия - Pyrenophora teres);

- Фузариозная корневая гниль (Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum, Fusarium equiseti, F. subglutinans, F. acuminatum, конидиальная стадия - F. heterosporum и сумчатая стадия - Gibberella cyanea).

3. Рекомендуемый регламент применения:

| Норма применения препарата, л/т | Культура | Вредные объекты | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) |
|  | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль |  |  |
|  | Ячмень яровой | Твердая(каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т |  |
|  | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т |  |

Предпосевная обработка семян производится на протравочных машинах типа ПС-10, «Мобитокс» или на машинах, предназначенных для жидких препаратов.

Протравливание семян должно проводиться в условиях семенных заводов и централизованных пунктах протравливания при полной механизации процесса, эффективной вентиляции, обезвреживании сточных вод и при наличии положительных заключений территориальных управлений Роспотребнадзора на конкретные пункты протравливания.

4. Вид и механизм действия на вредные организмы:

Тирам подавляет активность ферментов, содержащих атомы меди или сульфгидрильные группы, и нарушает процесс гликолиза у фитопатогенных грибов; Дифеноконазол блокирует функцию фермента С14-деметилазы и нарушает синтез стеролов, что препятствует формированию клеточных мембран у паразитических грибов.

5. Период защитного действия:

50-80 дней в зависимости от интенсивности развития и видового состава семенной и почвенной инфекции, а также в зависимости от погодных условий.

6. Селективность:

Тирам не селективен.

Дифеноконазол проявляет фунгицидный эффект против многих видов патогенов из классов аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов.

7. Скорость воздействия:

В случае предпосевной обработки фунгицидный эффект начинает проявляться через 2-4 часов после обработки семян.

8. Совместимость с другими препаратами:

По сведениям регистранта препарат совместим с большинством пестицидов, обычно используемых для предпосевной обработки семян зерновых культур и сои.

В каждом случае рекомендуется проверять смешиваемые компоненты на физико-химическую совместимость и фитотоксичность. При приготовлении баковых смесей следует избегать прямого смешивания компонентов без предварительного разведения (диспергирования) в воде.

9. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур:

В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен, все заявленные к регистрации культуры проявили при испытаниях высокий уровень толерантности к препарату.

10. Возможность возникновения резистентности:

Имеются данные о формировании устойчивых рас патогенов при длительном применении фунгицидов из класса триазолов, однако, при чередовании их с фунгицидами из других химических классов риск возникновения резистентности минимальный.

11. Возможность варьирования культур в севообороте:

Нет ограничений.

12. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других странах:

Не требуется - препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) в других странах не зарегистрирован.

13. Технология применения пестицида:

Для обработки семян - протравливание семян осуществляется непосредственно перед посевов или заблаговременно. Используется серийно-выпускаемые протравители: ПС-10, ПС-10А, ПСШ-5, Мобитокс, Мобитокс супер, Пектус и др.

Порядок приготовления рабочей жидкости:

- заполнить бак водой па 1/3 объема;

- требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим количеством воды;

- вылить маточный раствор препарата в бак, заполнить бак водой до требуемого объема;

- включить перемешивающее устройство до начала работы протравителя;

- в процессе обработки продолжать перемешивать;

- рабочий раствор использовать не позднее суток;

- тщательно промыть используемое оборудование и тару.

14. Биологическая эффективность:

Препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) был включен в дополнение № 19 от 26.03.2021 года к Плану регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в 2021-2023 гг. в трех почвенно-климатических зонах РФ в полном объеме как препарат ТМТД Ультима, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) - письмо ООО «АГРУСХИМ» об изменении торгового названия исх. № 188-А/21 от 07.11.2022 года.

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева», рассмотрев материалы ООО «АГРУСХИМ» на препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) и учитывая, что эффективность препарата Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) подтверждена опытами 2021-2023 гг., что действующие вещества препарата хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения фунгицидов на их основе, в полном соответствии с предоставленными отчетами и руководствуясь Приложением 3 «Объемы регистрационных испытаний. Фунгициды, в том числе для предпосевной обработки семян», позиции таблицы на стр. 23 и 29 - культуры, заявляемые на регистрацию: «пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, соя», п. 6 на стр. 32 о допустимости переноса результатов испытаний по пыльной головне, твердой головне, фузариозной и гельминтоспориозной корневым гнилям, септориозу листьев и колоса с озимой пшеницы на яровую и наоборот, «Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности. М., 2018 г.», рекомендует препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) для государственной регистрации на территории РФ сроком на 10 лет для применения в качестве фунгицида по регламентам.

## 3.3. Физико-химические свойства действующих веществ

Тирам

1. Действующее вещество (по ISО, IUРАС, N САS)

ISO: Тирам

IUPAC: тетраметилтиурамдисульфид

№ CAS: 137-26-8

2. Химический класс

Дитиокарбаматы

3. Структурная формула

4. Эмпирическая формула

C6H12N2S4

5. Молекулярная масса

240,4

6. Агрегатное состояние

Твердое

7. Цвет, запах

Белого или кремового (желтовато-серого) цвета со слабым химическим запахом

8. Давление паров в мм рт.ст.

2,3 × 10-3 мПа (25°C)

9. Растворимость в воде

1,65 мг /100 мл (20°С)

| Растворитель | Растворимость в мг/л |
| --- | --- |
| Этилацетат | 13000 |
| Ацетон | 69700 |
| Ксилол | 8300 |
| Гексан | 93 |

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода

KOW logP = 1,73 (25°C)

11. Температура плавления

145°С

12. Температура кипения и замерзания

Не требуется (твердое вещество)

13. Температура вспышки и воспламенения

Не требуется (твердое вещество)

14. Стабильность в водных растворах (pH 5, 7, 9) при t 20°С

При обычных температурах и при умеренно кислых или щелочных условиях соединение является стабильным в твердом виде или в растворе. В сильнощелочных растворах распадается.

ДТ50 - 68,5 дней при pH 5; 6,9 часов при pH 9.

15. Плотность

1,36 г/см3 (20°С).

Дифеноконазол

1. Действующее вещество (по ISО, IUРАС, N САS)

ISO: дифеноконазол

IUPAC: Cis, trans-3-хлоро-4-[4-метил-2-(1Н-1,24-,4-триазол-1-улметил)-1,3-диоксалан-2-ул] фенил 4-хлорофенил эфир

CAS №: 119446-68-3

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула

C19H17Cl2N3O3

4. Молекулярная масса

406,3

5. Агрегатное состояние

Твердое (кристаллы)

6. Цвет, запах

Белые кристаллы со слабым химическим запахом

7. Давление пара при 20°С и 40°С

33 nPa (25°С)

8. Растворимость в воде

16 мг/л (25°С)

9. Растворимость в органических растворителях

В этаноле - 330, ацетоне - 610, толуоле - 490, n-гексане - 0,0034, n-октаноле - 95 г/л

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода

Log POW = 4,20 (pH 0,4; 25°С)

11. Температура плавления

78,6°C

12. Температура кипения и замерзания

220ºC

13. Температура вспышки и воспламенения

Не воспламеняется

14. Стабильность в водных растворах (pH 5, 7, 9) при 20ºС

Стойкий к гидролизу при pH 5, 7, 9.

15. Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать при 0º и 760 мм рт.ст.)

1,40 г/см3

## 3.4. Физико-химические свойства технического продукта

Тирам

1. Чистота технического продукта

Содержание действующего вещества тирама в техническом продукте составляет не менее 98%

2. Агрегатное состояние

Твердое (порошок)

3. Цвет, запах

Желтоватый цвет, слабый химический запах

4. Температура плавления

136°C

5. Температура вспышки и воспламенения

380 °C

6. Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при Т=0ºС и 760 мм рт.ст.)

При 20 °C плотность составляет 1,36 г/см3

7. Термо- и фотостабильность

Стабилен при различных температурах до 50°С, не разлагается на свету

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также аналитический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляющие

Определение массовой доли проводится методом ГЖХ

Дифеноконазол

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей

Содержание дифеноконазола в техническом продукте составляет не менее 95,4 %

2. Агрегатное состояние

Твердое

3. Цвет, запах

Белые кристаллы без запаха

4. Температура плавления

78,6ºC

5. Температура вспышки/возгорания

Не имеется

6. Плотность (для вещества в газообразном состоянии плотность при 0°С и давлении 760 мм рт. ст.)

1,40 г/мл (20°С)

7. Термо- и фотостойкость

Стабилен при различных температурах до 300°С

8. Аналитический метод определения чистоты, позволяющий определить состав технического продукта, изомеры, примеси и т.п.

Метод ГЖХ

## 3.5. Физико-химические свойства препаративной формы

1. Агрегатное состояние

Вязкая жидкость

2. Цвет, запах

Красного цвета, со слабым запахом

3. Стабильность водной эмульсии или суспензии

Стабильность 1%-ой по препарату водной суспензии - не менее 90%

4. рН

5,0-7,0 (по препарату)

5. Содержание влаги (%)

Не требуется (водная суспензия)

6. Вязкость

500-2500 мПа × с (20°C, 20 об/мин)

7. Дисперсность

Высокодисперсная система, состоящая из частиц суспензии в воде

8. Плотность

1160-1180 кг/см3 (при t = 20°С)

9. Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.)

Содержание частиц размером: до 5 мкм - не менее 90%

10. Смачиваемость

Не требуется (водная суспензия)

11. Температура вспышки

Не достигается до температуры кипения

12. Температура замерзания, морозостойкость

Минус 7°С - температура загустевания

13. Летучесть

Не летуч

14. Данные по слеживаемости

Не требуются (водная суспензия)

15. Коррозионные свойства

Препарат не вызывает коррозии материалов технологического оборудования и тары

16. Стабильность при хранении

Препарат стабилен в течение 2-х лет при хранении в интервале температур от минус 18 °C до +35°C

# 4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) был включен в дополнение № 19 от 26.03.2021 года к Плану регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в 2021-2023 гг. в трех почвенно-климатических зонах РФ в полном объеме как препарат ТМТД Ультима, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) - письмо ООО «АГРУСХИМ» об изменении торгового названия исх. № 188-А/21 от 07.11.2022 года.

Кировская область, Орловский район, д. Моржи, КФХ «Скурихин Ю.А.» (1-я зона, Волго-Вятский регион возделывания сельскохозяйственных культур).

Пшеница озимая. Сорт: Этюд. 2021-2022 гг.

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы сорта Этюд показала, что общая зараженность их микромицетами составила 26,8%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 6,8%, Bipolaris sorokiniana - 11,8%; плесневение семян - 8,2%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,1% (1,5 л/т) и 81% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 80,6%; заражение семян в контроле 6,8%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (79,7%) также была близка эффективности стандарта (79,2%) при заражении семян в контроле 11,8%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 69,5% (1,5 л/т) и 76,8% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 76,8% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 8,2%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса – в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 71,9%-68,3%-66,7% (1,5 л/т) и 81,3%-78%-77,8% (2 л/т), септориоз колоса - 68,2%-66,7%-63,8% (1,5 л/т) и 81,8%-76,7%-72,3% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 83,1%-78%-76,9%, септориоз колоса 81,8%-77,3%-71,3%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 74%-70% (1,5 л/т) и 82%-77,1 % (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 80,9%-78,3%. Поражение культуры в контроле 0,5%-0,7%.

Учет поражения растений озимой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 68,5%-62,7% (1,5 л/т) и 79,5%-73,5% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 79%-73,5%. Поражение в контроле 0,2%-0,3% соответственно дням учета.

Оценку поражения растений снежной плесенью проводили ранней весной в период кущения культуры с интервалом 7 дней. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70,6%-69%-65% (1,5 л/т) и 77,6%-76,1%-75,7% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 77,1%-75,2%-75,7%. Поражение в контроле 8,5%-14% соответственно дням учета.

Первый учет зараженных растений церкоспореллезной прикорневой гнилью проводили осенью в период кущения, 2-й - весной в фазу кущения, 3-й - весной при образовании 2 узла.

Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 75,6%-72,9%-70,8% (1,5 л/т) и 86,7%-83,3%-80,5% (2 л/т); эффективность эталона Виталон, КС в норме 2 л/т 86,7%-81,3%-78,6%. Поражение в контроле 0,9%-5,1% соответственно дням учета.

Урожай озимой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 10,2%, в норме 2 л/т - 15,2%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 14,6%.

Пшеница озимая. Сорт: Иргина. 2022-2023 гг.

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы сорта Иргина показала, что общая зараженность их микромицетами составила 27,5%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 7,2%, Bipolaris sorokiniana - 11,5%; плесневение семян - 8,8%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 75% (1,5 л/т) и 86,1% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 84,7%; заражение семян в контроле 7,2%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (79,1%) также была близка эффективности стандарта (79,1%) при заражении семян в контроле 11,5%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 71,6% (1,5 л/т) и 77,3% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 76,1% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 8,8%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 71%-68,4%-66% (1,5 л/т) и 83,9%-81,6%-78% (2 л/т), септориоз колоса - 69%-68,3%-66,2% (1,5 л/т) и 79,3%-78%-73,3% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 83,9%-78,9%-76%, септориоз колоса - 81,4%-76,8%-72,2%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 75%-71,3% (1,5 л/т) и 84,5%-79,8% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 84%-77,5%. Поражение культуры в контроле 0,2%-0,4%.

Учет поражения растений озимой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 67,5%-63,6% (1,5 л/т) и 77,3%-74% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 76,8%-72%. Поражение в контроле 0,4%-0,5% соответственно дням учета.

Оценку поражения растений снежной плесенью проводили ранней весной в период кущения культуры с интервалом 7 дней. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,4%-68,6%-65,9% (1,5 л/т) и 78,6%-77,1%-75,8% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 76,2%-75,7%-74,7%. Поражение в контроле 4,2%-9,1% соответственно дням учета.

Первый учет зараженных растений церкоспореллезной прикорневой гнилью проводили осенью в период кущения, 2-й - весной в фазу кущения, 3-й - весной при образовании 2 узла. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 72,7%-66,7%-64,9% (1,5 л/т) и 86,4%-78,4%-75,4% (2 л/т); эффективность эталона Виталон, КС в норме 2 л/т 86,4%-76,5%-73,7%. Поражение в контроле 1,1%-5,7% соответственно дням учета.

Урожай озимой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 11,6%, в норме 2 л/т - 16,4%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 16,7%.

Пшеница яровая. Сорт: Ирены 2021 год.

Фитоэкспертиза семян яровой пшеницы показала, что общая зараженность их микромицетами составила 33%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 12,3%, Bipolaris sorokiniana - 11,4%; грибами, вызывающими плесневение семян - 9,3%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 70,7% (1,5 л/т) и 78% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 78,4%; заражение семян в контроле 12,3%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (84,2%) также была близка эффективности стандарта (82,5%) при заражении семян в контроле 11,4%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 75,3% (1,5 л/т) и 83,9% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 84,9% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9,3%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян испытываемым препаратом на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л /т- 89% и 93%, норме 2 л/т 90% и 94%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 90%, лабораторная всхожесть - 94%, в контроле 87% и 91%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения - начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 73,8%-71,1%-69,1% (1,5 л/т) и 81,7%-79,6%-77,9% (2 л/т), септориоз колоса - 71,2%-70%-68,3% (1,5 л/т) и 82,4%-78,3%-75,6% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 82,5%-78,9%-76,5%, септориоз колоса - 83,8%-78,3%-76,8%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 75%-70,9% (1,5 л/т) и 83,5%-78% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 82,3%-76%. Поражение культуры в контроле 0,2%-0,5%.

Учет поражения растений яровой пшеницы твердой проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 68,8%-65,6% (1,5 л/т) и 79%-75,7% (2 л/т); эффективность эталона 79,8%-76,6%. Поражение в контроле 0,4%-0,7% соответственно дням учета.

Урожай яровой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 11,4%, в норме 2 л/т - 15,3%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 14,8%.

Пшеница яровая. Сорт: Приокская. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян яровой пшеницы показала, что общая зараженность их микромицетами составила 28,7%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 10,2%, Bipolaris sorokiniana - 8,9%; плесневение семян - 9,6%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 71,6% (1,5 л/т) и 77,5% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 76,5%; заражение семян в контроле 10,2%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (83,1%) также была близка эффективности стандарта (83,8%) при заражении семян в контроле 8,9%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 75% (1,5 л/т) и 81,3% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 80,2% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9,6%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян испытываемым препаратом на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 89% и 92%, норме 2 л/т - 91% и 93%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 91%, лабораторная всхожесть - 93%, в контроле 88% и 91%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 72,2%-70%-67,9% (1,5 л/т) и 83,3%-80%-77,4% (2 л/т), септориоз колоса - 73,2%-69,2%-68,1 % (1,5 л/т) и 82,9%-80%-78% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 81,7%-78,8%-76,4%, септориоз колоса - 80,5%-79,5%-79,1%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 73,3%-70% (1,5 л/т) и 83,3%-78% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 82,7%-77,2%. Поражение культуры в контроле 0,3%-0,5%.

Учет поражения растений яровой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 67,6%-63,8% (1,5 л/т) и 80%-78,8% (2 л/т); эффективность эталона 80,4%-77,5%. Поражение в контроле 0,5%-0,8% соответственно дням учета.

Урожай яровой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,9%, в норме 2 л/т - 14,8%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т, улучшило урожайность на 14,4%.

Соя. Сорт: Элана. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян сои показала, что общая зараженность семян патогенами составила 13,3%; из них патогенной микофлорой из рода Fusarium - 3,1%, аскохитозом - 4,2%. Протравливание семян препаратом ТМТД Ультима, СК в норме 1,5 л/т снизило развитие фузариоза на 71%, в норме 2 л/т - на 79,7%; аскохитоза на 73,8% (1,5 л/т) и 81% (2 л/т). Для с эталона Тирада, СК снижение развития фузариоза составляло 79,4%, аскохитоза - 81%.

Против плесневения семян эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила - 71,8% (1,5 л/т) и 78,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК - 76,7%; заражение семян в контроле 6%.

Учет биологической эффективности препаратов в борьбе с аскохитозом проводили в фазу полных всходов, стеблевания и бутонизации культуры. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 76,2%-73,9%-70,5% (1,5 л/т) и 85,7%-84,8%-77,1% соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие аскохитоза до 83,3%-82,6%-76,2%. Поражение сои аскохитозом в контроле составило 4,2-10,5%.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с фузариозом оценивалась в период всходов, 3-4 узлов и начала цветения. Эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК по дням учета составляла 72,2%-70%-65,5% (1,5 л/т) и 77,8%-75%-71,7% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК 77,8%-74,3%-69%. Поражение растений в контроле от 0,9% до 2,9%.

Оценку эффективности препаратов в борьбе с церкоспорозом и бактериозом проводили в фазу полных всходов, цветения и плодообразования. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК против церкоспороза составила 72,7%-69,6%-66,7% (1,5 л/т) и 86,4%-80,4%-74,4% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие церкоспороза до 85,5%-80,9%-73,1%. Поражение в контроле составило 2,2-7,8%.

Эффективность в борьбе с бактериозом препарата ТМТД Ультима, СК составила 84,6%-80%-74,2% (1,5 л/т) и 92,3%-85%-78,8% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие бактериоза до 91,5%-83,5%-78,8%. Развитие болезни в контроле составило 1,3-2,4%.

Соя. Сорт: Вилана. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян сои показала, что общая зараженность семян патогенами составила 14,4%; из них патогенной микофлорой из рода Fusarium - 2,4%, аскохитозом - 6,2%. Протравливание семян препаратом ТМТД Ультима, КС в норме 1,5 л/т снизило развитие фузариоза на 75%, в норме 2 л/т - на 83,3%; аскохитоза на 74,2% (1,5 л/т) и 82,3% (2 л/т). В варианте с эталоном Тирада, СК снижение развития фузариоза составляло 80%, аскохитоза - 80,6%.

Против плесневения семян эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, КС составила - 71,6% (1,5 л/т) и 79,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК - 79,5%; заражение семян в контроле 5,8%.

Учет биологической эффективности препаратов в борьбе с аскохитозом проводили в фазу полных всходов, стеблевания и бутонизации культуры. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 76,5%-73,7%-68,2% (1,5 л/т) и 85,3%-81,6%-78,2% соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие аскохитоза до 85,5%-80,3%-77,3%. Поражение сои аскохитозом в контроле составило 3,4-11%.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с фузариозом оценивалась в период всходов, 3-4 узлов и начала цветения. Эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК по дням учета составляла 71,3%-68,2%-65% (1,5 л/т) и 81,3%-78,2%-75% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК 80%-77,3%-75%. Поражение растений в контроле 0,8-2,0%.

Оценку эффективности препаратов в борьбе с церкоспорозом и бактериозом проводили в фазу полных всходов, цветения и плодообразования. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК против церкоспороза составила 72%-70,2%-67,1% (1,5 л/т) и 84%-80,9%-75,6% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие церкоспороза до 81,6%-78,7%-76,8%. Поражение в контроле составило 2,5-8,2%.

Эффективность в борьбе с бактериозом препарата ТМТД Ультима, СК составила 80%-78,3%-71,4% (1,5 л/т) и 86,7%-82,7%-78,6% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие бактериоза до 88%-82,5%-77%. Развитие болезни в контроле составило 1,5-2,8%.

Ячмень яровой. Сорт Форсаж. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя сорта Форсаж показала, что общая зараженность их микромицетами составила 33,7%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 9,8%, Bipolaris sorokiniana - 14,7%; плесневение семян - 9,2%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 71,4% (1,5 л/т) и 79,6% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 78,8%; заражение семян в контроле 9,8%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (81,6%) также была близка эффективности стандарта (81,3%) при заражении семян в контроле 14,7%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 76,1% (1,5 л/т) и 81,6% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 84,8% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9,2%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян препаратом ТМТД Ультима, СК на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 88% и 91%, норме 2 л/т - 90% и 93%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 90%, лабораторная всхожесть - 93%, в контроле, соответственно, 87% и 89%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с сетчатой пятнистостью ярового ячменя проводили в фазу кущения - выхода в трубку. Биологическая эффективность по дням учета составила: фунгицида ТМТД Ультима, СК - 74,5%-71,7%-68,9% (1,5 л/т) и 83%-81,7%-78,4% (2 л/т); эталона Тирада, СК - 85,1 %-81,7%-77%.

Признаки заражения пыльной и ложной (черной) пыльной головней зафиксированы в период колошения ярового ячменя. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила: против пыльной головни - 72,5%-66,7% (1,5 л/т) и 82,5%-75% (2 л/т) по дням учета; против ложной (черной) пыльной головни - 73,3%-64,3% (1,5 л/т) и 80,7%-72,9% (2 л/т) по дням учета. Применение стандарта Тирада, СК снизило развитие пыльной головни до 82,2%-76,7%, ложной (черной) пыльной головни - до 81 %-74,3% соответственно дням учета. Поражение культуры в контроле пыльной головней находилось на уровне 0,4%-0,6%, ложной (черной) пыльной головней - от 0,3% до 0,7% по дням учета.

Учет поражения растений твердой (каменной) головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70%-65% (1,5 л/т) и 77,5%-73,3% (2 л/т); эффективность эталона 77,5%-72,5%. Поражение в контроле 0,8%-1,2% соответственно дням учета.

Урожай ярового ячменя в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 13,4%, в норме 2 л/т - 16,9%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило урожайность на 16,3%.

Ячмень яровой. Сорт: Изумруд. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя сорта Изумруд показала, что общая зараженность их микромицетами составила 36,8%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 10,8%, Bipolaris sorokiniana - 15,6%; грибами, вызывающими плесневение семян - 10,4%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 75% (1,5 л/т) и 80,6% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 79,6%; заражение семян в контроле 10,8%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (90%) также была близка эффективности стандарта (90,4%) при заражении семян в контроле 15,6%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 74% (1,5 л/т) и 79,8% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 80% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 10,4%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян препаратом ТМТД Ультима, СК на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 89% и 91%, норме 2 л/т - 91% и 94%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 90%, лабораторная всхожесть - 94%, в контроле, соответственно, 87% и 89%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с сетчатой пятнистостью ярового ячменя проводили в фазу кущения - выхода в трубку: Биологическая эффективность по дням учета составила: фунгицида ТМТД Ультима, СК - 75,5%-71,8%-67,4% (1,5 л/т) и 83%-80,3%-78,7% (2 л/т); эталона Тирада, СК - 83%-78,9%-77,5%.

Признаки заражения пыльной и ложной (черной) пыльной головней зафиксированы в период колошения ярового ячменя. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила: против пыльной головни - 76,7%-67,6% (1,5 л/т) и 86,3%-80% (2 л/т) по дням учета; против ложной (черной) пыльной головни - 72,5%-68,6% (1,5 л/т) и 82,5%-78,5% (2 л/т) по дням учета.

Применение стандарта Тирада, СК снизило развитие пыльной головни до 86%-78,3%, ложной (черной) пыльной головни - до 80%-77,2% соответственно дням учета. Поражение культуры в контроле пыльной головней находилось на уровне 0,3%-0,5%, ложной (черной) пыльной головней - от 0,4% до 0,7% по дням учета.

Учет поражения растений твердой (каменной) головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,8%-67,9% (1,5 л/т) и 78,9%-74,3% (2 л/т); эффективность эталона 78,7%-75%. Поражение в контроле 1%-1,4% соответственно дням учета.

Урожай ярового ячменя в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,1%, в норме 2 л/т - 15%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило урожайность на 15,2%.

Воронежская область, КФХ «Владимиров А. Д.». (2-я зона, Центрально-Черноземный регион возделывания сельскохозяйственных культур).

Пшеница озимая. Сорт Базальт. 2021-2022 гг.

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы сорта Базальт показала, что общая зараженность их микромицетами составила 28,6%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 7,2%, Bipolaris sorokiniana - 12,4%; грибами, вызывающими плесневение семян - 9%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 75% (1,5 л/т) и 81,9% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 83,3%; заражение семян в контроле 7,2%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (78,2%) также была близка эффективности стандарта (77,4%) при заражении семян в контроле 12,4%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 70% (1,5 л/т) и 77,8% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 76,7% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 72,4%-70,6%-67,5% (1,5 л/т) и 82,8%-81,2%-78,8% (2 л/т), септориоз колоса - 66,7%-65,5%-62,9% (1,5 л/т) и 76,2%-75,9%-74,3% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 82,1%-79,4%-77,5%, септориоз колоса - 77,6%-75,9%-71,4%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 73,3%-68% (1,5 л/т) и 82,7%-77,6% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 82,3%-77%. Поражение культуры в контроле 0,3%-0,5%.

Учет поражения растений озимой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила 67,5%-61,7% (1,5 л/т) и 75%-68,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 75%-66,7%. Поражение в контроле 0,4%-0,6% соответственно дням учета.

Оценку поражения растений снежной плесенью проводили ранней весной в период кущения культуры с интервалом 7 дней. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,6%-70,8%-64,2% (1,5 л/т) и 78,4%-77,4%-73,5% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 77%-76,4%-72,8%. Поражение в контроле 7,4%-16,2% соответственно дням учета.

Первый учет зараженных растений церкоспореллезной прикорневой гнилью проводили осенью в период кущения, 2-й - весной в фазу кущения, 3-й - весной при образовании 2 узла. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 75%-71,2%-67,9% (1,5 л/т) и 83,3%-80,8%-78,6% (2 л/т); эффективность эталона Виталон, КС в норме 2 л/т 82,5%-79,6%-76,8%. Поражение в контроле 1,2%-5,6% соответственно дням учета.

Урожай озимой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 11,5%, в норме 2 л/т - 15,7%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 16%.

Пшеница озимая. Сорт Крастал. 2022-2023 гг.

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы показала, что общая зараженность их микромицетами составила 28,7%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 6,7%, Bipolaris sorokiniana - 12,8%; грибами, вызывающими плесневение семян - 9,2%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 77,6% (1,5 л/т) и 85,1% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 86,6%; заражение семян в контроле 6,7%. Против гельмиптоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (78,9%) также была близка эффективности стандарта (77,3%) при заражении семян в контроле 12,8%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 70,7% (1,5 л/т) и 79,3% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 78,3% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9,2%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 72,7%-71,4%-68,3% (1,5 л/т) и 81,8%-78,6%-75,6% (2 л/т), септориоз колоса - 70,6%-67,5%-66% (1,5 л/т) и 79,4%-77,5%-74,5% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 81,8%-79,3%-74,4%, септориоз колоса- 82,4%-77,5%-74,5%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 70%-65,6% (1,5 л/т) и 78,3%-73,6% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 78,6%-72%. Поражение культуры в контроле 0,3%-0,5%.

Учет поражения растений озимой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 72%-68,8% (1,5 л/т) и 80%-76,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 78%-77,5%. Поражение в контроле 0,5%-0,8% соответственно дням учета.

Оценку поражения растений снежной плесенью проводили ранней весной в период кущения культуры с интервалом 7 дней. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70,8%-68,3%-64,9% (1,5 л/т) и 79,2%-76,8%-74,2% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 81,3%-75,6%-75,3%. Поражение в контроле 4,8%-9,7% соответственно дням учета.

Первый учет зараженных растений церкоспореллезной прикорневой гнилью проводили осенью в период кущения, 2-й - весной в фазу кущения, 3-й - весной при образовании 2 узла. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 75%-72,3%-68,3% (1,5 л/т) и 83,3%-80,9%-78,3% (2 л/т); эффективность эталона Виталон, КС в норме 2 л/т 83,3%-78,7%-76,7%. Поражение в контроле 0,6%-6% соответственно дням учета.

Урожай озимой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 10,1%, в норме 2 л/т - 15,6%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 15,1%.

Пшеница яровая. Сорт Воронежская 18. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян яровой пшеницы показала, что общая зараженность их микромицетами составила 29,2%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 10,8%, Bipolaris sorokiniana - 11%; грибами, вызывающими плесневение семян – 7,4%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,2% (1,5 л/т) и 80,6% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 79,6%; заражение семян в контроле 10,8%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (84,5%) также была близка эффективности стандарта (83,6%) при заражении семян в контроле 11%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 73% (1,5 л/т) и 81,1% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 79,7% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 7,4%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян испытываемым препаратом на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 89% и 92%, норме 2 л/т - 91% и 93%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 90%, лабораторная всхожесть - 93%, в контроле, 88% и 90%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 76,5%-73,7%-71,2% (1,5 л/т) и 82,4%-80,3%-76,9% (2 л/т), септориоз колоса - 70,8%-69,1%-67,6% (1,5 л/т) и 81,7%-79,8%-77,5% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 81,2%-79,7%-76,9%, септориоз колоса - 81,3%-80%-78%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 74%-70% (1,5 л/т) и 82%-77,8% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 83,4%-76,7%. Поражение культуры в контроле 0,5%-0,9%.

Учет поражения растений яровой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,8%-67,5% (1,5 л/т) и 79,1%-74,4% (2 л/т); эффективность эталона 79,1%-72,5%. Поражение в контроле 1,1%-1,6% соответственно дням учета.

Урожай яровой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 11,8%, в норме 2 л/т - 16,2%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 16%.

Пшеница яровая. Сорт Канюк. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян яровой пшеницы сорта Канюк показала, что общая зараженность их микромицетами составила 30,6%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 9,4%, Bipolaris sorokiniana - 11,3%; грибами, вызывающими плесневение семян - 9,9%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,3% (1,5 л/т) и 78,7% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 77,7%; заражение семян в контроле 9,4 Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (83,2%) также была близка эффективности стандарта (84,1%) при заражении семян в контроле 11,3%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 75,8% (1,5 л/т) и 83,2% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 84,1% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9,9%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян испытываемым препаратом на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 90% и 92%, норме 2 л/т - 91% и 94%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 91%, лабораторная всхожесть - 94%, в контроле 88% и 90%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения - начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 75,8%-69,2%-68,8% (1,5 л/т) и 84,8%-82,7%-81,3% (2 л/т), септориоз колоса - 70,4%-68,6%-65,2% (1,5 л/т) и 81,5%-77,9%-75% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 84,2%-83,1%-80,6%, септориоз колоса - 81,5%-76,7%-75%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 71,3%-67,1% (1,5 л/т) и 84,3%-81,4% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 83,8%-80,7%. Поражение культуры в контроле 0,4%-0,7%.

Учет поражения растений яровой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 72%-64,4% (1,5 л/т) и 82%-76,7% (2 л/т); эффективность эталона 80%-75,6%. Поражение в контроле 0,5%-0,9% соответственно дням учета.

Урожай яровой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 11,6%, в норме 2 л/т - 14,3%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 13,9%.

Соя. Сорт Бара. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян сои сорта Бара показала, что общая зараженность семян патогенами составила 13,7%; из них патогенной микофлорой из рода Fusarium – 2,4%, аскохитозом - 5,1%. Протравливание семян препаратом ТМТД Ультима, СК в норме 1,5 л/т снизило развитие фузариоза на 70,8%, в норме 2 л/т - на 79,2%; аскохитоза на 74,5% (1,5 л/т) и 82,4% (2 л/т). В варианте с эталоном Тирада, СК снижение развития фузариоза составляло 78%, аскохитоза - 84,3%.

Против плесневения семян эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила - 74,2% (1,5 л/т) и 82,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК - 80,6%; заражение семян в контроле 6,2%.

Учет биологической эффективности препаратов в борьбе с аскохитозом проводили в фазу полных всходов, стеблевания и бутонизации культуры. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 77,1%-72,9%-67,1% (1,5 л/т) и 85,3%-81,2%-78,6% соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие аскохитоза до 87,1%-81,2%-77,9%. Поражение сои аскохитозом в контроле составило 3,4-14%.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с фузариозом оценивалась в период всходов, 3-4 узлов и начала цветения. Эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК по дням учета составляла 72,6%-71,4%-66,7% (1,5 л/т) и 79,7%-78,6%-76,2% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК 78,9%-77,1%-76,2%. Поражение растений в контроле 1-2,1%.

Оценку эффективности препаратов в борьбе с церкоспорозом и бактериозом проводили в фазу полных всходов, цветения и плодообразования. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК против церкоспороза составила 73,3%-70,8%-67,4% (1,5 л/т) и 80%-77,1%-73,9% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие церкоспороза до 81,3%-77,5%-74,1%. Поражение в контроле составило 1,5-4,6%.

Эффективность в борьбе с бактериозом препарата ТМТД Ультима, СК составила 82,5%-77,1%-71,1% (1,5 л/т) и 90%-85,7%-78,9% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие бактериоза до 90%-86,4%-77,9%. Развитие болезни в контроле составило 0,8-1,9%.

Соя. Сорт Аванта. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян сои сорта Аванта показала, что общая зараженность семян патогенами составила 14,2%; из них патогенной микофлорой из рода Fusarium - 3,5%, аскохитозом - 4,7%. Протравливание семян препаратом ТМТД Ультима, СК в норме 1,5 л/т снизило развитие фузариоза на 74,3%, в норме 2 л/т - на 82,9%; аскохитоза на 72,3% (1,5 л/т) и 80,9% (2 л/т). В варианте с эталоном Тирада, СК снижение развития фузариоза составляло 82,3%, аскохитоза - 79,8%.

Против плесневения семян эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила - 73,3% (1,5 л/т) и 81,7% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК - 82%; заражение семян в контроле 6%.

Учет биологической эффективности препаратов в борьбе с аскохитозом проводили в фазу полных всходов, стеблевания и бутонизации культуры. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 75,9%-72,7%-69,6% (1,5 л/т) и 86,2%-80%-78,4% соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие аскохитоза до 86,2%-78,2%-76,5%. Поражение сои аскохитозом в контроле составило 2,9-10,2%.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с фузариозом оценивалась в период всходов, 3-4 узлов и начала цветения. Эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК по дням учета составляла 71%-67,9%-65,3% (1,5 л/т) и 79%-76,4%-73,7% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК 80%-75%-73,7%. Поражение растений в контроле 1-1,9%.

Оценку эффективности препаратов в борьбе с церкоспорозом и бактериозом проводили в фазу полных всходов, цветения и плодообразования. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК против церкоспороза составила 75,9%-74,5%-71,8% (1,5 л/т) и 82,8%-80,4%-76,5% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие церкоспороза до 83,4%-78,4%-74,1%. Поражение в контроле составило 2,9-8,5%.

Эффективность в борьбе с бактериозом препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,5%-70,2%-66,7% (1,5 л/т) и 83,5%-79,5%-79% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие бактериоза до 85%-79%-74,3%. Развитие болезни в контроле составило 1,2-3%.

Ячмень яровой. Сорт Яромир. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя сорта Яромир показала, что общая зараженность их микромицетами составила 33,8%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 11,7%, Bipolaris sorokiniana - 13,5%; грибами, вызывающими плесневение семян - 8,6%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 74,4% (1,5 л/т) и 81,2% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 82,1%; заражение семян в контроле 11,7%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (78,5%) также была близка эффективности стандарта (77,8%) при заражении семян в контроле 13,5%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 76,7% (1,5 л/т) и 87,2% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 87% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 8,6%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян препаратом ТМТД Ультима, СК на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 89% и 91%, норме 2 л/т - 91% и 93%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 91%, лабораторная всхожесть - 94%, в контроле, соответственно, 88% и 90%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с сетчатой пятнистостью ярового ячменя проводили в фазу кущения - выхода в трубку. Биологическая эффективность по дням учета составила: фунгицида ТМТД Ультима, СК – 77,1%-75%-71,4% (1,5 л/т) и 88,6%-85,2%-82,1% (2 л/т); эталона Тирада, СК - 88%-84,5%-81,3%.

Признаки заражения пыльной и ложной (черной) пыльной головней зафиксированы в период колошения ярового ячменя. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила: против пыльной головни - 72%-68,8% (1,5 л/т) и 82%-78,8% (2 л/т) по дням учета; против ложной (черной) пыльной головни - 73,4%-66,7% (1,5 л/т) и 81,2%-73,3% (2 л/т) по дням учета. Применение стандарта Тирада, СК снизило развитие пыльной головни до 80%-77,5%, ложной (черной пыльной головни - до 81,6%-72,2% соответственно дням учета. Поражение культуры в контроле пыльной головней находилось на уровне 0,5%-0,8%, ложной (черной) пыльной головней - от 0,5% до 0,9% по дням учета.

Учет поражения растений твердой (каменной) головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70,9%-68,2% (1,5 л/т) и 76,4%-74,7% (2 л/т); эффективность эталона 77,3%-74,7%. Поражение в контроле 1,1%-1,7% соответственно дням учета.

Урожай ярового ячменя в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,7%, в норме 2 л/т - 15,3%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 15,6%.

Ячмень яровой. Сорт Атаман. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя показала, что общая зараженность их микромицетами составила 40,8%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 14,2%, Bipolaris sorokiniana - 16,4%; грибами, вызывающими плесневение семян - 10,2%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 77,5% (1,5 л/т) и 83,1% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 83,8%; заражение семян в контроле 14,2%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (79,3%) также была близка эффективности стандарта (78,7%) при заражении семян в контроле 16,4%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 74,5% (1,5 л/т) и 80,4% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 78,4% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 10,2%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян препаратом ТМТД Ультима, СК на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 88% и 91%, норме 2 л/т - 90% и 92%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 91%, лабораторная всхожесть - 93%, в контроле, соответственно, 87% и 89%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с сетчатой пятнистостью ярового ячменя проводили в фазу кущения - выхода в трубку. Биологическая эффективность по дням учета составила: фунгицида ТМТД Ультима, СК - 76,1%-72,6%-70% (1,5 л/т) и 87%-84%-81,3% (2 л/т); эталона Тирада, СК - 85,9%-83,9%-80%.

Признаки заражения пыльной и ложной (черной) пыльной головней зафиксированы в период колошения ярового ячменя. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила: против пыльной головни - 72,9%-66,5% (1,5 л/т) и 85,7%-74% (2 л/т) по дням учета; против ложной (черной) пыльной головни - 77,5%-71,4% (1,5 л/т) и 87,5%-82,9% (2 л/т) по дням учета. Применение стандарта Тирада, СК снизило развитие пыльной головни до 84,3%-74%, ложной (черной) пыльной головни - до 87,5%-81,4% соответственно дням учета. Поражение культуры в контроле пыльной головней находилось на уровне 0,7%-1%, ложной (черной) пыльной головней - от 0,4% до 0,7% по дням учета.

Учет поражения растений твердой (каменной) головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70,8%-66,3% (1,5 л/т) и 78,3%-74,4% (2 л/т); эффективность эталона 77,5%-73,1%. Поражение в контроле 1,2%-1,6% соответственно дням учета.

Урожай ярового ячменя в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,3%, в норме 2 л/т - 15,7%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 16,2%.

Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, КФХ «Караваев А. В.» (3-я зона, район возделывания культур - Поволжье).

Пшеница озимая. Сорт Капитан. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы сорта Капитан показала, что общая зараженность их микромицетами составила 26%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 6,9%, Bipolaris sorokiniana - 10,4%; плесневение семян - 8,7%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 75,4% (1,5 л/т) и 82,6% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 84,1%; заражение семян в контроле 6,9%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (80,8%) также была близка эффективности стандарта (79,8%) при заражении семян в контроле 10,4%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 71,3% (1,5 л/т) и 77% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 77% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 8,7%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 76,5%-73,1%-67,6% (1,5 л/т) и 82,4%-80,8%-76,5% (2 л/т), септориоз колоса - 68%-65,7%-62,7% (1,5 л/т) и 76%-74,3%-72,5% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 82,4%-80,4%-73,5%, септориоз колоса - 75,2%-71,4%-70,6%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,5%-65,7% (1,5 л/т) и 77,5%-74,3% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 80%- 72,9%. Поражение культуры в контроле 0,4%-0,7%.

Учет поражения растений озимой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 68,7%-64,5% (1,5 л/т) и 78,7%-72,5% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 76,7%-70%. Поражение в контроле 0,3%-0,4% соответственно дням учета.

Оценку поражения растений снежной плесенью проводили ранней весной в период кущения культуры с интервалом 7 дней. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 74,5%-73,7%-70,8% (1,5 л/т) и 81,8%-81,64%-80,5% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 81,8%-80,3%-79,6%. Поражение в контроле 5,5%-11,3% соответственно дням учета.

Первый учет зараженных растений церкоспореллезной прикорневой гнилью проводили осенью в период кущения, 2-й - весной в фазу кущения, 3-й - весной при образовании 2 узла.

Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,4%-68,8%-65,9% (1,5 л/т) и 85,7%-81,3%-78% (2 л/т); эффективность эталона Виталон, КС в норме 2 л/т 85,7%-78,1%-75,6%. Поражение в контроле 0,7%-4,1% соответственно дням учета.

Урожай озимой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,2%, в норме 2 л/т - 15%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 15,3%.

Пшеница озимая. Сорт Аскет. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы сорта Аскет показала, что общая зараженность их микромицетами составила 28,5%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 7,4%, Bipolaris sorokiniana - 12,2%; грибами, вызывающими плесневение семян - 8,9%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 75,7% (1,5 л/т) и 83,8% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т – 85,1%; заражение семян в контроле 7,4%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (78,7%) также была близка эффективности стандарта (77,9%) при заражении семян в контроле 12,2%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 73% (1,5 л/т) и 79,8% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 78,7% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 8,9%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 74,2%-71,8%-69,6% (1,5 л/т) и 80,6%-79,5%-78,3% (2 л/т), септориоз колоса - 72,7%-67.9%-63,9% (1,5 л/т) и 79,5%-73,6%-72,1% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 82,6%-78,2%-76,1%, септориоз колоса - 79,5%-72,6%-70,5%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 69,6%-65% (1,5 л/т) и 77%-75% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 76,3%-72,5%. Поражение культуры в контроле 0,3%-0,4%.

Учет поражения растений озимой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 75%-68,3% (1,5 л/т) и 85%-78,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 85%-76,7%. Поражение в контроле 0,4%-0,6% соответственно дням учета.

Оценку поражения растений снежной плесенью проводили ранней весной в период кущения культуры с интервалом 7 дней. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,1%-68,5%-65,3% (1,5 л/т) и 78,9%-77,8%-75% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК 81,6%-79,6%-75%. Поражение в контроле 3,8%-7,2% соответственно дням учета.

Первый учет зараженных растений церкоспореллезной прикорневой гнилью проводили осенью в период кущения, 2-й - весной в фазу кущения, 3-й - весной при образовании 2 узла. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 74,4%-70,6%-67,2% (1,5 л/т) и 82,2%-78,4%-75,9% (2 л/т); эффективность эталона Виталон, КС в норме 2 л/т 81,7%-76,5%-74,1%. Поражение в контроле 0,9%-5,8% соответственно дням учета.

Урожай озимой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 11,8%, в норме 2 л/т - 15,2%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило урожайность на 15,2%.

Пшеница яровая. Сорт Вольнодонская. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян яровой пшеницы сорта Вольнодонская показала, что общая зараженность их микромицетами составила 28,9%’ в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 10,4%, Bipolaris sorokiniana - 9,7%; шибами, вызывающими плесневение семян - 8,8%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 74% (1,5 л/т) и 81,7% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 82,3%; заражение семян в контроле 10,4%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (84,5%) также была близка эффективности стандарта (83,5%) при заражении семян в контроле 9,7%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 72,7% (1,5 л/т) и 81,8% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 81,6% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 8,8%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян испытываемым препаратом на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 89% и 91%, норме 2 л/т - 90% и 92%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 90%, лабораторная всхожесть - 93%, в контроле, соответственно, 87% и 89%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 72,7%-70,7%-67,9% (1,5 л/т) и 81,8%-79%-75% (2 л/т), септориоз колоса - 71%-67,8%-65,7% (1,5 л/т) и 80,6%-79,7%-75,7% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 80,9%-78,3%-73,2%, септориоз колоса - 80,6%-79,7%-77,1%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,5%-68,6% (1,5 л/т) и 82,5%-78,6% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 80%-77,1%. Поражение культуры в контроле 0,4%-0,7%.

Учет поражения растений яровой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,4%-67,3% (1,5 л/т) и 80%-75,5% (2 л/т); эффективность эталона 78,6%-76,4%. Поражение в контроле 0,7%-1,1% соответственно дням учета.

Урожай яровой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,3%, в норме 2 л/т - 16,6%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило урожайность на 16,9%.

Пшеница яровая. Сорт Эстер. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян яровой пшеницы сорта Эстер показала, что общая зараженность их микромицетами составила 33,2%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 12,2%, Bipolaris sorokiniana - 10,4%; грибами, вызывающими плесневение семян - 10,6%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 72,1% (1,5 л/т) и 79,5% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 80,3%; заражение семян в контроле 12,2%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (81,7%) также была близка эффективности стандарта (81,7%) при заражении семян в контроле 10,4%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 72,6% (1,5 л/т) и 81% (2 л/т) ТМТД Ультима, СК; 79,2% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 10,6%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян испытываемым препаратом на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 90% и 92%, норме 2 л/т - 91% и 94%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 91%, лабораторная всхожесть - 94%, в контроле 88% и 90%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с септориозом листьев проводили в период кущения-начала выхода в трубку, с септориозом колоса - в фазе колошения. Биологическая эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК: септориоз листьев - 73,3%-71,4%-68,2% (1,5 л/т) и 85,3%-82,1 %-79,5% (2 л/т), септориоз колоса - 70,4%-67,9%-66,7% (1,5 л/т) и 81,5%- 81,1%-77,8% (2 л/т); эталона Тирада, СК: септориоз листьев - 84,7%-82%-77,3%, септориоз колоса - 83,3%-81,1%-77,1%.

Первые признаки заражения пыльной головней зафиксированы в период колошения. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 73,2%-67,8% (1,5 л/т) и 83,8%-77,8% (2 л/т) по дням учета; применение стандарта Тирада, СК снизило развитие болезни до 82%-76,7%. Поражение культуры в контроле 0,5%-0,9%.

Учет поражения растений яровой пшеницы твердой головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70,6%-65,9% (1,5 л/т) и 78,9%-75,9% (2 л/т); эффективность эталона 78,5%-74,7%. Поражение в контроле 1%-1,7% по дням учета.

Урожай яровой пшеницы в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,1%, в норме 2 л/т - 16,3%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайности на 16,3%.

Соя. Сорт Аванта. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян сои показала, что общая зараженность семян патогенами составила 13%; из них патогенной микофлорой из рода Fusarium - 2,8%, аскохитозом - 4,7%. Протравливание семян препаратом ТМТД Ультима, СК в норме 1,5 л/т снизило развитие фузариоза на 71,4%, в норме 2 л/т - на 78,6%; аскохитоза на 75,5% (1,5 л/т) и 80,9% (2 л/т). В варианте с эталоном Тирада, СК снижение развития фузариоза составляло 78,6%, аскохитоза - 78,7%.

Против плесневения семян эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила - 72,7% (1,5 л/т) и 81,8% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК - 81,5%; заражение семян в контроле 5,5%.

Учет биологической эффективности препаратов в борьбе с аскохитозом проводили в фазу полных всходов, стеблевания и бутонизации культуры. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 75%-70,69%-66,4% (1,5 л/т) и 85,7%-84,3%-77,6% соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие аскохитоза до 82,1%-80,4%-75,9%. Поражение сои аскохитозом в контроле составило 2,8-11,6%.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с фузариозом оценивалась в период всходов, 3-4 узлов и начала цветения. Эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК по дням учета составляла 71,4%-68,4%-66,7% (1,5 л/т) и 78,6%-73,7%-70% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК 78,6%-74,7%-73,3%. Поражение растений в контроле 1,4-3%.

Оценку эффективности препаратов в борьбе с церкоспорозом и бактериозом проводили в фазу полных всходов, цветения и плодообразования. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК против церкоспороза составила 73,7%-69,2%-66,7% (1,5 л/т) и 80,5%-76,9%-73,3% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие церкоспороза до 80%-76,2%-71,1%. Поражение в контроле составило 1,9-4,5%.

Эффективность в борьбе с бактериозом препарата ТМТД Ультима, СК составила 81,4%-75%-68,2% (1,5 л/т) и 88,6%-83,6%-77,3% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие бактериоза до 88,6%-82,9%-75,5%. Развитие болезни в кон троле составило 0,7-2,2%.

Соя. Сорт Медея. 2022 год.

Фитоэкспертиза семян сои сорта Медея показала, что общая зараженность семян патогенами составила 16,9%; из них патогенной микофлорой из рода Fusarium - 4,2%, аскохитозом - 6,1%. Протравливание семян препаратом ТМТД Ультима, КС в норме 1,5 л/т снизило развитие фузариоза на 71,4%, в норме 2 л/т - на 81%; аскохитоза на 68,9% (1,5 л/т) и 78,7% (2 л/т). В варианте с эталоном Тирада, СК снижение развития фузариоза составляло 83,3%, аскохитоза - 77%.

Против плесневения семян эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, КС составила - 74,2% (1,5 л/т) и 83,3% (2 л/т); эффективность эталона Тирада, СК - 81,8%; заражение семян в контроле 6,6%.

Учет биологической эффективности препаратов в борьбе с аскохитозом проводили в фазу полных всходов, стеблевания и бутонизации культуры. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила 76%-73,8%-69,7% (1,5 л/т) и 85,2%-81%-78,3% соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие аскохитоза до 86,4%-83,3%-77,6%. Поражение сои аскохитозом в контроле составило 2,5-7,6%.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с фузариозом оценивалась в период всходов, 3-4 узлов и начала цветения. Эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК по дням учета составляла 73,3%-69,6%-65% (1,5 л/т) и 80%-78,3%-75% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК 80,7%-76,5%-72,5%. Поражение растений в контроле 1,5-4%.

Оценку эффективности препаратов в борьбе с церкоспорозом и бактериозом проводили в фазу полных всходов, цветения и плодообразования. Эффективность препарата ТМТД Ультима, СК против церкоспороза составила 71,9%-68,4%-67% (1,5 л/т) и 78,1%-75,4%-74,7% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие церкоспороза до 81,3%-77,2%-74,7%. Поражение в контроле составило 3,2-9,1%.

Эффективность в борьбе с бактериозом препарата ТМТД Ультима, СК составила 71,4%-68,4%-64,3% (1,5 л/т) и 84,3%-78,9%-75% (2 л/т) соответственно дням учета. Применение стандартного препарата Тирада, СК снизило развитие бактериоза до 82,1%-80%-73,2%. Развитие болезни в контроле составило 1,4-2,8%.

Ячмень яровой. Сорт Гонар. 2021 год.

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя сорта Гонар показала, что общая зараженность их микромицетами составила 37,1%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 12%, Bipolaris sorokiniana - 14,6%; грибами, вызывающими плесневение семян - 10,5%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 73,3% (1,5 л/т) и 78,3% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 79,2%; заражение семян в контроле 12%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (80,8%) также была близка эффективности стандарта (80,1%) при заражении семян в контроле 14,6%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 75,2% (1,5 л/т) и 83,8% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 82,9% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 10,5%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян препаратом ТМТД Ультима, СК на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 88% и 89%, норме 2 л/т - 90% и 93%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 91%, лабораторная всхожесть - 93%, в контроле, соответственно, 86% и 88%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с сетчатой пятнистостью ярового ячменя проводили в фазу кущения - выхода в трубку. Биологическая эффективность по дням учета составила: фунгицида ТМТД Ультима, СК - 76,5%-73%-70,5% (1,5 л/т) и 84,3%-81%-80,8% (2 л/т); эталона Тирада, СК - 82,4%-81%-79,5%.

Признаки заражения пыльной и ложной (черной) пыльной головней зафиксированы в период колошения ярового ячменя. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила: против пыльной головни - 71,7%-64% (1,5 л/т) и 85%-73% (2 л/т) по дням учета; против ложной (черной) пыльной головни - 73,3%-67,6% (1,5 л/т) и 80%-77,6% (2 л/т) по дням учета. Применение стандарта Тирада, СК снизило развитие пыльной головни до 83,3%-72%, ложной (черной) пыльной головни - до 79,7%-76,8% соответственно дням учета. Поражение культуры в контроле пыльной головней находилось на уровне 0,6%-1%, ложной (черной) пыльной головней - от 0,3% до 0,5% по дням учета.

Учет поражения растений твердой (каменной) головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке угасая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 70,8%-66,8% (1,5 л/т) и 77,5%-74,7% (2 л/т); эффективность эталона 77,5%-73,7%. Поражение в контроле 1,2%-1,9% соответственно дням учета.

Урожай ярового ячменя в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 13,2%, в норме 2 л/т - 16,8%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило урожайность на 16,2%.

Ячмень яровой. Сорт Владимир 2022 год.

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя сорта Владимир показала, что общая зараженность их микромицетами составила 39,4%; в том числе патогенной микобиотой из рода Fusarium - 13,1%, Bipolaris sorokiniana - 16,8%; грибами, вызывающими плесневение семян - 9,5%.

Против фузариозной семенной инфекции эффективность испытываемого препарата ТМТД Ультима, СК составила 74% (1,5 л/т) и 79,4% (2 л/т), эффективность эталона Тирада, СК в норме 2 л/т - 79%; заражение семян в контроле 13,1%. Против гельминтоспориозной семенной инфекции эффективность фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме 2 л/т (81%) также была близка эффективности стандарта (81,5%) при заражении семян в контроле 16,8%.

Против плесневения семян препарат ТМТД Ультима, СК и эталон Тирада, СК также проявили высокую биологическую эффективность - 78,9% (1,5 л/т) и 87,4% (2 л/т) - ТМТД Ультима, СК; 85,3% - Тирада, СК при заражении семян в контроле 9,5%.

В лабораторных условиях не выявлено отрицательного влияния обработки семян препаратом ТМТД Ультима, СК на энергию прорастания и всхожесть семян: в норме 1,5 л/т - 89% и 91%, норме 2 л/т - 90% и 93%. Энергия прорастания семян в варианте опыта с применением эталона Тирада, СК - 90%, лабораторная всхожесть - 92%, в контроле, соответственно, 88% и 90%.

Учет эффективности препаратов в борьбе с сетчатой пятнистостью ярового ячменя проводили в фазу кущения - выхода в трубку. Биологическая эффективность по дням учета составила: фунгицида ТМТД Ультима, СК - 74,5%-72,3%-69,7% (1,5 л/т) и 85,1%-81,5%-78,9% (2 л/т); эталона Тирада, СК - 84.3%-80%-77,6%.

Признаки заражения пыльной и ложной (черной) пыльной головней зафиксированы в период колошения ярового ячменя. Учет распространенности проводили в фазу колошения и при уборке урожая. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК составила: против пыльной головни - 72%-67,5% (1,5 л/т) и 82%-73,8% (2 л/т) по дням учета; против ложной (черной) пыльной головни - 73%-68,3% (1,5 л/т) и 85%-76,7% (2 л/т) по дням учета.

Применение стандарта Тирада, СК снизило развитие пыльной головни до 80%-74,6%, ложной (черной) пыльной головни - до 84,3%-78,3% соответственно дням учета. Поражение культуры в контроле пыльной головней находилось на уровне 0,5%-0,8%, ложной (черной) пыльной головней - от 0,4% до 0,6% по дням учета.

Учет поражения растений твердой (каменной) головней проводили в период молочно-восковой спелости культуры и при уборке урожая. Первые признаки болезни зафиксированы в начале фазы молочной спелости. Биологическая эффективность препарата ТМТД Ультима, СК по дням учета составила: 71,3%-64,3% (1,5 л/т) и 80%-76,4% (2 л/т); эффективность эталона 81,3%-74,3%. Поражение в контроле 0,8%-1,4% соответственно дням учета.

Урожай ярового ячменя в опытах с применением исследуемого препарата ТМТД Ультима, СК и стандарта Тирада, СК в испытанных нормах расхода превысил контрольные значения. Так, прибавка урожая к контролю при применении фунгицида ТМТД Ультима, СК в норме расхода 1,5 л/т составила 12,9%, в норме 2 л/т - 16,8%; применение эталона Тирада, СК в норме 2 л/т улучшило показатель урожайностей на 16,5%.

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева», рассмотрев материалы ООО «АГРУСХИМ» на препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) и учитывая, что эффективность препарата Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) подтверждена опытами 2021-2023 гг., что действующие вещества препарата хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения фунгицидов на их основе, в полном соответствии с предоставленными отчетами и руководствуясь Приложением 3 «Объемы регистрационных испытаний. Фунгициды, в том числе для предпосевной обработки семян», позиции таблицы на стр. 23 и 29 - культуры, заявляемые на регистрацию: «пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, соя», п. 6 на стр. 32 о допустимости переноса результатов испытаний по пыльной головне, твердой головне, фузариозной и гельминтоспориозной корневым гнилям, септориозу листьев и колоса с озимой пшеницы на яровую и наоборот, «Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности. М., 2018 г.», рекомендует препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) для государственной регистрации на территории РФ сроком на 10 лет для применения в качестве фунгицида по регламентам.

# 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АМПЛИТУД, СК

На основе токсиколого-гигиенической оценки действующего вещества и препаративной формы и в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21) препарат Амплитуд, СК (400 + 30 г/л) отнесен к 2 классу опасности (высоко опасное соединение) по стойкости в почве - 2 класс.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

В связи с низкой летучестью д.в. при применении пестицида Амплитуд, СК риск загрязнения атмосферного воздуха практически отсутствует.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Водопотребление и водоотведение

Максимальная прогнозируемая концентрация тирама в поверхностных водоемах составляет 0,6932 мкг/л, что не превышает установленное значение санитарно-гигиенического норматива (10 мкг/л - согласно Сан-ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Максимальное содержание вещества в донных отложениях прогнозируется на уровне 57 мкг/кг. Максимальная концентрация метаболита тирама DMCS прогнозируется на уровне 4,2 мкг/л.

Уточнённый прогноз поведения тирама в поверхностных водах, проведённый с помощью комплекса математических моделей FOCUS (STEP 1, 2) и стандартных сценариев для трёх почвенно-климатических зон РФ, показал, что максимальная концентрация вещества в воде находится на уровне 0,0603 мкг/л. Риск загрязнения поверхностных вод при применении препарата Амплитуд, СК оценивается как низкий.

Максимальная прогнозируемая концентрация дифеноконазола в поверхностных водах находится на уровне 0,185 мкг/л, что не превышает значение установленного санитарно-гигиенического норматива (1 мкг/л - согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г).

Уточнённый прогноз поведения дифеноконазола в поверхностных водах, проведённый с помощью комплекса математических моделей FOCUS (STEP 1, 2) и стандартных сценариев для трёх почвенно-климатических зон РФ, показал, что максимальная концентрация вещества в воде находится на уровне 0,0095 мкг/л. Риск загрязнения поверхностных вод оценивается как низкий.

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

При соблюдении регламента применения препарата Амплитуд, СК значимые остаточные количества тирама, дифеноконазола и их метаболитов в стоке из почв не прогнозируются. Риск загрязнения грунтовых вод - низкий.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

Максимальное прогнозируемое содержание тирама в почве находится на уровне 89 мкг/кг. Через год после применения препарата Амплитуд, СК тирам в почве не прогнозируется. Таким образом, аккумуляция тирама в почве практически исключена. Максимальное содержание основного метаболита тирама DMCS в почве не превышает 5 мкг/кг. Тирам не мигрирует за пределы пахотного горизонта.

Прогноз поведения дифеноконазола в почве после применения препарата Амплитуд, СК показал, что максимальное содержание вещества в почве не превышает 7 мкг/кг.

Через год после применения препарата содержание остаточных количеств вещества составляет 55-64% от внесенного количества вещества. При применении препарата на одном и том же поле в течение 10 лет подряд максимальное содержание дифеноконазола находится на уровне 14-18 мкг/кг. Миграция дифеноконазола за пределы пахотного горизонта не прогнозируется. Содержание метаболитов дифеноконазола CGA 205375 и CGA 71019 ниже пределов обнаружения.

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возможность аккумуляции

Прогноз поведения тирама, дифеноконазола и их метаболитов в почвах трех почвенно-климатических зон РФ показал, что при применении препарата Амплитуд, СК аккумуляция веществ в значимых количествах маловероятна. Результаты моделирования также показали, что вещества не мигрируют за пределы пахотного слоя почв и не проникают в грунтовые воды.

## 5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир

### 5.5.1. Воздействие на животный мир

#### 5.5.1.1. Наземные позвоночные

Препарат Амплитуд, СК практически не токсичен для млекопитающих (опасность не классифицируется).

Препарат Амплитуд, СК слаботоксичен для птиц (3 класс опасности).

Применение препарата Амплитуд, СК связано с низким риском воздействия на птиц и млекопитающих. Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепь (дождевые черви, рыбы) оценивается как низкий.

#### 5.5.1.2. Водные организмы

Препарат Амплитуд, СК чрезвычайно токсичен для рыб (1 класс опасности).

Препарат Амплитуд, СК чрезвычайно токсичен для водных беспозвоночных (1 класс опасности).

Препарат Амплитуд, СК чрезвычайно токсичен для водорослей (1 класс опасности).

Препарат Амплитуд, СК чрезвычайно токсичен для высших водных растений (1 класс опасности).

Применение препарата Амплитуд, СК в условиях Российской Федерации сопряжено с низким риском для водных организмов (значение показателя риска R значительно выше триггерных значений).

#### 5.5.1.3. Медоносные пчелы

Риск негативного воздействия – низкий, так как препарат применяется в качестве протравителя.

#### 5.5.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Дождевые черви

Препарат Амплитуд, СК практически не токсичен для дождевых червей (опасность не классифицируется).

Сравнение показателей острой и хронической токсичности действующих веществ в составе препаративной формы и их содержания в почве после применения препарата Амплитуд, СК показало низкий (R > 10) для острой и для хронической (R > 5) токсичности уровень риска для дождевых червей.

Почвенные микроорганизмы

При применении препарата Амплитуд, СК в дозе внесения 2 и 20 л/га отсутствует угнетение деятельности почвенной микрофлоры, проявляемое в отсутствии отклонений в дыхании микробного сообщества и процессах нитрификации от контрольных (незагрязненных) вариантов.

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие районы высокой экологической значимости

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом «Об охране окружающей среды» развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

# 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

## 6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации запрещено применение препарата Амплитуд, СК в водоохранных зонах водных объектов.

Также не допускается размещение складов для хранения фунгицида, устройство площадок для приготовления рабочих растворов фунгицида и обезвреживания техники и тары из-под фунгицида в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения (ширина водоохранных зон водных объектов приведена в ст. 15 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Не допускается применение фунгицидов в первом поясе ЗСО источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания второго пояса ЗСО подъемных централизованных водоисточников.

Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с фунгицидом.

Не допускается загрязнение фунгицидом водоемов, являющихся приемниками термальных вод.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. пестицид не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод приведены в разделе 6.2. настоящего проекта.

## 6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

В соответствии с паспортом безопасности, рекомендациями о транспортировке, применении и хранении при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации.

Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно промаркированные контейнеры. Рассыпанный препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами.

Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных средств, обозначить место просыпа препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной карточки.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 14.05.2024).

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Амплитуд, СК классифицируется как химическая продукция 1 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - зоопланктону).

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Амплитуд, СК в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай - рыбоохранные зоны.

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 200 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 200 м.

## 6.6. Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления

Ведущими принципами использования пестицидов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и применения, учитывая специфику его применения как фунгицида:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестицида.

2. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состояния почв.

3. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с фунгицидом.

4. Применение фунгицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

5. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (редакция от 14.05.2024).

6. Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81 всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки на каждом виде транспорта.

Не допускается совместное транспортирование и хранение препарата с кормами и пищевыми продуктами. Не допускается перевозка людей вместе с препаратом.

7. Препарат следует хранить в ненарушенной заводской таре, снабженной тарной этикеткой с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Хранение при температуре от 0°С до плюс 35°С. Не допускается хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и фуражом. Хранение препарата разрешается только в специально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям отдельно от других пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения.

# 7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении оценки воздействия на окружающую среду пестицида Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) неопределенностей выявлено не было.

По рекомендациям ведущих НИИ России препарат изучен в достаточной мере и рекомендован к использованию на всей территории России сроком на 10 лет с установленным регламентом применения.

# 8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду препарата Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола)

Согласно заключениям вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности пестицид соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций считаем возможным государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Амплитуд, СК (400 г/л), д.в. тирам (чистота технического продута не менее 98,0%, содержание в тираме примеси диметилнитрозоамина - н/д, при чувствительности метода – 0,005 г/кг), д.в. дифеноконазол (чистота технического продута не менее 95,4%) и его использование в качестве фунгицида в сельском хозяйстве со следующими регламентами:

| Норма расхода препарата, л/т | Культура | Вредные объекты | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) |
|  | Пшеница озимая | Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль |  |  |
|  | Ячмень яровой | Твердая(каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т |  |
|  | Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция) | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т |  |

Предпосевная обработка семян производится на протравочных машинах типа ПС-10, «Мобитокс» или на машинах, предназначенных для жидких препаратов.

Протравливание семян должно проводиться в условиях семенных заводов и централизованных пунктах протравливания при полной механизации процесса, эффективной вентиляции, обезвреживании сточных вод и при наличии положительных заключений территориальных управлений Роспотребнадзора на конкретные пункты протравливания.

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Амплитуд, СК классифицируется как химическая продукция 1 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - зоопланктону).

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Амплитуд, СК в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай - рыбоохранные зоны.

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 200 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 200 м.

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи.

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

3. Согласно заключениям ведущих НИИ, препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) допустим в качестве фунгицида для протравливания семян пшеницы яровой и озимой, ячменя ярового, сои.

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки воздействия фунгицида Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

На основании представленных данных и соответствующих ГОСТов, руководств по классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека.

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) фунгицида позволила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия фунгицида на окружающую среду.

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с биологических, экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат Амплитуд, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) может рекомендоваться к регистрации в России.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

3. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

6. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.08.2024).

7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».