Проект технической документации на агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2025 г.

# АННОТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности представляет собой процедуру учета экологических требований законодательства РФ в системе подготовки хозяйственных, в том числе предпроектных решений, направленных на выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий ее реализации, а также оценка инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую природную среду является определение характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценка экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а также предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2010  № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Согласно Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ вновь регистрируемые вещества должны проходить Государственную экологическую экспертизу, которая проводится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности (ст. 14 Федерального Закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г № 174-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» на Минсельхоз России возложены функции проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и экспертизы их результатов. Порядок проведения государственной регистрации утвержден приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 442 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 29.10.2020 № 60650).

Регистрантом является ООО «ПГ «Фосфорит».

Работа выполняется на основании материалов, предоставляемых Регистрантом, а также на справочных материалах, Государственных докладов о состоянии окружающей среды на территории Российской Федерации и территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Целью настоящей работы является подготовка экологического обоснования возможности применения на территории Российской Федерации агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые на всех типах почв в открытом и защищенном грунтах.

Применение указанного агрохимиката рекомендуется проводить по разработанным технологиям, с учетом рекомендованных доз, с соблюдением мер безопасности и природоохранных мероприятий.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе анализа исследований, проведенных ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 17.10.2024 г., факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 03.12.2024 г., ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д.Н. Прянишникова от 24.10.2024 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	9

2.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы	9

3. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	17

Марка	19

Марка	20

3.1 Содержание токсичных и опасных веществ	21

3.2 Биологическая эффективность	22

3.3. Технология применения и меры безопасности при применении	23

4. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СУЛЬФОАММОФОС NPS МАРКИ: 16-20+14S; 14-34+8S	29

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	29

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Водопотребление и водоотведение	29

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	31

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров	31

5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир	31

5.5.1. Воздействие на животный мир	31

5.5.1.1. Наземные позвоночные	31

5.5.1.2. Водные организмы	32

5.5.1.3. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	34

5.5.2. Воздействие на растительный покров	35

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие районы высокой экологической значимости	36

6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ	38

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	38

6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	38

6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	39

6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	39

6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира	39

6.6. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления	40

7. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	42

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	46

9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	47

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	50

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы:

ООО «Природа».

Регистрант:

ООО «ПГ «Фосфорит», ОГРН 1024701420127,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: Россия, 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит», тел: (81375) 9-53-12, факс: (81375) 2-87-27; e-mail: info_KSP@eurochem.ru.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Фосфорит» (ООО «ПГ «Фосфорит»), ОГРН 1024701420127,

Адрес: Россия, 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит», тел: (81375) 9-53-12, факс: (81375) 2-87-27; e-mail: info_KSP@eurochem.ru.

2. Заказчик материалов.

ООО «ПГ «Фосфорит», ОГРН 1024701420127,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: Россия, 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит», тел: (81375) 9-53-12, факс: (81375) 2-87-27; e-mail: info_KSP@eurochem.ru.

3. Разработчик материалов.

ООО «Природа», 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 10, помещ. 1/2.

4. Сведения об изменениях, внесенных в материалы, в случае если объектом государственной экологической экспертизы является объект, ранее получивший положительное заключение.

Государственная регистрация (на новый срок).

В настоящее время зарегистрирован и внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» агрохимикат производства ООО «ПГ «Фосфорит» - Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее (NP(S)) Сульфоаммофос марки: А, Б, заявитель - ООО «ПГ «Фосфорит», номер государственной регистрации 341-10-914-1, срок окончания регистрации - 21.12.2025 г.

# 2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 2.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы

Агрохимикат рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведено описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение агрохимиката, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек. Питание рек преимущественно снеговое.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Зона дерново-подзолистых почв

Климат зоны распространения дерново-подзолистых почв умеренно влажный. В год выпадает 350-700 мм осадков. Максимум выпадения осадков приходится на вторую половину лета (июль-август), минимум – на зиму. Продолжительность периодов с температурой > 10 °C 40-155 дней. Сумма активных температур колеблется от 1600 до 2450 °С на западе и от 1400 до 1750 °С на востоке. Средняя температура июля около +17…+20 °С, января -2...-5 °С (до -20...-25 °С на востоке). Коэффициент увлажнения (КУ > 1). Тип водного режима промывной, т.е. происходит ежегодное промачивание почвенного профиля до грунтовых вод. По содержанию гумуса в горизонте различают слабогумусные (1-2 %), среднегумусные (2-4 %) и сильногумусные (>4 %) почвы. Для европейской части этой зоны большое влияние на климат оказывают циклоны, периодически приходящие с запада, со стороны Атлантического океана (появление прохладных, облачных и дождливых дней летом и оттепелей со снегопадами зимой). В восточных частях зоны погода более устойчива и климат приобретает континентальный характер.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Зона каштановых почв сухостепной области

Каштановые почвы формируются в условиях сухого континентального климата с теплым продолжительным летом и холодной зимой. Годовая температура воздуха равна в западной части +9, восточной +2-3°, соответственно изменяется средняя температура января от -5 до -25 и июля от +20 до +25 С.  Сумма температур выше 10° С равняется 3300-3500 в западной части зоны и 1600-2100 в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны — 350-400 мм, в центре — 320-350 мм и на юге около 250 - 300 мм. В восточных районах осадки составляют 200-300 мм. В Забайкалье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый характер. Летом испарение значительно  превышает количество  осадков,  что  создает  непромывной  тип водного режима почвы. Недостаточное и неустойчивое увлажнение обусловливает меньшее развитие биомассы, а следовательно, меньше накапливается гумуса и элементов минерального питания растений. Влаги хватает только для выноса из корнеобитаемого слоя почвы наиболее растворимых солей.

Зона черноземов лесостепной и степной областей

Климат черноземной зоны характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. В восточных областях зима холодная и очень холодная. Неоднородность климата, особенно в степной зоне, проявляется прежде всего в различиях обеспеченности теплом в период вегетации, зимних температур и характера увлажнения. По мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков. Более мягкий и менее континентальный климат в северной части зоны (лесостепь). Годовая температура воздуха изменяется с запада на восток от +8-9 до минус 2-3, сумма эффективных температур соответственно от 2300-3500 до 1500-23000, количество осадков-500-600 и 300-350 мм, с максимумом в летний период. Такие условия определяют в черноземах непромывной тип водного режима и произрастание богато разнотравно-злаковой растительности. Ежегодно растительность поставляет в почву 20-40 т/га органических остатков, богатых основаниями. Причем скорость их разложения отстает от поступления, что ведет к накоплению в почвах гумуса гуматного типа.

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

# 3. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендовано к применению в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые на всех типах почв в открытом и защищенном грунтах.

1. Характеристика агрохимиката:

Минеральное удобрение, производимое путем нейтрализации смеси экстракционной фосфорной и серной кислот газообразным аммиаком с последующим концентрированием пульпы, гранулированием, сушкой, классификацией, охлаждением и кондиционированием.

По данным изготовителя основными сырьевыми компонентами для производства агрохимиката являются:

- кислота экстракционная фосфорная - по ТУ 2121-009-56937109-2011;

- кислота серная техническая - по ГОСТ 2184-2013;

- аммиак безводный сжиженный- по ГОСТ 6221-90;

- азотная кислота неконцентрированная - по ГОСТ Р 53789-2010;

- натр едкий технический по ГОСТ 2263-79;

- смесь, кондиционирующая по спецификации изготовителя;

- окрашивающие добавки по спецификации изготовителя,

В соответствии с требованиями технологического регламента допускается использовать сырье, производимое по другой действующей нормативно-технической документации предприятия-изготовителя, обеспечивающее качество и безопасность агрохимиката, регламентированных техническими условиями.

2. Качественный и количественный состав агрохимиката:

| Наименование показателя | 16-20+14S | 14-34+8S |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля аммонийного азота, % | не менее 16 | 14±1 |
| Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, % | не менее 20 | 34±1 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на серу (S), % | не менее 14 | 8±1 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1 | 1 |
| Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером: |  |  |
| - менее 1 мм, %, не более | 4 | 4 |
| - от 1 до 5 мм, %, не менее | 90 | 90 |
| - менее 6 мм, % | 100 | 100 |
| Для розничной торговли массовая доля гранул на сите с сеткой № 6 по ГОСТ 3826 | Отсутствие | Отсутствие |
| Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 3(30) | 3(30) |
| Рассыпчатость, % | 100 | 100 |

3. Препаративная форма (внешний вид):

Гранулы (гранулированный продукт).

4. Рекомендуемые регламенты применения:

Рекомендации о транспортировке, применении, хранении агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S, об его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении разработаны ООО «ПГ «Фосфорит» и предполагают использование его в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах по рекомендуемому регламенту применения.

В сельскохозяйственном производстве ориентировочная норма внесения агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S составляет 30-500 кг/га в год.

Дозу, сроки и способы внесения агрохимиката рекомендовано устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культуры с учетом планируемого урожая, результатов почвенной и растительной диагностики, технологии выращивания и используемого оборудования.

Ориентировочные нормы и сроки внесения агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в личных подсобных хозяйствах:

- все культуры - внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) из расчета 25-50 г/м2;

- плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) - внесение при посадке из расчета 80-200 г/растение;

- плодово-ягодные культуры - подкормка растений весной в начале возобновления вегетации из расчета 30-50 г/м2 приствольного круга;

- овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) - внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) из расчета 40-50 г/м2;

- овощные культуры; земляника, цветочно-декоративные культуры - внесение при посеве (посадке) из расчета 10-30 г/пог.метр (или 0,5-1 г/растение);

- овощные культуры; земляника, цветочно-декоративные культуры - подкормка растений в период нарастания вегетативной массы 1-2 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем 2-3 недели до сбора урожая) из расчета 10-20 г/м2;

- цветочно-декоративные культуры (горшечные) - внесение при подготовке грунта из расчета 4-5 г/2 л грунта;

- цветочно-декоративные культуры (горшечные) - корневая подкормка растений в период активного роста 1 раз в две недели, осенью и зимой - 1 раз в месяц из расчета 4-5 г/2 л воды, расход рабочего раствора - до увлажнения земляного кома.

- травы газонные - подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 1 раз в месяц из расчета 15-20 г/м2.

Для сельскохозяйственного производства:

| Марка | Доза применения | Культура, время, особенности применения |
| --- | --- | --- |
| 16-20+14S | 30-500 кг/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры – основное, предпосевное, припосевное внесение, подкормки |
| 14-34+8S | 30-500 кг/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры – основное, предпосевное, припосевное внесение, подкормки |

Для личных подсобных хозяйств:

| Марка | Доза применения | Культура, время, особенности применения |
| --- | --- | --- |
| 16-20+14S | 25-50 г/м2 | Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
|  | 80-200 г/растение | Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) – внесение при посадке |
|  | 30-50 г/м2 приствольного круга | Плодово-ягодные культуры – подкормка растений весной в начале возобновления вегетации |
|  | 40-50 г/м2 | Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
|  | 10-30 г/пог.метр (или 0,5-1 г/растение) | Овощные культуры; земляника, цветочно-декоративные культуры – внесение при посеве (посадке) |
|  | 10-20 г/м2 | Овощные культуры; земляника, цветочно-декоративные культуры – подкормка растений в период нарастания вегетативной массы 1-2 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем 2-3 недели до сбора урожая) |
|  | 4-5 г/2 л грунта | Цветочно-декоративные культуры (горшечные) – внесение при подготовке грунта |
|  | 4-5 г/2 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома | Цветочно-декоративные культуры (горшечные) – корневая подкормка растений в период активного роста 1 раз в две недели, осенью и зимой - 1 раз в месяц |
|  | 15-20 г/м2 | Травы газонные – подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 1 раз в месяц |
| 14-34+8S | 25-50 г/м2 | Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
|  | 80-200 г/растение | Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) – внесение при посадке |
|  | 30-50 г/м2 приствольного круга | Плодово-ягодные культуры – подкормка растений весной в начале возобновления вегетации |
|  | 40-50 г/м2 | Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
|  | 10-30 г/пог.метр (или 0,5-1 г/растение) | Овощные культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры – внесение при посеве (посадке) |
|  | 10-20 г/м2 | Овощные культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры – подкормка растений в период нарастания вегетативной массы 1-2 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем 2-3 недели до сбора урожая) |
|  | 4-5 г/2 л грунта | Цветочно-декоративные культуры (горшечные) – внесение при подготовке грунта |
|  | 4-5 г/2 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома | Цветочно-декоративные культуры (горшечные) – корневая подкормка растений в период активного роста 1 раз в две недели, осенью и зимой - 1 раз в месяц |
|  | 15-20 г/м2 | Травы газонные – подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 1 раз в месяц |

## 3.1 Содержание токсичных и опасных веществ

Содержание токсичных химических веществ

| Наименование показателя | Содержание тяжелых металлов, мг/кг |  | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16-20+14S | 14-34+8S |  |
| Свинец | <1,0 | <0,1 | Протоколы испытаний № Ва-115/23_1, № Ва-115/23 2 от 26.10.2023 г., ИЛ «МХП» |
| Кадмий | <0,2 | <0,2 |  |
| Мышьяк | 9,3±1,4 | 12,6±1,9 |  |
| Ртуть | <0,1 | <1,0 |  |

Содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения

| Наименование показателя | Удельная активность, Бк/кг |  | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16-20+14S | 14-34+8S |  |
| Калий-40 | <80 | <80 | Протоколы испытаний №282-Rn/2023, №283-Rn/2023 от 30.10.2023 г., ИЛ ФБУН НИИРГ им. П.В.Рамзаева |
| Радий-226 | <10 | 16±5 |  |
| Торий-232 | 17±6 | <12 |  |
| Стронций-90 | 2,36±0,59 | 3,11±0,78 |  |
| Цезий-137 | <3 | <3 |  |

Содержание патогенных и опасных биологических организмов

Содержание опасных биологических агентов

| Биологический загрязнитель | Примечание |
| --- | --- |
| Патогенная микрофлора (в т.н. сальмонеллы) Условно патогенная микрофлора: - яйца и жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека; - цисты кишечных патогенных простейших; - личинки и куколки синантропных мух | Для данного вида агрохимиката проведение такого рода исследований не требуется, т.к. не является удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод |

Способ обезвреживания

Специальных способов утилизации не требуется. Рассыпанный агрохимикат собирают и используют по прямому назначению.

## 3.2 Биологическая эффективность

Для экспертного заключения по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S;	14-34+8S использованы материалы, представленные ООО «ПГ «Фосфорит».

Оценка биологической эффективности агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S, как азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения проведена с использованием материалов по исследованию эффективности применения данного вида агрохимиката и близких по составу и свойствам агрохимикатов, опубликованных в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах с учетом биологических особенностей возделываемых культур. Рекомендации предусматривают использование при проведении агрохимических работ типовых технических средств, а также устанавливают меры безопасности при использовании агрохимиката (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д.Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S производства ООО «ПГ «Фосфорит» в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах без ограничения срока действия.

## 3.3. Технология применения и меры безопасности при применении

Технология внесения агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S разработана и предполагает в сельскохозяйственном производстве использование типовых технических средств, предназначенных для внесения твердых минеральных удобрений МВУ-6, РУМ-5-03, МВУ-0,5А, ПШ-21,6, СТТ-10, РШУ-12, 1-РМГ-4, МТТ-4У, Ozone-1000, РУ-7000, МВУ-5УГ, МВУ 1200, RCW 5500, RCW 10000, REWO 8200 (AGRO-MASZ), Dexwal, BOGBALLE и т.п.), а также устанавливает меры безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

В личных подсобных хозяйствах при внесении агрохимиката рекомендовано использовать ручные, механические разбрасыватели-сеялки типа Wolf- Garten WE-B, Gardena Classic 300, Wolf-Garten WE-300, Brigadier 86020 и др. или ручной инвентарь.

При основном внесении удобрение равномерно разбрасывают по поверхности почвы и перекапывают. При посадке картофеля, рассады овощных и цветочно-декоративных культур удобрение вносят в посадочные лунки, при посеве овощных, цветочно-декоративных и др. культур удобрение равномерно вносят по всей длине рядка. При внесении удобрения в подкормку его равномерно распределяют посередине рядков или вокруг растений не ближе 8-10 см от стебля, с последующей заделкой в почву рыхлением и при необходимости проводят полив.

В садах удобрение равномерно распределяют по всей площади приствольного круга плодовых деревьев или кустарников с последующей заделкой рыхлением и перекопкой на полштыка или дозу удобрения делят на несколько частей и вносят в канавки (или лунки, буровые скважины), выкопанные на глубину 40-50 см вокруг дерева, при необходимости проводят полив.

Подкормку растений водным раствором удобрения рекомендовано проводить путем полива с использованием различных видов и систем полива - лейки и др. ручной инвентарь.

Для приготовления рабочего раствора агрохимиката в лейку и т.п. наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.

При использовании агрохимиката специальной подготовки пользователя и специального оборудования не требуется.

# 4. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эффективность азотно-фосфорных серосодержащих минеральных удобрений была оценена в ходе испытаний, проведенных агрохимической службой Минсельхоза России и в Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами на различных сельскохозяйственных культурах, в которых установлено позитивное влияние удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.

Полевые испытания агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S на посевах яровой пшеницы сорта Рима в условиях Рязанской области показали, что его применение для припосевного внесения в дозах 100 кг/га и 150 кг/га оказало положительное влияние на формирование урожая. Высота растений превышала показатель контроля на 4,3-8,2%, длина колоса - на 3,4-11,9%, количество колосков в колосе - на 3,0-16,3%, количество зерен в колосе - на 5,4-12,2%, массы зерна с колоса - на 11,0-23,3 и массы 1000 зерен - на 5,5-9,6%. Прибавка урожая зерна составила 0,8-2,3 ц/га (3,0-8,7%) при урожайности в контроле 26,3 ц/га. Использование Сульфоаммофоса NPS марка 16-20+14S в посевах яровой пшеницы обеспечило повышение качества зерна: содержание белка в зерне с возрастанием доз увеличилось на 1,5-2,3%, содержание клейковины - на 0,8-3,6% (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

В условиях Волгоградской области применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S на моркови сорта Абако на окультуренных светло-каштановых почвах показали, что его внесение под предпосевную обработку почвы в дозах 100 кг/га и 150 кг/га обеспечивало повышение урожайности и улучшение качества корнеплодов. Длина корнеплода увеличилась на 8,3-18,8%, длина корнеплода - на 7,3-13,2%, масса корнеплода - на 5,8-16,3%. Урожайность моркови под воздействием агрохимиката увеличилась на 3,3-7,2 т/га, или на 7,8-16,9%, при урожайности в контроле 42,6 т/га. Применение Сульфоаммофоса NPS марка 16-20+14S оказало положительное влияние на накопление каротина и сахаров в корнеплодах, с возрастанием дозы удобрения показатели увеличились на 1,4-2,1 мг/кг или 9,3-13,9% и на 2,9-3,3 мг/кг, или на 9,6-11,0% соответственно (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

В условиях Белгородской области на обыкновенном черноземе, на сое сорта Белгородская 8, внесение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S под предпосевную обработку почвы в дозах 100 кг/га и 150 кг/га оказало положительное влияние на продуктивность растений. Высота растений увеличилась на 1,9-4,6%, количество бобов на растении - на 2,5-7,2%, количество семян в бобе - на 3,7-12,0%, масса зерна с растения - на 9,5-15,3%, масса 1000 семян - на 2,0-2,8%. Прибавка урожая семян составила на 3,1-5,9 ц/га (12,9-24,6%) при урожайности в контроле 24,0 ц/га. Содержание протеина и жира в семенах сои увеличилось на 0,9-2,2% и на 0,7-1,6% соответственно. (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

На посевах столовой свеклы сорта Бордо 237, в условиях Белгородской области, припосевное внесение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 14-34+8S в дозах 50 кг/га и 100 кг/га оказало положительное влияние на формирование урожая. Прибавка урожая корнеплодов составила 0,9-2,2 т/га (1,8-4,4%) при урожайности в контроле - 50,3 т/га. Применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 14-34+8S способствовало увеличению содержания суммы сахаров относительно контроля на 2,9-5,4% (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

В условиях Волгоградской области, на окультуренных светло-каштановых почвах, на посевах кукурузы гибрид Краснодарский 385 МВ применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 14-34+8S для припосевного внесения в дозах 200 кг/га и 250 кг/га оказало положительное влияние на продуктивность растений. Количество растений к периоду уборки превышало показатель контроля на 14,4-19,2%, число рядов зерен в початке - на 11,0-26,7%, количество зерен в ряде в початках кукурузы - на 24,4-27,7%, масса початка - на 12,6-15,8% и масса 1000 зерен - на 2,8-8,8%. Прибавка урожая зерна составила 0,21-0,28 т/га или 7,3-9,7% по сравнению с контролем (2,88 т/га). Применение агрохимиката Сульфоаммофоса NPS марка 14-34+8S способствовало формированию зерна высокого качества, содержание сырого протеина в контрольном варианте составило 9,18%, в опытных вариантах показатель составил 9,22-9,24% (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

В условиях Рязанской области, на дерново-подзолистых почвах, внесение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 14-34+8S в дозах 50 кг/га и 100 кг/га перед посадкой картофеля сорта Кондор обеспечило повышение урожая клубней и улучшение их качества. Прибавка урожая клубней составила 0,4-1,6 т/га (1,8-7,1 %) при урожайности в контроле 22,7 т/га. Отмечено положительное влияние агрохимиката на структуру урожая картофеля: в контроле доля товарных клубней (>50 мм в диаметре) составляла 88,2%, в опытных вариантах - 89,2-89,6%. Выход сухих веществ, под воздействием агрохимиката увеличился на 8,0-18,5%, крахмала - на 4,0-12,4%, витамина С - на 2,6-10,5% (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

При экспертизе также учтены результаты производственного использования сульфоаммофоса, выпускаемого отечественными производителями, внесенного в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»: Сульфоаммофос (№ гос. рег. 272-10-708-1), изготовитель - ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»; Сульфоаммофос марки: 16:20:12; 14:27:10 (№ гос. рег. 605-10-2559-1), изготовитель - ООО «АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ»; Сульфоаммофос марки: А, Б (№ гос. рег. 321-10-4091-1), изготовитель - АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЯ»; Сульфоаммофос ИНТЕК марки: NP(S) 14-34(8), NP(S) 16-20(14), NP(S) 20-20(14), NP(S) 15-25(12) (№ roc. рег. 311-10-1193-1), изготовитель - ООО «ЕвроХим-БМУ; Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марки: 14-34; 15-25, 16-20(№ гос. рег. 311-10-1045-1), изготовитель - ООО «ЕвроХим-БМУ», Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марка 20:20 (№ гос. рег.: 311-10-863-1), изготовитель - ООО «ЕвроХим-БМУ» и др.

На основании материалов, предоставленных ООО «ПГ «Фосфорит» и информации об эффективности применения азотно-фосфорных серосодержащих удобрений, экспертной комиссией принято решение о нецелесообразности проведения дополнительных полевых регистрационных испытаний.

Для экспертного заключения по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S;	14-34+8S использованы материалы, представленные ООО «ПГ «Фосфорит».

Оценка биологической эффективности агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S, как азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения проведена с использованием материалов по исследованию эффективности применения данного вида агрохимиката и близких по составу и свойствам агрохимикатов, опубликованных в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах с учетом биологических особенностей возделываемых культур. Рекомендации предусматривают использование при проведении агрохимических работ типовых технических средств, а также устанавливают меры безопасности при использовании агрохимиката (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д.Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S производства ООО «ПГ «Фосфорит» в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах без ограничения срока действия.

# 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

Оценка воздействия агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S на объекты окружающей среды в результате намечаемой хозяйственной деятельности проведена факультетом почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. На основании регистрационных испытаний агрохимиката разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к регистрации на территории России.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

Агрохимикат представляет собой неорганическую соль и не является летучим веществом. Константа Генри (КН) <0,0001. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха - исключено.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Водопотребление и водоотведение

Агрохимикат гидролизуется в водной среде с образованием ионов аммония, ортофосфорной кислоты и сульфатов. Эти ионы являются биофильными, поэтому в естественных условиях будут быстро исчезать из воды.

Агрохимикат хорошо удерживается почвой и слабо вымывается из нее водой. Поступление азота в виде иона аммония (NH4+), в поверхностные и грунтовые воды маловероятно, т.к. подвижность ионов аммония в почве ограничена вследствие сильной адсорбции глинистыми минералами. Вследствие нитрификации аммонийный азот переходит в нитратную форму.

Нитратные формы азота наиболее подвижны в почвах и связываются только биологическим типом поглощения. Биологическое поглощение активно только в теплое время года.

С поздней осени до ранней весны нитраты легко передвигаются в почве и в условиях промывного водного режима могут вымываться, что особенно характерно для легких почв.

В теплое время года в почвах преобладают восходящие потоки влаги, а растения и микроорганизмы активно поглощают нитратный азот.

Скорость перехода аммонийного азота в нитратный зависит от необходимых для нитрификации условий: температуры, аэрации, влажности, биологической активности и реакции почвы. Часть азота в результате денитрификации иммобилизуется, превращаясь в органические формы, не усвояемые растениями, а часть переходит в газообразное состояние (N2, N2O, NO и др.) и теряется. Но такое возможно лишь при очень высоких дозах по азоту более 200 кг N/гa, когда происходит накопление нитратов, что не характерно для данного агрохимиката, максимальная рекомендуемая доза азота у которого составляет 80 кгN/гa.

Фосфор, как биогенный элемент, меньше теряется из окружающей среды вследствие малой его подвижности в почве. Высокая фиксирующая способность глинистых и суглинистых почв препятствует его миграции по профилю почвы, тем более до грунтовых вод. Величина коэффициента водной миграции (Ki) фосфора составляет 0,81. Диффузное перемещение фосфора при постоянной влажности почвы на уровне 60% полевой влагоемкости не превышает 1,5 см в год.

Сульфат-анион легко усваивается корневой системой растений, поглощаясь без дополнительных превращений. Часть сульфат ионов адсорбируется почвой, как путем включения в органическое вещество (например, в виде сульфатных эфиров гуминовых кислот), так и почвенными частицами, такими как гидроксид железа и полуторные оксиды алюминия.

Таким образом, с учетом высокой биодоступности агрохимиката растениям, при соблюдении регламентов и технологии применения агрохимиката, возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения, сопряжено с низким риском.

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

Воздействие на подземные воды приведено в разделе 5.2 настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров Российской Федерации рассчитана из максимальной дозы применения в 500 кг/га/год и представлена в таблице.

Воздействие токсичных элементов агрохимиката на почвенный покров

| Элемент (примесь) | Антропогенная нагрузка в кг/га/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная |  | Нормативно допустимая |
|  | 16-20+14S | 14-34+8S |  |
| Свинец | 0,0005 | 0,0005 | 1,250 |
| Кадмий | 0,0001 | 0,0001 | 0,013 |
| Мышьяк | 0,0047 | 0,0063 | 0,285 |
| Ртуть | 0,00005 | 0,00005 | 0,013 |

При соблюдении регламента применения величина антропогенной нагрузки не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21).

## 5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир

### 5.5.1. Воздействие на животный мир

#### 5.5.1.1. Наземные позвоночные

Млекопитающие

Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих

| Вид токсичности агрохимиката, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая пероральная токсичность: - мыши ГОСТ 32644-2014 «Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Острая пероральная токсичность - метод определения класса острой токсичности» | Марка 16-20+14S LD50 - 2721 мг/кг Марка 14-34+8S LD50 - 3293 мг/кг | Экспертное заключение ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, рег. № 24-исх-ОИ/183-Аг от 17.10.2024 г.) |

В соответствии с требованиями ГОСТ 32423-2013 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм», агрохимикат слаботоксичен для млекопитающих (5 класс опасности).

Агрохимикат применяют в твердом виде с заделкой в почву. Таким образом, при соблюдении регламента применения агрохимиката, применение удобрения сопряжено с низким риском для наземных позвоночных.

Птицы

Учитывая, что агрохимикат не оказывает токсическое воздействие на другую группу теплокровных животных (млекопитающие) в большей степени, чем сырьевые компоненты, более высокой токсичности агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S для птиц по сравнению с сырьевыми компонентами ожидать не следует.

#### 5.5.1.2. Водные организмы

Регистрируемый агрохимикат представляет собой азотно-фосфорное серосодержащее удобрение, состоящее в основном из диаммоний сульфата, аммоний дигидрофосфата, диаммоний гидрофосфата.

Токсичность составных компонентов и значения LC50 (ЕС50) для удобрения, рассчитанные по ГОСТ 32425-2013 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду», представлены в таблице.

Показатели острой токсичности для водных организмов

| Компонент | Рыбы | Беспозвоночные | Водоросли |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммоний дигидрофосфат | LC50 (96 ч)> 100 мг/л* NOEC (96 ч) ≥ 100 мг/л* Oncorhynchus mykiss | EC50 (48 ч) >100 мг/л* Daphnia magna | ErC50 (72 ч) > 100 мг/л* NOErC (72 ч) = 100 мг/л* Pseudokirchneriella subcapitata |
| Диаммоний гидрофосфат | LC50 (96 ч)> 100 мг/л* LC50 (96 ч) - 26500 мг/л** Oncorhynchus mykiss LC50 (96 ч) - 105-230 мг/л* Salmo gairdneri | EC50 (48 ч) >100 мг/л* Daphnia magna | ErC50 (72 ч) > 100 мг/л* NOErC (72 ч) = 100 мг/л* Pseudokirchneriella subcapitata |
| Сульфат аммония | LC50 (96 ч) - 45-141 мг/л** Cuprinus carpio LC50 (96 ч) - 53 мг/л* Oncorhynchus mykiss | EC50 (48 ч) - 129 мг/л** Daphnia magna EC50 (48 ч)- 121,7 мг/л* Ceriodaphnia acanthina | EC50 (120 ч)- 1600 мг/л* Chlorella vulgaris |
| Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S | LC50 >100 мг/л**** | EC50 = 813 (582-1136) мг/л*** | EC50> 100 мг/л**** |
| Сульфоаммофос NPS марка 14-34+8S | LC50 >100 мг/л**** | EC50 = 952 (718-1263) мг/л*** | EC50> 100 мг/л**** |
| * данные с сайта Европейского химического агентства. ** данные из информационных карт РПОХБВ. *** протоколы испытаний № 77.24.12634, № 77.24.12635 от 28.08.2024 г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» **** расчет по ГОСТ 32425-2013 |  |  |  |

Агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S практически не токсичен для водных организмов и в соответствии с требованиями ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения», не классифицируется как опасная химическая продукция.

При расчете риска для водных организмов после применения агрохимиката, максимальная концентрация агрохимиката в водоеме (поверхностный смыв и внутрипочвенный сток: 2%, водоем 300000 л, модель Focus (Step 1), норма внесения 500 кг/га/год) не превысит 33,3 мг/л, что ниже значений LC50 для рыб и ЕС50 для водорослей и беспозвоночных.

При соблюдении регламента применения агрохимиката его использование сопряжено с низким риском для всех групп водных организмов.

#### 5.5.1.3. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Показатели токсичности для дождевых червей

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Тестовый вид: Eisenia fetida, 14 дней ГОСТ 33036-2014 «Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дождевых червей» | LC50>1000 мг/кг | - Отчет о НИР «Определение острой токсичности агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S для дождевых червей» (ООО «ЭПИцентр», 01.10.2024 г.) - Отчет о НИР «Определение хронической (репродуктивной) токсичности агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S для дождевых червей» (ООО «ЭПИцентр», 01.10.2024 г.) |
| Хроническая токсичность (сублетальные эффекты) Тестовый вид: Eisenia fetida, 28 дней ГОСТ 33042-2014 «Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Тест на репродуктивность дождевых червей» | NOEC=1000 мг/кг |  |

Агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей. Сублетальные эффекты не отмечены.

Почвенные микроорганизмы

Показатели токсичности для почвенных микроорганизмов

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Влияние на процессы минерализации углерода ГОСТ 33041-2014 «Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Почвенные микроорганизмы: тест на трансформацию углерода» | Не наблюдается угнетения деятельности микробиоты агрохимикатом Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S, проявляемого в изменениях интенсивности нитрификации и эмиссии углерода в дозах 500 кг/га и 1000 кг/га | Отчет о НИР «Оценка влияния агрохимиката Сульфоаммофос NPS марка 16-20+14S на почвенные микроорганизмы» (ООО «ЭПИцентр», 01.10.2024 г.) |
| Влияние на процессы трансформации азота ГОСТ 32631-2014 «Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Почвенные микроорганизмы: испытание на трансформацию азота» |  |  |

Агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S не оказывает негативного воздействия на функциональную активность почвенных микроорганизмов при соблюдении регламента применения.

5.5.1.4. Другие нецелевые организмы

Агрохимикат и его составные компоненты не обладают инсектицидным, и инсекто-акарицидным действием, и не вызывают гибели насекомых.

Основываясь на важности питательных элементов агрохимиката и низкой токсичности, о чем свидетельствуют данные для млекопитающих, дождевых червей и почвенных микроорганизмов, а также на повсеместное распространение питательных элементов агрохимиката в окружающей среде (почва, вода, донные отложения и живые организмы), проведение токсикологических испытаний на полезных насекомых, в том числе на медоносных пчелах - научно не требуется.

### 5.5.2. Воздействие на растительный покров

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров - исключено. Применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S на сельскохозяйственных культурах, оказывает позитивное влияние на развитие растений и качество возделываемой продукции. Фитотоксичность не установлена (отчеты: ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2023 г.).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие районы высокой экологической значимости

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение агрохимикатов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

# 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

## 6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в водоохранной зоне водных объектов.

Запрещается применение агрохимиката вблизи водно-болотных угодий и на ключевых орнитологических территориях, представляющих собой водно-болотные угодья в соответствии с Федеральным законом от №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды».

На территории первого пояса санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения запрещаются все способы внесения удобрений.

Не допускается внесение удобрений с поливной водой, если сброс этой воды в водные объекты вызывает загрязнение поверхностных и подземных вод.

При хранении удобрений должна быть исключена возможность загрязнения ими поверхностных и подземных вод. Места хранения удобрений не должны быть подвержены затоплениям.

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т.к. агрохимикат не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод тесно связаны с охраной поверхностных вод и приведены в разделе 6.2. настоящего проекта.

## 6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 14.05.2024).

В соответствии с пп. 6 и. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

## 6.6. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления

Ведущими принципами использования агрохимикатов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при применении агрохимиката:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения агрохимиката с учетом оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с рекомендуемыми производителем регламентами применения.

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при хранении и использовании агрохимиката.

3.  Хранение удобрения осуществляют в закрытых складских помещениях изготовителя или потребителя, исключающих попадание атмосферных осадков (дождя, снега) и грунтовых вод. Допускается временное хранение удобрения в мягких контейнерах с полимерными вкладышами на открытой площадке в штабелях с размещением нижнего яруса контейнеров на поддонах или настилах и укрытием штабеля защищающими от атмосферных осадков.

Удобрение для личных подсобных хозяйств хранят в закрытом сухом помещении, исключающих от увлажнения и загрязнения. Хранить в местах не доступных для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов.

4. На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 14.05.2024).

5. Воды, стекающие с площадок для хранения, должны собираться в водонепроницаемые сборники, с последующим использованием этих вод для удобрения сельскохозяйственных угодий (согласно ГОСТ 17.1.3.11-84) или использоваться при приготовлении компостов.

6. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями.

# 7. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ; (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024), запрещается применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

С целью предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на человека, животных и водные организмы при применении агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в проекте технической документации рекомендуются следующие ограничения:

-запрещается применение удобрения на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и в период непосредственной угрозы паводка во втором поясе санитарной зоны;

-запрещается применение агрохимиката в водоохранной зоне всех видов водоёмов, в том числе рыбохозяйственных, которые регламентируются требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (п.6 ст.65) (редакция от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024);

- запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями;

- запрещается сбрасывать (сливать) остатки агрохимиката в канавы, овраги, канализацию, колодцы и водоемы;

-при работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Работать в респираторе, спецодежде, защитных очках и перчатках. После работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ;

-на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить;

-не допускать посторонних людей и детей к месту хранения агрохимиката;

-хранение агрохимиката разрешается только в специально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям. Склад должен обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения;

- не допускается совместное хранение агрохимиката с горючими материалами, кислотами, щелочами, органическими веществами, пестицидами;

-не допускается совместное транспортирование и хранение агрохимиката с кормами и пищевыми продуктами.

При обращении с Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S  необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно:

- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (разд. ХХV Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Главы II раздела 15 Требования к пестицидам и агрохимикатам документа «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (редакция от 14.05.2024);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел 12 Санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов);

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,

- Федеральному закону от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Соблюдать регламент применения агрохимиката в зонах санитарной охраны питьевых водоисточников в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

Соблюдать требования по применению агрохимиката в границах рыбоохранных зон поверхностных водных объектов регламентируемые:

Федеральным законом от 06.12.2007 № 333-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 03.12.2008 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».

Соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S неопределенностей не выявлено.

По заключениям НИИ агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые на всех типах почв в открытом и защищенном грунтах.

В соответствии с указанными заключениями для регистрации агрохимиката не назначаются дополнительные испытания.

Перечисленные заключения являются неотъемлемыми приложениями к проекту «Оценки воздействия на окружающую среду…».

# 9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S

Согласно заключениям, вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Анализ представленных материалов позволяет сделать следующее заключение.

Агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S производства ООО «ПГ «Фосфорит» заявлен к применению в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые на всех типах почв в открытом и защищенном грунтах.

При внесении агрохимиката в рекомендуемых дозах содержание токсичных веществ: свинца, кадмия, ртути, мышьяка в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы, установленные для почв сельскохозяйственного назначения (группа «а», песчаные и супесчаные почвы согласно СанПиН 1.2.3685-21).

По содержанию радионуклидов агрохимикат соответствует нормам радиационной безопасности Российской Федерации (СанПиН 2.6.1.2523-09).

Агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) в соответствии с МР 1.2.0235-21 «Гигиеническая классификация пестицидов и агрохимикатов по степени опасности».

С учетом вышеизложенного, считаем возможным государственную регистрацию на территории Российской Федерации без ограничения срока действия агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S производства ООО «ПГ «Фосфорит» для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах.

В соответствии с пп. 6 и. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09) и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29н Минздрава России от 28.01.2021 г. и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда").

3. Согласно заключениям, ведущих НИИ, агрохимикат Сульфоаммофос NPS марки: 16-20+14S; 14-34+8S допустим в качестве азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения для основного, предпосевного, припосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые на всех типах почв в открытом и защищенном грунтах.

Предназначен для использования в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах.

# 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

3. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

6. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.08.2024).

7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».