Проект технической документации на пестицид Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты

(2-этилгексиловые эфиры)

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2025 г.

# АННОТАЦИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г.               № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (редакция от 08.08.2024) пестициды подлежат государственной экологической экспертизе.

Регистрантом препарата является ООО «АХК-АГРО»

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентированном применении препарата гарантируют:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

- минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии;

- благоприятные экологические условия для проживания населения;

- максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружающей среды.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 08.07.2024 г., факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова от 14.11.2024 г., ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева от 20.05.2024 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	8

2.1. Объекты, на которых намечено применение пестицида	8

2.2. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы	8

2.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения	16

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	17

3.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	17

3.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида	18

3.3. Физико-химические свойства действующих веществ	24

3.4. Физико-химические свойства технических продуктов	29

3.5. Физико-химические свойства препаративной формы	33

4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	35

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Чисталан экстра, КЭ	106

5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух	106

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Водопотребление и водоотведение	106

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	107

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	107

5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир	108

5.5.1. Воздействие на животный мир	108

5.5.1.1. Наземные позвоночные	108

5.5.1.2. Водные организмы	108

5.5.1.3. Высшие водные растения	109

5.5.1.4. Медоносные пчелы	109

5.5.1.5. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	109

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие районы высокой экологической значимости	110

6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ	112

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	112

6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	112

6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	113

6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	113

6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира	114

6.6. Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления	116

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	119

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	120

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	124

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы:

ООО «Природа».

Регистрант:

ООО «АХК-АГРО», ОГРН 1030204614340,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25, офис 7.  Телефон: 8(347) 295-97-42, факс: 8(347) 295-97-43. Адрес электронной почты: axk@ufanet.ru

Изготовитель:

Производитель действующего вещества 2,4-Д кислоты:

- Цзянси Тяньюй Кемикал Ко., Лтд., Яньхуа Роуд, Синань Солт, Кемикал Индастриал Парк, Синань Каунти, Цзянси Провинс, Китай, 331300.

Производитель действующего вещества дикамбы:

- Тагрос Кемикалс Индия Пвт. Лимитед, «Тагрос Хаус», № 4 (Олд 10), Клаб Хаус Роуд, Анна Салай, Ченнай, 600002, Тамил Наду, Индия.

На производственной площадке:

- А4/1 & 2, Сипкот Индастриал Комплекс, Пачаянкуппам, Куддалор - 607005, Тамилнаду, Индия.

Производитель препарата, 2-этилгексиловых эфиров 2.4-Д кислоты (2-ЭГЭ 2.4-Д кислоты) и дикамбы (2-ЭГЭ дикамбы):

- ООО «АХК-АГРО», 4500 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25, офис 7 на производственной площадке, расположенной по адресу: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65.01,

2. Заказчик материалов:

ООО «АХК-АГРО», ОГРН 1030204614340,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25, офис 7.  Телефон: 8(347) 295-97-42, факс: 8(347) 295-97-43. Адрес электронной почты: axk@ufanet.ru

3. Разработчик материалов:

ООО «Природа» 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 10, помещ. 1/2.

4. Сведения об изменениях, внесенных в материалы, в случае если объектом государственной экологической экспертизы является объект, ранее получивший положительное заключение

Препарат Чисталан экстра, КЭ(420 + 60 г/л), д.в. 2.4-Д кислота + дикамба кислота (2-этилгексиловые эфиры), регистранты ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» и ООО «АХК-АГРО» (Россия), согласно «Государственному каталогу...» (М., 2024 г) имеет государственную регистрацию (до 19.07.2025 г.) в качестве гербицида против однолетних двудольных, в том числе устойчивых к 2.4-Д и 2М-4Х, и некоторых многолетних двудольных сорных растений при однократном наземном применении на следующих культурах: пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь яровая и озимая - опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку (озимые обрабатывают весной) с нормой расхода 0.67-0.9 л/га; овес - опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку с нормой расхода 0.67-0.8 л/га; кукуруза - опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры с нормой расхода 0.67-0.9 л/га. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.

ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» (Республика Башкортостан) представило письмо (за № 18 от 01 июля 2020 г.), согласно которому ООО «АХК-АГРО» имеет равные права на владение следующей научно-технической документацией: мониторинговые исследования уровня загрязнения 2.4-Д кислотой почвы, подземных и поверхностных водоисточников при применении 2.4-Д содержащих препаратов с нормой расхода 1.6 л/га за 2 сезона в трех почвенно-климатических зонах России (договор № 484/10 от 14.07.2010 г.); проведение скрининговых исследований технического продукта 2.4-Д кислоты с целью обоснования ПДК в атмосферном воздухе населенных мест (договор № 122/11 от 14.03.2011 г.). ООО «АХК-АГРО» имеет право использовать данные по вышеуказанным отчетам по своему усмотрению, предоставлять ссылки на отчеты без согласования с ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ».

ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» (Республика Башкортостан) также предоставлено письмо (от 09.12.2021 г. за № 247), в котором подтверждает, что не будет участвовать в перерегистрации препарата Чисталан экстра, КЭ(420 + 60 г/л) после окончания срока действия Свидетельства о государственной регистрации указанного пестицида.

В настоящее время препарат Чисталан экстра, КЭ(420+60 г/л), регистранта ООО «АХК-АГРО» (Россия), представлен для перерегистрации.

# 2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 2.1. Объекты, на которых намечено применение пестицида

Пестицид не оказывает воздействия на геоморфологию, геологическое строение территории, геокриологические условия, в связи с этим данную характеристику приводить нецелесообразно.

## 2.2. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы

Пестицид рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведено описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пестицида, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек. Питание рек преимущественно снеговое.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Зона дерново-подзолистых почв

Климат зоны распространения дерново-подзолистых почв умеренно влажный. В год выпадает 350-700 мм осадков. Максимум выпадения осадков приходится на вторую половину лета (июль-август), минимум – на зиму. Продолжительность периодов с температурой > 10 °C 40-155 дней. Сумма активных температур колеблется от 1600 до 2450 °С на западе и от 1400 до 1750 °С на востоке. Средняя температура июля около +17…+20 °С, января -2...-5 °С (до -20...-25 °С на востоке). Коэффициент увлажнения (КУ > 1). Тип водного режима промывной, т.е. происходит ежегодное промачивание почвенного профиля до грунтовых вод. По содержанию гумуса в горизонте различают слабогумусные (1-2 %), среднегумусные (2-4 %) и сильногумусные (>4 %) почвы. Для европейской части этой зоны большое влияние на климат оказывают циклоны, периодически приходящие с запада, со стороны Атлантического океана (появление прохладных, облачных и дождливых дней летом и оттепелей со снегопадами зимой). В восточных частях зоны погода более устойчива и климат приобретает континентальный характер.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Зона каштановых почв сухостепной области

Каштановые почвы формируются в условиях сухого континентального климата с теплым продолжительным летом и холодной зимой. Годовая температура воздуха равна в западной части +9, восточной +2-3°, соответственно изменяется средняя температура января от -5 до -25° и июля от +20 до +25° С.  Сумма температур выше 10° С равняется 3300-3500 в западной части зоны и 1600-2100 в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны — 350-400 мм, в центре — 320-350 мм и на юге около 250 - 300 мм. В восточных районах осадки составляют 200-300 мм. В Забайкалье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый характер. Летом испарение значительно  превышает количество  осадков,  что  создает  непромывной  тип водного режима почвы. Недостаточное и неустойчивое увлажнение обусловливает меньшее развитие биомассы, а следовательно, меньше накапливается гумуса и элементов минерального питания растений. Влаги хватает только для выноса из корнеобитаемого слоя почвы наиболее растворимых солей.

Зона черноземов лесостепной и степной областей

Климат черноземной зоны характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. В восточных областях зима холодная и очень холодная. Неоднородность климата, особенно в степной зоне, проявляется прежде всего в различиях обеспеченности теплом в период вегетации, зимних температур и характера увлажнения. По мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков. Более мягкий и менее континентальный климат в северной части зоны (лесостепь). Годовая температура воздуха изменяется с запада на восток от +8-9 до минус 2-3, сумма эффективных температур соответственно от 2300-3500 до 1500-23000, количество осадков-500-600 и 300-350 мм, с максимумом в летний период. Такие условия определяют в черноземах непромывной тип водного режима и произрастание богато разнотравно-злаковой растительности. Ежегодно растительность поставляет в почву 20-40 т/га органических остатков, богатых основаниями. Причем скорость их разложения отстает от поступления, что ведет к накоплению в почвах гумуса гуматного типа.

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

## 2.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения

| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредные объекты | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,67-0,9 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь яровая и озимая | Однолетние двудольные, в том числе - устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | 55(1) |
| 0,67-0,8 | Овес |  | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га |  |
| 0,67-0,9 | Кукуруза |  | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 100200 л/га | 60(1) |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

# 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 3.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата:

Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры)

2. Назначение препарата:

Гербицид

3. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, № CAS):

ISO: 2,4-Д кислота

IUPAC: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота

№ CAS: 94-75-7

ISO: дикамба

IUPAC: 3,6-дихлор-о-анисовая кислота

№ CAS: 1918-00-9

4. Химический класс действующих веществ:

2,4-Д кислота – феноксикарбоновая кислота.

Дикамба – бензойная кислота.

5. Концентрация действующих веществ (в г/л или в г/кг):

420 г/л + 60 г/л

6. Препаративная форма:

Концентрат эмульсия (КЭ)

7. Нормативная документация:

ТУ 20.20.12-004-14700327-2024

Выписка из технологического регламента производства препарата Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) ТУ 20.20.12-004-14700327-2024.

## 3.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида

1. Спектр действия:

Гербицид.

2. Сфера применения:

- Культуры: пшеница яровая и озимая, рожь, ячмени, овес, кукуруза.

- Вредные объекты:

Высокочувствительные виды сорных растений:

Аистник цикутовый - Erodium cicutarium,

Галинсога мелкоцветковая - Galinsoga parviflora,

Горчица полевая - Sinapis arvensis,

Гулявник лекарственный - Sisymbrium officinale,

Дескурения Софьи - Descurainia sophia,

Дурнишник, виды - Xanthium spp.,

Канатник Теофраста - Abutilon theophrastii,

Марь белая - Chenopodium album,

Мелколепестник канадский - Erigeron canadensis,

Очный цвет пашенный - Anagallis arvensis,

Пастушья сумка обыкновенная - Capsella bursa-pastoris,

Подсолнечник сорнополевой - Helianthus lenticularis,

Рыжик мелкоплодный - Camelina microcarpa,

Сурепка обыкновенная - Barbarea vulgaris,

Щавель курчавый - Rumex crispus,

Чина, виды - Lathyrus spp.,

Ярутка полевая - Thlaspi arvense.

Менее чувствительные виды сорных растений:

Амброзия полыннолистная - Ambrosia artemisiifolia,

Бодяк полевой - Cirsium arvense,

Василек синий - Centaurea cyanus,

Дымянка аптечная - Fumaria officinalis,

Клоповник, виды - Lepidium spp..

Липучка, виды - Lappula spp.,

Льнянка обыкновенная - Linaria vulgaris,

Латук татарский - Lactuca tatarica.

Звездчатка средняя - Stellaria media,

Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale, Осот полевой - Sonchus arvensis,

Пикульник (виды) - Galeopsis spp.,

Ромашка непахучая - Matricaria inodorum,,

Чистец, виды - Stachys spp.,

Щирица запрокинутая - Amaranthus retroflexus,

Ясколка, виды - Cerastium spp.

Среднечувствительные виды сорных растений:

Вероника, виды - Veronica spp.,

Вьюнок полевой - Convolvulus arvensis,

Горец, виды - Polygonum spp.,

Конопля сорнополевая - Cannabis ruderalis,

Крапива, виды - Urtica urens.

Короставник полевой - Knautia arvensis,.

Курай (солянка) - Salsola australis,

Лапчатка прямостоячая - Potentilla erecta,

Лопух, виды - Arctium spp.,

Мать-и-мачеха обыкновенная - Tussilago farfara,

Подмаренник цепкий - Galium aparine,

Поповник - Leucanthemum vulgare,

Татарник колючий Onopordum acanthium,

Торица полевая - Spergula arvensis,

Фиалка полевая - Viola arvensis,

Щавель конский - Rumex confertus,

Яснотка, виды - Lamium spp.

3. Рекомендуемый регламент применения:

| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредные объекты | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,67-0,9 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь яровая и озимая | Однолетние двудольные, в том числе - устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | 55(1) |
| 0,67-0,8 | Овес |  | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га |  |
| 0,67-0,9 | Кукуруза |  | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 100200 л/га | 60(1) |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

4. Вид и механизм действия на вредные организмы:

2,4-Д кислота, как синтетический ауксин, в избыточных количествах нарушает нормальный рост растений, вызывает разрастание и деформацию клеток флоэмы и ксилемы, что нарушает процесс фотосинтез и водный обмен у двудольных растений.

Дикамба, как гормоноподобное вещество, также вызывает разнообразные разрастания и деформации листьев, скручивание стебля, образование опухолей и другие формативные изменения у двудольных растений.

5. Период защитного действия:

До 30-40 дней в зависимости от погодных условий и появления новой волны всходов однолетних двудольных сорных растений.

6. Селективность:

Высокую чувствительность к препарату проявляют многие виды двудольных сорных растений (сурепица обыкновенная, татарник колючий, чертополох курчавый, виды герани, крестовника, полыни, лютики и подорожники). Менее чувствительны некоторые виды сорных растений из семейства сложноцветные и солянки.

7. Скорость воздействия:

Визуальные признаки гербицидного эффекта проявляются через 2-4 дня в зависимости от вида и фазы развития сорных растений. Полная гибель сорняков наступает через 7-10 дней.

8. Совместимость с другими препаратами:

По сведениям регистранта препарат совместим с гербицидами основе сульфонилмочевин и клопиралида. Препарат не рекомендуется смешивать с гербицидами на основе феноксапроп-П-этила, клодинафоп-пропаргила и арилоксифеноксипропионатов.

При приготовлении баковых смесей необходима предварительная проверка на физикохимическую совместимость и фитотоксичность смешиваемых компонентов для культурных растений. Следует избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения (диспергирования)в воде.

9. Фитотоксичность, толерантность культур:

При соблюдении регламентов применения препарат не фитотоксичен: заявленные к регистрации зерновые колосовые культуры и кукуруза проявили в испытаниях высокий уровень толерантности, однако, перечисленные культуры могут проявлять чувствительность к препарату в фазу всходов.

10. Возможность возникновения резистентности:

Риск возникновения резистентности оценивается как средний: известны случаи появления устойчивых популяций двудольных сорняков при многолетнем применении препаратов на основе 2,4-Д (звездчатка средняя, подмаренник цепкий ромашка непахучая, горчак розовый) или на основе бензоатов (редька дикая, виды щирицы).

Для предотвращения проявлений резистентности рекомендуется чередование в применении гербицидов с различным механизмом действия и соблюдение норм их расхода.

11. Возможность варьирования культур в севообороте:

Нет ограничений.

12. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других странах:

Не требуются - препарат Чисталан экстра, КЭ (376 г/л 2,4-Д кислоты + 54 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) прошел полный цикл регистрационных испытаний на территории Российской Федерации.

13. Технология применения пестицида:

Наземное опрыскивание серийно выпускаемыми штанговыми наземными опрыскивателями ОПВ-1200, ОПВ-2000, ОП-2000, ОПШ-15, ОП-2000, ОП-2000-2-01, Кертитокс и др.

Рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Перед применением рабочего раствора препарат следует тщательно перемешать в заводской упаковке. Затем отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой и при работающей мешалке добавляют необходимое количество препарата, при этом несколько раз промывают емкость, в которой готовился раствор. Затем полностью заполняют бак опрыскивателя водой при включенной мешалке.

Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. При отсутствии средств механизации приготовление рабочих растворов препарата не допускается. Во время приготовления рабочего раствора и заправки опрыскивателей не допускается пролив рабочей жидкости. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. После опрыскивания оборудование должно быть немедленно промыто.

Территория заправочных пунктов должна быть асфальтирована или бетонирована и иметь санитарно-защитную зону не менее 200 м, которую после окончания работ обязательно обезвреживают. Для этой цели можно использовать также утрамбованные земляные площадки, которые после окончания работ обезвреживают и перепахивают.

Следует избегать сноса опрыскивающего раствора на смежные сельскохозяйственные культуры и полезные растения.

14. Биологическая эффективность:

Препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры.) был включен в Дополнение № 34//OT 01.03.2022 года к Плану регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в 2022-2023 гг. в трех почвенно-климатических зонах РФ в полном объеме.

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», рассмотрев материалы ООО «АХК-АГРО» на препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры)и учитывая, что эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) подтверждена опытами 2022-2023 гг., что действующие вещества препарата хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения гербицидов на основе 2,4-Д кислоты и дикамбы, в полном соответствии с предоставленными отчетами и руководствуясь Приложением 4 «Объемы регистрационных испытаний. Гербициды, дефолианты, десиканты», позиции таблицы на стр. 39 - культуры, заявляемые на регистрацию: пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый, овес яровой, рожь озимая, рожь яровая, кукуруза «Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности. М., 2023 г.», рекомендует Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) для государственной регистрации на территории Российской Федерации сроком на 10 лет для применения в качестве гербицида по регламентам.

## 3.3. Физико-химические свойства действующих веществ

2,4-Д кислота

1. Действующее вещество (по ISО, IUРАС, N САS)

ISO: 2,4-Д кислота

IUPAC: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота

№ CAS: 94-75-7

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула

С8Н6О3С12

4. Молекулярная масса

221,04

5.Агрегатное состояние

Твердое (кристаллический порошок)

6. Цвет, запах

Белый, без запаха

7. Давление паров при температуре 20 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия

При 20°С: 0,02 мПa

8. Растворимость в воде

540 г/л

9. Растворимость в органических растворителях

г/л при 25°С:

Ацетон – 850;

этанол – 1300;

толуол -6.7.

10. Коэффициент распределения n-октанол / вода

log P = 2,81 (20°С)

11. Температура плавления

140,5°С

12. Температура кипения и замерзания

160°С при 0.4 мм рт. ст.

13. Температура вспышки и воспламенения

Взрывобезопасная трудногорючая жидкость с температура вспышки в открытом тигле + 117 °С, температура воспламенения + 200 °С.

14. Стабильность в водных растворах (рН 5,7,9) при 20 градусов Цельсия

2,4-Д стабильна в нейтральной среде. При рН ниже 3 и выше 7 гидролизуется до фенола и оксикислоты.

15. Плотность

1,565 г/см3 (30°С).

2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAС, № CAS)

ISO: 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты

IUPAC: 2-этилгексил-(2,4-дихлорфенокси) ацетат

№ CAS: 1928-43-4

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула

С16Н22Сl2О3

4. Молекулярная масса

333,3

5.Агрегатное состояние

Жидкость

6. Цвет, запах

Бесцветная жидкость со специфическим запахом спиртовых эфиров

7. Давление паров при температуре 20 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия

2.06×10-6 мм рт. ст. (20°С)

8. Растворимость в воде

Не растворяется в воде (< 0,7 мг/л  20°С)

9. Растворимость в органических растворителях

Хорошо растворим в большинстве органических растворителей

10. Коэффициент распределения n-октанол / вода

КOW log P= 6.2

11. Температура плавления

Не требуется (жидкость)

12. Температура кипения и замерзания

200-203°С при 5 мм рт.ст.

13. Температура вспышки и воспламенения

Температура вспышки – 135°С, воспламенения - 243°С

14. Стабильность в водных растворах (рН 5,7,9) при 20 градусов Цельсия

Стабилен в нейтральных водных растворах

15. Плотность

1,15 ± 0,06 г/см3 при 20°С.

Дикамба

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAС, № CAS)

ISO: Дикамба

IUPAC: 3,6-дихлор-о-анисовая кислота

№ CAS: 1918-00-9

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула

С8Н6О3Сl2

4. Молекулярная масса

221,04

5.Агрегатное состояние

Кристаллическое вещество

6. Цвет, запах

Бесцветное вещество без запаха

7. Давление паров при температуре 20 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия

3,4×10-5 мм рт.ст. при 25°С

8. Растворимость в воде

6,5 г/л при 25°С

9. Растворимость в органических растворителях

г/100 г при 25°С:

этанол - 92,3; ксилол - 7,8

ацетон - 810 г/л при 25°С

диоксан - 1180 г/л

10. Коэффициент распределения n-октанол / вода

2,77 ± 0,35 (расчет)

11. Температура плавления

114-116°С

12. Температура кипения и замерзания

Разлагается при 200°С

13. Температура вспышки и воспламенения

ТВСП. и ТВОСПЛ. отсутствуют

14. Стабильность в водных растворах (рН 5,7,9) при 20 градусов Цельсия

Дикамба очень устойчива к гидролизу в любых средах

15. Плотность

1,57 г/см3 при 25°С.

2-этилгексиловый эфир дикамбы

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAС, № CAS)

ISO: 2 - этилгексиловый эфир 3,6-дихлор-2-ме-токсибензойной  кислоты

IUPAC: 2-этилгексил-(2,4-дихлорфенокси)ацетат

№ CAS: 1928-43-4

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула

С16Н22Сl2О3

4. Молекулярная масса

333,3

5.Агрегатное состояние

Жидкость

6. Цвет, запах

Бесцветная жидкость со специфическим запахом спиртовых эфиров

7. Давление паров при температуре 20 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия

Не изучалось

8. Растворимость в воде

Не растворяется в воде (< 0,3 мг/л  20°С)

9. Растворимость в органических растворителях

Хорошо растворим в большинстве органических растворителей

10. Коэффициент распределения n-октанол / вода

КOW log P= 6.6

11. Температура плавления

Не требуется (жидкость)

12. Температура кипения и замерзания

210°С при 0,7 мм рт.ст

13. Температура вспышки и воспламенения

Нет данных

14. Стабильность в водных растворах (рН 5,7,9) при 20 градусов Цельсия

Стабилен в нейтральных водных растворах

15. Плотность

1,15 г/см3 при 20°С.

## 3.4. Физико-химические свойства технических продуктов

2,4-Д кислота

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей

| № п/п | Наименование | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,4-Д кислота | 98,78% |
| 2 | Примесь №1 | 0,07% |
| 3 | Примесь №2 | 0,06% |
| 4 | Примесь №3 | 0,14% |
| 5 | Влага | 0,20% |
| 6 | Свободный фенол | 0,009% |
| 7 | Примеси нерастворимые в триэтаноламине | 0,07% |
| 8 | Сульфатная зола | 0,05% |

2. Агрегатное состояние

Твердое (кристаллический порошок).

3. Цвет, запах

Белого цвета со слабым запахом хлорфенолов

4. Температура плавления

140.5°С

5. Температура вспышки и воспламенения

Температура вспышки – 183°С, воспламенения – 262°С.

6. Плотность

1,565 г/см3 (30°С).

7. Термо- и фотостабильность

2,4-Д устойчива до 50°С в течение 2-х лет. Подвергается фотохимическому разложению.

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также аналитический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляющие.

Определение основного вещества химическим и хроматографическим методами. Определение примесей химическим, хроматографическим и спектрофотометрическим методами.

2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей

| № п/п | Наименование | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты | не менее 94% |
| 2 | 2,4-Д кислота | не более 1% |
| 3 | 2-этилгексанол | не более 5% |

2. Агрегатное состояние

Жидкость

3. Цвет, запах

Коричневого цвета со специфическим запахом

4. Температура плавления

197-203°С при 5 мм рт. ст.

5. Температура вспышки и воспламенения

Температура вспышки – 135°С

6. Плотность

1,078 г/см3 при 20°С.

7. Термо- и фотостабильность

Устойчив до температуры кипения, подвергается фотохимическому разложению

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также аналитический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляющие.

Химический, хроматографический.

Дикамба

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей

| № п/п | Наименование | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дикамба | не менее 97% |
| 2 | 3,6-дихлор-2-гид-роксибензойной кислоты | не более 0,11% |

2. Агрегатное состояние

Кристаллическое вещество

3. Цвет, запах

Цвета светлой бронзы со специфическим запахом

4. Температура плавления

90-100оС.

5. Температура вспышки и воспламенения

Отсутствуют

6. Плотность

1,57 г/см3 при 25оС.

7. Термо- и фотостабильность

Дикамба устойчива до 200оС. При дальнейшем повышении температуры разлагается. При нормальной температуре в неповрежденной таре устойчива практически неограниченное время. Подвергается фотохимиическому разложению

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также аналитический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляющие.

Определение основного вещества и примесей хроматографическим методом.

2-этилгексиловый эфир дикамбы

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей

| № п/п | Наименование | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-этилгексиловый эфир дикамбы | не менее 94% |
| 2 | Дикамба и ее изомеры | не более 1% |
| 3 | 2-этилгексанол | не более 5% |

2. Агрегатное состояние

Жидкость

3. Цвет, запах

Прозрачная темно-бордовая жидкость со специфическим запахом спиртовых эфиров.

4. Температура плавления

195оС при 0,7 мм рт.ст.

5. Температура вспышки и воспламенения

Нет данных.

6. Плотность

1,084 г/см3 при 20°С.

7. Термо- и фотостабильность

Устойчив до температуры кипения.  Подвергается   фотохимическому разложению

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также аналитический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляющие.

Газожидкостная хроматография.

## 3.5. Физико-химические свойства препаративной формы

1. Агрегатное состояние

Жидкость (концентрат эмульсии).

2. Цвет, запах

От светло- до темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

3. Стабильность водной эмульсии или суспензии

Из 100 см3 2%-ной (по препарату) водной эмульсии в течение 4-х часов отстаивания не должно выделяться масла - более 0,3 мл. Осадок, легко переходящий в эмульсию при переворачивании отстойника, не является браковочным показателем

4. рН

Показатель рН не определяется. Кислотность определяется по содержанию свободных кислот. Массовая доля свободных кислот в пересчете на 2,4-Д не более 1,5%.

5. Содержание влаги (%)

До 1%

6. Вязкость

166,3 спз при +15оС

120,3 спз при +20оС

7. Дисперсность

Однородная жидкость

8. Плотность

1090 + 10 кг/м3 при 10оС.

9. Размер частиц

менее 1 мкм – 60%; 1–2 мкм – 24%

2-4 мкм – 13%; более 4 мкм – 3%

10. Смачиваемость

Не требуется (жидкость).

11. Температура вспышки

ТВСП. 212оС.

12. Температура кристаллизации, морозостойкость

Температура кристаллизации минус 20оС. Препарат, охлажденный в течение 2-х часов при минус 40+3оС и, выдержанный, в течение 1 часа при плюс 18-25оС, сохраняет однородность. Физико-химические и биологические свойства препарата не изменяются.

1З. Летучесть

Не летуч.

14. Данные по слеживаемости

Не требуется (жидкость)

15. Коррозионные свойства

Препарат и рабочие растворы не проявляют коррозионные свойства в отношении узлов серийно выпускаемых опрыскивателей. Для затаривания препарата рекомендуется полиэтиленовая и стальная тара, применяемая для химической продукции.

16. Качественный и количественный состав примесей

По 2,4-Д кислоте – содержание 2,3,7,8-ТХДД не более 0,1 ppb, содержание 2,4-дихлорфенола не более 0,3%; остальное до 100% - вода, сульфатная зола, сухой остаток.

17. Стабильность при хранении

Препарат стабилен при хранении в температурном интервале от плюс 40оС до минус 40оС.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления. По истечении указанного срока препарат необходимо проанализировать. При соответствии результатов анализа нормам, предусмотренным НТД, препарат можно использовать по прямому назначению.

# 4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры.) был включен в Дополнение № 34//OT 01.03.2022 года к Плану регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в 2022-2023 гг. в трех почвенно-климатических зонах РФ в полном объеме.

Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, д. Ромоданово, ООО «Рассвет» (1-я зона, Центральный регион возделывания сельскохозяйственных культур.).

Кукуруза. Сорт/гибрид: Матеус. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах кукурузы сорта Матеус. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,9 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 10 до 13 экз./м2, многолетние двудольные - до 7-8 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 88,3% до 94% (0,67 л/га) и 93,3-98,6% (0,9 л/га); щирица запрокинутая - 86,7-92,3% (0,67 л/га) и 92,7-96,7% (0,9 л/га); горец вьюнковый - 85,4-90,3% (0,67 л/га) и 90,6-95% (0,9 л/га); лютик ползучий - 88-93,5% (0,67 л/га) и 92-97,3% (0,9 л/га); латук татарский - 84,5-90,5% (0,67 л/га) и 90,3-95,3% (0,9 л/га); льнянка обыкновенная - 81,7-90,3% (0,67 л/га) и 88,3-95% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (91,2%), массу до 26,2 г/м2 (91,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1 экз./м2 (94,1%), массу до 17,3 г/м2 (94,3%);

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (89,3%), массу до 32,2 г/м2 (89,5%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1 экз./м2 (92,9%), массу до 20,7 г/м2 (93,3%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (94,1%), массу до 17,5 г/м2 (94,3%); многолетних сорных растений до 1 экз./м2 (92,9%), массу до 21,3 г/м2 (93,1 %).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,5 экз./м2 (86,8%), массу до 48 г/м2 (86,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,8 экз./м2 (90,5%), массу до 33,9 г/м2 (90,4%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,4 экз./м2 (84%), массу до 52,6 г/м2 (84,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,8 экз./м2 (88%), массу до 38,8 г/м2 (88,5%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,9 экз./м2 (90%), массу до 17,5 г/м2 (94,3%); многолетних сорных растений до 1,8 экз./м2 (87,9%), массу до 39,3 г/м2 (88,4%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах кукурузы сорта Матеус. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям/агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность кукурузы в контроле составила 38,8 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12,7% и 16,7% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га -45,1 ц/га (прибавка 16,4%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Кукуруза. Сорт/гибрид: Алмаз. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах кукурузы сорта Алмаз. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 27 - 30 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 17 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 88,2% по количеству и 87,7% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 97,1% по количеству и 96,3% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 97,1% по количеству и 96,8% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 83,8% (по количеству) и 81,7% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 94,6% (по количеству) и 95% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 91,9% по количеству и 90,9% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 81,6% (0,67 л/га) и 89,5% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 84,2%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 38 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 76,2% по снижению количества сорных растений и 74,2% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 85,7% и 86,1% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 85,7% по снижению количества и 83,4% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 76% (0,67 л/га) и 84% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 73,9% (0,67 л/га) и 83,7% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений 88%, по снижению массы - 86,2%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 68%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 80%, Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 84%.

Средняя урожайность кукурузы в контроле - 53,5 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 9,9% (0,67 л/га) и 17,4% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 15,5%.

Овес. Сорт: Юбиляр. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах овса сорта Юбиляр. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4/Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 11 до 12 экз./м2, многолетние двудольные - 8-9 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 92,1% до 95,8% (0,67 л/га) и 97,1-100% (0,8 л/га); латук компасный - 90,6-95,5% (0,67 л/га) и 96-100% (0,8 л/га); горец вьюнковый - 89,8-92,8% (0,67 л/га) и 94,8-97% (0,8 л/га); лютик ползучий - 88,3-92% (0,67 л/га) и 95,3-99% (0,8 л/га); латук татарский - 86-91,5% (0,67 л/га) и 94-97,5% (0,8 л/га); льнянка обыкновенная - 87,5-92% (0,67 л/га) и 93,5-96,7% (0,8 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (92,8%), массу до 22,9 г/м2 (92,9%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 0,7 экз./м2 (96,1%), массу до 12 г/м2 (96,3%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (90%), массу до 29,9 г/м2 (90,3%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (94,3%), массу до 17,2 г/м2 (94,4%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 0,7 экз./м2 (96,1%), массу до 12,9 г/м2 (96%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (94,1 %), массу до 17 г/м2(94,5%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,3 экз./м2 (88,5%), массу до 41,5 г/м2 (88,8%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 1,6 экз./м2 (92%), массу до 28,8 г/м2 (92,2%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,3 экз./м2 (85,6%), массу до 50,7 г/м2 (86%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (91,9%), массу до 30,3 1 м2 (9 1,6%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,7 экз./м2 (91,5%), массу до 31 г/м2 (91,6%); многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (91,3%), массу до 30,5 г/м2 (91,6%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах овса сорта Юбиляр. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность овса в контроле составила 24,2 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,8 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12,2% и 16,3% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 28,1 ц га (прибавка 16,1%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Овес. Сорт: Буланый. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах овса сорта Буланый. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 19-28 экз./м2, многолетних двудольных - от 14 до 15 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 82,1% по количеству и 82,5% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 78,8% (по количеству) и 79,3% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 93,9% (по количеству) и 93% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 97% по количеству и 96,7% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 77,8% (0,67 л/га) и 91,7% (0,8 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 91,7%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 36 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 73,9% по снижению количества сорных растений и 75,9% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества 87% и 86,2% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 87% по снижению количества и 87,9% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 69,2% (0,67 л/га) и 88,5% (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений и 68% (0,67 л/га) и 87,9% (0,8 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 84,6%, по снижению массы - 85,7%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 71,4%, Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 82,1%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 78,6%.

Средняя урожайность овса в контроле - 42,2 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 9,7% (0,67 л/га) и 13,3% (0,8 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 13,7%.

Пшеница озимая. Сорт: Мера. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах озимой пшеницы сорта Мера. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,9 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 12 до 14 экз./м2, многолетние двудольные - 7-9 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 87,8% до 92,5% (0,67 л/га) и 92,2-96,3% (0,9 л/га); щирица запрокинутая - 86,3-91,7% (0,67 л/га) и 92,3-95,7% (0,9 л/га); горец вьюнковый - 87,3-93,8% (0,67 л/га) и 93,3-97,3% (0,9 л/га); лютик ползучий - 86-92,3% (0,67 л/га) и 91,8-97% (0,9 л/га); латук татарский - 85-91,3% (0,67 л/га) и 91,8-95,3% (0,9 л/га); льнянка обыкновенная - 85,3-90,3% (0,67 л/га) и 90,3-94,7% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,7 экз./м2 (91,5%), массу до 30,1 г/м2 (91,6%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1 экз./м2 (95%), массу до 18,7 г/м2 (94,8%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (88,3%), массу до 29,8 г/м2 (88,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (92,5%), массу до 18,7 г/м2 (92,9%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (95%), массу до 19 г/м2 (94,7%); многолетних сорных растений до 0,9 экз./м2 (92,3%), массу до 19 г/м2 (92,8%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,5 экз./м2 (89,1%), массу до 45,5 г/м2 (89,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,7 экз./м2 (92,6%), массу до 30 г/м2 (92,9%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,5 экз./м2 (84,4%), массу до 54,7 г/м2 (84,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,5 экз./м2 (90,6%), массу до 32 г/м2 (91,1%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,8 экз./м2 (92,2%), массу до 33,9 г/м2 (92%); многолетних сорных растений до 1,8 экз./м2 (88,8%), массу до 39,1 г/м2 (89,1 %).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах озимой пшеницы сорта Мера. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Урожайность озимой пшеницы в контроле составила 36,6 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,9% и 17,2% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 42,8 ц/га (прибавка 17,1%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Пшеница озимая. Сорт: Бодрый. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах озимой пшеницы сорта Бодрый. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 28 - 30 экз./м2, многолетних двудольных - от 17 до 19 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 83,8% по количеству и 82,4% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 91,9% по количеству и 90,7% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 95% по количеству и 94,1% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 80,5% (по количеству) и 81,3% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 90,2% (по количеству) и 88,8% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 90,2% по количеству и 89,2% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 79,5% (0,67 л/га) и 88,6% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 86,4%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 44 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 78,3% по снижению количества сорных растений и 79% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 87% и 86% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 87% по снижению количества и 87,8% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 76,9% (0,67 л/га) и 84,6% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 76% (0,67 л/га) и 84,2% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений 80,8%, по снижению массы - 79,2%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 69,2%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 76,9%, Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 76,9%.

Средняя урожайность озимой пшеницы в контроле - 25,3 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 10,7% (0,67 л/га) и 16,2% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 15%.

Пшеница яровая. Сорт: Лада. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах яровой пшеницы сорта Лада. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 11 до 12 экз./м2, многолетние двудольные - 7-9 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 91,1% до 95,7% (0,67 л/га) и

94,9-99,1% (0,9 л/га); щирица запрокинутая - 86,7-90,3% (0,67 л/га) и 90,7-95,3% (0,9 л/га); горец вьюнковый - 85,5-92,3% (0,67 л га) и 92,5-96,7% (0,9 л/га); лютик ползучий - 88-92,5% (0,67 л/га) и 95,2-100% (0,9 л/га); латук татарский - 85,4-91,8% (0,67 л/га) и 95,3-98% (0,9 л/га); льнянка обыкновенная - 86,9-90,5% (0,67 л/га) и 92-97,2% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,2 экз./м2 (92,9%), массу до 24,7 г/м2 (92%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,7 экз./м2 (95,9%), массу до 13,3 г/м2 (95,7%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (89,2%), массу до 32,4 г/м2 (88,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,7 экз./м2 (94,6%), массу до 16,1 г/м2 (94,4%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (94,1%), массу до 19,7 г/м2 (93,6%); многолетних сорных растений до 0,9 экз./м2 (93,1 %), массу до 19,2 г/м2 (93,3%).

2. Через 45 дней после обработки:

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,1 экз./м2 (88,9%), массу до 42 г/м2 (88,5%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,4 экз./м2 (92,6%), массу до 28,7 г/м2 (92,1%);

-	применение гербицида Чисталан экстра. КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,5 экз./м2 (85,3%), массу до 58,6 г/м2 (85%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (92,4%), массу до 30,7 г/м2 (92,1%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,6 экз./м2 (91,6%), массу до 33,2 г/м2 (90,9%); многолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (90,6%), массу до 38 г/м2 (90,3%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы сорта Лада. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность яровой пшеницы в контроле составила 34 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,9% и 17,9% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 39,9 ц/га (прибавка 17,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Пшеница яровая. Сорт: Агата. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах яровой пшеницы сорта Агата. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 25 - 28 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 19 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 80% по количеству и 81,5% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 94,3% по количеству и 95% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 94,3% по количеству и 94,4% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 78,6% (по количеству) и 77,6% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 95,2% (по количеству) и 95% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 92,9% по количеству и 91,8% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 76,7% (0,67 л/га) и 90,7% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 88,4%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 43 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 72,7% по снижению количества сорных растений и 74,5% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 86,4% и 86,1% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 86,4% по снижению количества и 87,9% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные; эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 68% (0,67 л/га) и 88% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 69,6% (0,67 л/га) и 87,4% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 84%, по снижению массы - 84,6%,

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 66,7%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 81,5%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 85,2%.

Средняя урожайность яровой пшеницы в контроле - 18,7 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 13,9% (0,67 л/га) и 18,2% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 17,1%.

Рожь озимая. Сорт: Грань. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах озимой ржи сорта Грань. В качестве стандарта применяли препарат Чисталан-супер, КЭ (500 г/л 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) + 100 г/л дикамбы (диметилалкил-аминная соль)) в норме расхода 0,65 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 12 до 15 экз./м2, многолетние двудольные - 7-8 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 85,7% до 89,8% (0,67 л/га) и 91,4-94,8% (0,9 л/га); щирица запрокинутая - 87,3-92,3% (0,67 л/га) и 91,5-96,7% (0,9 л/га); горец вьюнковый - 88,2-92% (0,67 л/га) и 91-95,6% (0,9 л/га); лютик ползучий - 85,6-92,3% (0,67 л/га) и 93,4-97,3% (0,9 л/га); латук татарский - 87,6-91,8% (0,67 л/га) и 92-96,5% (0,9 л/га); льнянка обыкновенная - 85-90,3% (0,67 л/га) и 90,1-94,3% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Чисталан-супер, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,8 экз./м2 (90,5%), массу до 30,2 г/м2 (91,2%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,1 экз./м2 (94,2%), массу до 19,2 г/м2 (94,4%);

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (89,2%), массу до 31,5 г/м2 (89%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (93,1%), массу до 20,4 г/м2 (92,9%);

-	применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,2 экз./м2 (93,7%), массу до 20,6 г/м2 (94%); многолетних сорных растений до 1 экз./м2 (92,3%), массу до 21,4 г/м2 (92,5%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,7 экз./м2 (87,7%), массу до 50,4 г/м2 (87,6%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,9 экз./м2 (91,4%), массу до 36 г/м2 (91,2%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,5 экз./м2 (84,4%), массу до 54,7 г/м2 (84,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,6 экз./м2 (90%), массу до 36,8 г/м2 (89,7%);

- применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2 экз./м2 (90,9%), массу до 35,2 г/м2 (91,4%); многолетних сорных растений до 1,8 экз./м2 (88,8%), массу до 41,2 г/м2 (88,5%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах озимой ржи сорта Грань. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Чисталан-супер, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Урожайность озимой ржи в контроле составила 25 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,1% и 17,5% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га-29,3 ц/га (прибавка 17,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Рожь озимая. Сорт - Альфа. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах озимой ржи сорта Альфа. В качестве эталона применяли препарат Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 24 - 32 экз./м2, многолетних двудольных - от 1 1 до 15 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 89,7% по количеству и 90,3% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе, в варианте Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 94,9% по количеству и 94,9% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 85,1% (по количеству) и 85,7% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 95,7% (по количеству) и 96,1% (по массе), Чисталан-супер, КЭ - 93,6% по количеству и 93,5% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 83,7% (0,67 л/га) и 91,8% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га - 89,8%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 49 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 78,6% по снижению количества сорных растений и 77,5% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 85,7% и 86,9% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 92,9% по снижению количества и 92,5% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 70,6% (0,67 л/га) и 82,3% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 71,7% (0,67 л/га) и 81,4% (0,9 л га) по снижению их массы; эффективность эталона Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) по снижению количества сорных растений 82,4%, по снижению массы - 80,7%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) -61,1%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 72,1%, Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 77,8%.

Средняя урожайность озимой ржи в контроле - 17 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 15,3% (0,67 л/га) и 18,2% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 17,2%.

Рожь яровая. Сорт Онохойская. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах яровой ржи сорта Онохойская. В качестве стандарта применяли препарат Чисталан-супер, КЭ (500 г/л 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) + 100 г/л дикамбы (диметилалкил-аминная соль)) в норме расхода 0,65 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 11 до 14 экз./м2, многолетние двудольные - 7-8 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 90,4% до 93,3% (0,67 л/га) и 95,7-98,3% (0,9 л/га); щирица запрокинутая - 88-92,5% (0,67 л/га) и 93,3-97,5% (0,9 л/га); горец вьюнковый - 88-92,5% (0,67 л/га) и 92-97,5% (0,9 л/га); лютик ползучий - 90,8-93,4% (0,67 л/га) и 94,8-99% (0,9 л/га); латук татарский - 87,3-93,3% (0,67 л/га) и 95-98,3% (0,9 л/га); льнянка обыкновенная - 90-94,3% (0,67 л/га) и 95,5-100% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Чисталан-супер, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (90,6%), массу до 27,5 г/м2 (91%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1 экз./м2 (94,1%), массу до 18,5 г/м2 (94%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,2 экз./м2 (90,8%), массу до 26,9 г/м2 (90,6%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (93,8%), массу до 17 г/м2 (94,1%);

- применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (94,1%), массу до 17,9 г/м2 (94,2%); многолетних сорных растений до 0,7 экз./м2 (94,6%), массу до 15,8 г/м2 (94,5%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,4 экз./м2 (88%), массу до 44,6 г/м2 (88,2%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,6 экз./м2 (92%), массу до 32 г/м2 (91,5%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2 экз./м2 (88,2%), массу до 36,8 г/м2 (90,6%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,2 экз./м2 (92,9%), массу до 24,5 г/м2 (93,7%);

-	применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,8 экз./м2 (91%), массу до 36 г/м2 (90,5%); многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (92,4%), массу до 30,4 г/м2 (92,2%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой ржи сорта Онохойская. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Чисталан-супер, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность яровой ржи в контроле составила 21,1 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,8% и 18,7% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га - 24,9 ц/га (прибавка 18,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Рожь яровая. Сорт: Онохойская. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах яровой ржи сорта Онохойская. В качестве эталона применяли препарат Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 23-31 экз./м2, многолетних двудольных - от 16 до 18 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений приводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 84,4% по количеству и 83,6% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе, в варианте Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 96,9% по количеству и 96% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 82,1% (по количеству) и 81% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 94,9% (по количеству) и 94% (по массе), Чисталан-супер, КЭ - 94,9% по количеству и 93,7% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 79,5% (0,67 л/га) и 93,2% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га - 91%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 44 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 84% по снижению количества сорных растений и 82,5% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 92% и 91,5% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 92% по снижению количества и 93,1% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 75% (0,67 л/га) и 89,3% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 74,2% (0,67 л/га) и 88% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) по снижению количества сорных растений 85,7%, по снижению массы - 85,4%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 70%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 80%, Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 83.3%.

Средняя урожайность яровой ржи в контроле - 15,2 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 12,5% (0,67 л/га) и 18,4% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 17,1%.

Ячмень яровой. Сорт: Яромир. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Смоленской области проводили в посевах ярового ячменя сорта Яромир. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2- этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 12 до 14 экз./м2, многолетние двудольные - 6-10 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: марь белая - от 89,4% до 93,3% (0,67 л/га) и 95,6-98,5% (0,9 л/га); щирица запрокинутая - 87,37-90,5% (0,67 л/га) и 93,7-96% (0,9 л/га); горец вьюнковый - 86,7-92,9% (0,67 л/га) и 92,7-99% (0,9 л/га); лютик ползучий - 87,1-92,3% (0,67 л/га) и 94,3-99,2% (0,9 л/га); латук татарский - 85,5-90,3% (0,67 л/га) и 94,7-97% (0,9 л/га); льнянка обыкновенная - 89,3-92,7% (0,67 л/га) и 95-98,1% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (91,1%), массу до 31,2 г/м2 (90,9%); применение в норме 0.9 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (95%), массу до 16,4 г/м2 (95,2%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (88,5%), массу до 32,4 г/м2 (88,9%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (93,8%), массу до 18,4 г/м2 (93,7%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,1 экз./м2 (93,9%), массу до 21,5 г/м2 (93,7%); многолетних сорных растений до 1 экз./м2 (92,3%), массу до 22,9 г/м2 (92,2%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,7 экз./м2 (87,1%), массу до 50,8 г/м2 (87,6%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,6 экз./м2 (92,4%), массу до 30,6 г/м2 (92,5%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,4 экз./м2 (85%), массу до 52,8 г/м2 (85,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,4 экз./м2 (91,3%), массу до 30,6 г/м2 (91,7%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2,1 экз./м2 (90%), массу до 41,5 г/м2 (89,9%); многолетних сорных растений до 1,7 экз./м2 (89,4%), массу до 40,4 г/м2 (89%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах ярового ячменя сорта Яромир. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность ярового ячменя в контроле составила 36,2 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0.67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12,4% и 16,3% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 41,9 ц/га (прибавка 15,9%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Ячмень яровой. Сорт - Авалон. 2023 год.

Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах ярового ячменя сорта Авалон. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 25 - 29 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 20 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 84,2% по количеству и 82,8% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 92,1% по количеству и 92,8% по массе, в варианте Элант-Премиум. КЭ (0,8 л/га) - 92,1% по количеству и 91,8% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 86% (по количеству) и 85,7% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 93% (по количеству) и 91,8% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 90,7% по количеству и 90% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 82,2% (0,67 л/га) и 91,1% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 88,9%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 45 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 80% по снижению количества сорных растений и 79,3% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 92% и 90,4% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 88% по снижению количества и 87,2% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 75% (0,67 л/га) и 85,7% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 73,8% (0,67 л/га) и 84,2% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 85,7%, по снижению массы - 85%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 75,9%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 82,8%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 79,3%.

Средняя урожайность ярового ячменя в контроле - 37,8 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 13,8% (0,67 л/га) и 18,8% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 17,7%.

Российская Федерация, Самарская область, Приволжский район, село Федоровка, КФХ «Косолапов О.Н.» (2-я зона, Средневолжский регион возделывания сельскохозяйственных культур).

Кукуруза. Сорт/гибрид: Былина. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах кукурузы сорта Былина. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2.4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,9 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 14 до 18 экз./м2, многолетние двудольные - 6-7 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 87,8% до 91,3% (0,67 л/га) и 92,2-96,3% (0,9 л/га); гречиха татарская - 88,7-94% (0,67 л/га) и 93-98,3% (0,9 л/га); горец перечный - 87,1-91,7% (0,67 л/га) и 91,4-96,7% (0,9 л/га); мышиный горошек - 87-92,3% (0,67 л/га) и 90,8-96,7% (0,9 л/га); мята полевая - 85,5-92% (0,67 л/га) и 91,7-97,5% (0,9 л/га); осот полевой - 88,3-93% (0,67 л/га) и 94-100% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,9 экз./м2 (91,4%), массу до 35,6 г/м2 (91%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,1 экз./м2 (95%), массу до 20,6 г/м2 (94,8%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,1 экз./м2 (89%), массу до 23,8 г/м2 (89,2%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,7 экз./м2 (93%), массу до 15,9 г/м2 (92,8%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,1 экз./м2 (95%), массу до 19,6 г/м2 (95,1%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (92,3%), массу до 18 г/м2 (91,9%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3 экз./м2 (87,5%), массу до 53 г/м2 (88%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 2 экз./м2 (91,7%), массу до 36,3 г/м2 (91,8%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,8 экз./м2 (84,8%), массу до 39,7 г/м2 (85,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (89,3%), массу до 28,9 г/м2 (89,3%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2,2 экз./м2 (90,8%), массу до 39,8 г/м2 (91%); многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (89,5%), массу до 29,6 г/м2 (89%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах кукурузы сорта Былина. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность кукурузы в контроле составила 37,4 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12% и 16,8% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 43,8 ц/га (прибавка 17,1%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Кукуруза. Сорт/гибрид: Евростар. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах кукурузы сорта Евростар. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 34 - 38 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 18 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 79,6% по количеству и 80,9% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 90,7% по количеству и 90,3% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 88,9% по количеству и 88,3% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 75% (по количеству) и 75,6% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 90% (по количеству) и 89,5% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 88,3% по качеству и 87,9% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 71,4% (0,67 л/га) и 86,2% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 84,5%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 58 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 85,7% по снижению количества сорных растений и 84,8% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 90,5% и 89,9% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) -90,5% по снижению количества и 88,6% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 73,1% (0,67 л/га) и 84,6% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 72,3% (0,67 л/га) и 83,9% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений 88,5%, по снижению массы - 87,1%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 74%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 84,2%, Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 84,2%.

Средняя урожайность кукурузы в контроле - 52,3 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 8,6% (0,67 л/га) и 14,4% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 13,9%.

Овес. Сорт: Конкур. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах овса сорта Конкур. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 13 до 15 экз./м2, многолетние двудольные - 6-8 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЗ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 87,9% до 92,5% (0,67 л/га) и 92,9-98,3% (0,8 л/га); гречиха татарская - 92,3-95,2% (0,67 л/га) и 97-100% (0,8 л/га); марь белая - 88,5-92% (0,67 л/га) и 95,2-99% (0,8 л/га); мышиный горошек - 90,493,3% (0,67 л/га) и 94-98,3% (0,8 л/га); мята полевая - 91-95,5% (0,67 л/га) и 96,1-100% (0,8 л/га); осот полевой - 85-90,3% (0,67 л/га) и 91,5-95,3% (0,8 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (92%), массу до 29 г/м2 (92,2%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (96%), массу до 13,2 г/м2 (96,4%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (89,2%), массу до 28,7 г/м2 (89,1%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 0,9 м2 (92,5%), массу до 19,2 г/м2 (92,7%);

применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 0,8 экз./м2 (96%), массу до 14 г/м2 (96,2%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (93,3%), массу до 1 7,5 г/м2 (93,4%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,4 экз./м2 (89,1%), массу до 47,5 г/м2 (88,6%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 1,5 экз./м2 (93,2%), массу до 27,7 г/м2 (93,4%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,2 экз./м2 (84,3%), массу до 50,7 г/м2 (83,9%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 1,4 экз./м2 (90%), массу до 30,6 г/м2 (90,3%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,6 экз./м2 (92,7%), массу до 32 г/м2 (92,3%); многолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (89,3%), массу до 34 г/м2 (89,2%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах овса сорта Конкур. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность овса в контроле составила 23,8 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,8 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13% и 16,7% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 27,9 ц/га (прибавка 17%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Овес. Сорт: Азиль. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах овса сорта Азиль. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 19-22 экз./м2, многолетних двудольных - от 12 до 16 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 86,2% по количеству и 84,4% по массе растений

В варианте Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 96,6% по количеству и 96,9% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 85,7% (по количеству) и 87,3% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 91,4% (по количеству) и 92,1% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 94,3% по количеству и 94,7% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 74,3% (0,67 л/га) и 88,6% (0,8 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 88,6%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 35 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 85% по снижению количества сорных растений и 84% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества 90% и 88,7% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 90% по снижению количества и 89,3% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 82,6% (0,67 л/га) и 87% (0,8 л/га) по снижению количества сорных, растений и 81% (0,67 л/га) и 87,2% (0,8 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 82,6%, по снижению массы - 82%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 73,9%, Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 78,3%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 78,3%.

Средняя урожайность овса в контроле - 41,5 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 10,6% (0,67 л/га) и 14,9% (0,8 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 14,5%.

Пшеница озимая. Сорт: Малахит. 2022 гол.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах озимой пшеницы сорта Малахит. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2- этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,9 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 15 до 17 экз./м2, многолетние двудольные - до 7-9 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 87,3% до 92,2% (0,67 л/га) и 91,8-96,7% (0,9 л/га); гречиха татарская - 86,7-91,7% (0,67 л/га) и 93-97,7% (0,9 л/га); горец перечный - 85-89,2% (0,67 л/га) и 90,8-94,8% (0,9 л/га); мышиный горошек - 88,5-93,8% (0,67 л/га) и 94,5-98,5% (0,9 л/га); мята полевая - 87,5-93,7% (0,67 л/га) и 93-96,3% (0,9 л/га); осот полевой - 86,3-92,7% (0,67 л/га) и 92,5-97,7% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,1 экз./м2 (90,5%), массу до 36,5 г/м2 (90,8%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (94,1%), массу до 21,7 г/м2 (94,5%);

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (89,2%), массу до 29,6 г/м2 (89,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (93,1%), массу до 19,4 г/м2 (93,2%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,4 экз./м2 (93,9%), массу до 25,3 г/м2 (93,6%); многолетних сорных растений до 1 экз./м2 (92,3%), массу до 21,2 г/м2 (92,6%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3,3 экз./м2 (86,8%), массу до 59 г/м2 (87,2%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 2,2 экз./м2 (91,2%), массу до 40,1 г/м2 (91,3%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,2 экз./м2 (85,3%), массу до 48,8 г/м2 (85,5%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (91,3%), массу до 29 г/м2 (91,4%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норм/расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2,3 экз./м2 (90,8%), массу до 41,6 г/м2 (91%); многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (90,7%), массу до 32 г/м2 (90,5%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах озимой пшеницы сорта Малахит. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность озимой пшеницы в контроле составила 36,1 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12,2% и 17,7% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 42,4 ц/га (прибавка 17,5%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Пшеница озимая. Сорт: Виола. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах озимой пшеницы сорта Виола. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 24 - 27 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 17 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 79,5% по количеству и 78,5% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 97,7% по количеству и 97,5% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 95,4% по количеству и 94,6% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 80% (по количеству) и 79,7% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 93,3% (по количеству) и 92,5% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 93,3% по количеству и 91,5% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 77,1% (0,67 л/га) и 91,7% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 89,6%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 48 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 71,4% по снижению количества сорных растений и 74,2% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 85,7% и 84,3% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 85,7% по снижению количества и 83,6% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 66,7% (0,67 л/га) и 87,5% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 66% (0,67 л/га) и 85,9% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений 83,3%, по снижению массы - 84,5%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) -71,4%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 89,3%, Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 85,7%.

Средняя урожайность озимой пшеницы в контроле - 24,7 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 14,2% (0,67 л/га) и 17,8% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 17,8%.

Пшеница яровая. Сорт: Никон. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах яровой пшеницы сорта Никон. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 13 до 15 экз./м2, многолетние двудольные - 10-11 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 89,3% до 93% (0,67 л/га) и 93,3-97,5% (0,9 л/га); гречиха татарская - 90-94% (0,67 л/га) и 93,9-100% (0,9 л/га); горец перечный - 87,1-91,7% (0,67 л/га) и 92,9-96,5% (0,9 л/га); мышиный горошек - 89,593,4% (0,67 л/га) и 95,9-100% (0,9 л/га); мята полевая - 90,2-93,8% (0,67 л/га) и 96-98,8% (0,9 л/га); осот полевой - 86,5-92,3% (0,67 л/га) и 93,8-98,5% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (91,6%), массу до 30,3 г/м2 (91,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (95,8%), массу до 13,7 г/м2  (96,1%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (90,7%), массу до 32,5 г/м2 (90,1%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,7 экз./м2 (95,3%), массу до 16,5 г/м2 (95%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,1 экз./м2 (94,2%), массу до 22 г/м2 (93,7%); многолетних сорных растений до 0,9 экз./м2 (94%), массу до 19,5 г/м2 (94,1 %).

2. Через 45 дней после обработки:

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,7 экз./м2 (88,8%), массу до 52,1 г/м2 (88,9%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,8 экз./м2 (92,5%), массу до 34,2 г/м2 (92,7%);

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,6 экз./м2 (86,3%), массу до 61,7 г/м2 (85,8%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,7 экз./м2 (91,1%), массу до 41 г/м2 (90,5%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2 экз./м2 (91,7%), массу до 39,8 гм2 (91,5%); многолетних сорных растений до 2 экз./м2 (89,5%), массу до 45,2 г/м2 (89,6%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы сорта Никон. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в, соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность яровой пшеницы в контроле составила 31,7 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,6% и 18,7% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 37,3 ц/га (прибавка 17,6%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Пшеница яровая. Сорт: Злата. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах яровой пшеницы сорта Злата. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 22 - 26 экз./м2, многолетних двудольных - от 16 до 18 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 79,5% по количеству и 78,6% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 94,9% по количеству и 94,4% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 94,9% по количеству и 94,9% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 80,5% (по количеству) и 79,8% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 92,7% (по количеству) и 92,1% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 92,9% по количеству и 89,1% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 81,3% (0,67 л/га) и 93,8% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 91,7%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 48 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 79,2% по снижению количества сорных растений и 78,8% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 91,7% и 90,4% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 91,7% по снижению количества и 91% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 73,1% (0,67 л/га) и 84,6% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 77,4% (0,67 л/га) и 83,5% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 88,5%, по снижению массы - 87,7%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 74%, Чисталан экстра, КЗ (0,9 л/га) - 81,5%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 81,5%.

Средняя урожайность яровой пшеницы в контроле - 19,5 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 14,9% (0,67 л/га) и 21,5% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 18,5%.

Рожь озимая. Сорт: Подарок. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах озимой ржи сорта Подарок. В качестве стандарта применяли препарат Чисталан-супер, КЭ (500 г/л 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) + 100 г/л дикамбы (диметилалкил-аминная соль)) в норме расхода 0,65 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 12 до 16 экз./м2, многолетние двудольные - до 7-9 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 85,6% до 91,1% (0,67 л/га) и 91,1-95,6% (0,9 л/га); гречиха татарская - 87,5-92,3% (0,67 л/га) и 92,8-97% (0,9 л/га); горец перечный - 88,3-91,4% (0,67 л/га) и 93,3-95,6% (0,9 л/га); мышиный горошек - 84,7-91,3% (0,67 л/га) и 92-96,3% (0,9 л/га); мята полевая - 88,5-92,3% (0,67 л/га) и 93-98% (0,9 л/га); осот полевой - 89,3-93,5% (0,67 л/га) и 93,3-98,5% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Чисталан-супер, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,2 экз./м2 (89,5%), массу до 39 г/м2 (89,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (93,8%), массу до 24 г/м2 (93,7%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (89,2%), массу до 28,1 г/м2 (89,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (93,3%), массу до 17 г/м2 (93,6%);

- применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,6 экз./м2 (92,4%), массу до 28,1 г/м2 (92,6%); многолетних сорных растений до 0,9 экз./м2 (92,5%), массу до 19,4 г/м2 (92,7%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3,2 экз./м2 (86,7%), массу до 58,3 г/м2 (86,9%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 2,2 экз./м2 (90,8%), массу до 39,2 г/м2 (91,2%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,7 экз./м2 (86,9%), массу до 37,5 г/м2 (87,2%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (90%), массу до 28 г/м2 (90,4%);

- применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2,4 экз./м2 (90%), массу до 43,7 г/м2 (90,2%); многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (89,2%), массу до 30,6 г/м2 (89,5%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах озимой ржи сорта Подарок. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Чисталан-супер, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Урожайность озимой ржи в контроле составила 24,5 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,3% и 17,8% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Чисталан-супер. КЭ в норме 0,65 л/га - 28,8 ц/га (прибавка 17,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Рожь озимая. Сорт: Рушник. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах озимой ржи сорта Рушник. В качестве эталона применяли препарат Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 28-32 экз./м2, многолетних двудольных - от 13 до 17 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 80% по количеству и 79,1% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 95% по количеству и 95% по массе, в варианте Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 92,5% по количеству и 91,4% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 83,7% (по количеству) и 82,8% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 д/га) - 95,3% (по количеству) и 94,6% (по массе), Чисталан-супер, КЭ - 93% по количеству и 92,1% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 80% (0,67 л/га) и 93,3% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га - 91,1%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 45 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 84,6% по снижению количества сорных растений и 83,1% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 88,5% и 88,7% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 92,3% по снижению количества и 91% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 72% (0,67 л/га) и 84% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 71,5% (0,67 л/га) и 83,5% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) по снижению количества сорных растений 84%, по снижению массы - 85,5%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 68%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 76%, Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 80%.

Средняя урожайность озимой ржи в контроле - 17,8 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 12,9% (0,67 л/га) и 19,7% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 18%.

Ячмень озимый. Сорт: Виват. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах озимого ячменя сорта Виват. В качестве стандарта применяли препарат Чисталан-супер, КЭ (500 г/л 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) + 100 г/л дикамбы (диметилалкиламинная соль)) в норме расхода 0,65 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 13 до 15 экз./м2, многолетние двудольные - 6-9 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 88,5% до 92,5% (0,67 л/га) и 93,8-96,7% (0,9 л/га); гречиха татарская - 85-92,5% (0,67 л/га) и 96-100% (0,9 л/га); горец перечный - 85,2-92,3% (0,67 л/га) и 93,6-98% (0,9 л/га); мышиный горошек - 90,393,7% (0,67 л/га) и 95-97,3% (0,9 л/га); мята полевая - 88,3-93% (0,67 л/га) и 94-97% (0,9 л/га); осот полевой - 89,5-93,7% (0,67 л/га) и 94,8-98,3% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Чисталан-супер, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2 экз./м2 (91,3%), массу до 35,1 г/м2 (91,5%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,1 экз./м2 (95,2%), массу до 18,8 г/м2 (95,5%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,1 экз./м2 (90,8%), массу до 25,2 г/м2 (90,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (93,3%), массу до 17,4 г/м2 (93,6%);

- применение эталона Чисталан-супер, КЭ, в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,3 экз./м2 (94,3%), массу до 22,7 г/м2 (94,5%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (93,3%), массу до 18,2 г/м2 (93,3%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3,4 экз./м2 (86,9%), массу до 62,3 г/м2 (87,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,9 экз./м2 (92,7%), массу до 35,7 г/м2 (92,8%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,7 экз./м2 (87,9%), массу до 38,7 г/м2 (88%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,1 экз./м2 (92%), массу до 24,6 г/м2 (92,4%);

- применение эталона Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2 экз./м2 (92,3%), массу до 37,2 г/м2 (92,5%); многолетних сорных растений до 1,2 экз./м2 (91,2%), массу до 26,4 г/м2 (91,8%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах озимого ячменя сорта Виват. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Чисталан-супер, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность озимого ячменя в контроле составила 35,3 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12,5% и 16,3% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га -40,9 ц/га (прибавка 16%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Ячмень озимый. Сорт: Жигули. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах озимого ячменя сорта Жигули. В качестве эталона применяли препарат Чисталан-супер, КЭ в норме расхода 0,65 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 21-24 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 17 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/та) - 78,1% по количеству и 77,5% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 93,8% по количеству и 94,4% по массе, в варианте Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 90,6% по количеству и 90,4% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 77,8% (по количеству) и 77% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 91,7% (по количеству) и 91,9% (по массе), Чисталан-супер, КЭ - 88,9% по количеству и 87,2% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 74,4% (0,67 л/га) и 92,3% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ в норме 0,65 л/га - 87,2%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 39 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 77,3% по снижению количества сорных растений и 76,4% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 95,5% и 95,2% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 84% по снижению количества и 83,2% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 76% (0,67 л/га) и 92% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 75,2% (0,67 л/га) и 91,1% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) по снижению количества сорных растений 84%, по снижению массы - 83,2%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 65,4%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 80,8%, Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 76,9%.

Средняя урожайность озимого ячменя в контроле - 39,5 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 10,6% (0,67 л/га) и 13,4% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Чисталан-супер, КЭ (0,65 л/га) - 12,9%.

Ячмень яровой. Сорт: Авалон. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Самарской области проводили в посевах ярового ячменя сорта Авалон. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 13 до 15 экз./м2, многолетние двудольные - 6-7 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: пикульник обыкновенный - от 86,4% до 91,1% (0,67 л/га) и 93,6-97,8% (0,9 л/га); гречиха татарская - 86,7-92,5% (0,67 л/га) и 94,7-100% (0,9 л/га); горец перечный - 89,3-91,0% (0,67 л/га) и 94,3-98,6% (0,9 л/га); мышиный горошек - 92,5% (0,67 л/га) и 95,4-100% (0,9 л/га); мята полевая - 90,5-93,3% (0,67 л/га) и 93,8-97,7% (0,9 л/га); осот полевой - 86-92,3% (0,67 л/га) и 95,3-100% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2 экз./м2 (89,5%), массу до 37,4 г/м2 (89,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (95,8%), массу до 16,1 г/м2 (95,6%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (89,2%), массу до 27 г/м2 (89,8%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,7 экз./м2 (94,2%), массу до 14,5 г/м2 (94,5%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,2 экз./м2 (93,7%), массу до 24 г/м2 (93,4%); многолетних сорных растений до 0,9 экз./м2 (92,5%), массу до 20,3 г/м2 (92,3%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3,2 экз./м2 (86,7%), массу до 63,3 г/м2 (86,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,8 экз./м2 (92,5%), массу до 33,5 г/м2 (92,8%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,1 экз./м2 (85%), массу до 49 г/м2 (84,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (90,7%), массу до 30,6 г/м2 (90,2%);

- применение эталона Элант-Премиум КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2,3 экз./м2 (90,4%), массу до 45,5 г/м2 (90,2%); многолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (89,3%), массу до 36,3 г/м2 (88,4%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах ярового ячменя сорта Авалон. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность ярового ячменя в контроле составила 34,4 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 12,8% и 17,2% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 40 ц/га (прибавка 16,4%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Ячмень яровой. Сорт: Вакула. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах ярового ячменя сорта Вакула. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 30 - 33 экз./м2, многолетних двудольных - от 13 до 15 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 85,4% по количеству и 84,5% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 92,7% по количеству и 92,1% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 95,1% по количеству и 93,8% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 82,6% (по количеству) и 81,5% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 91,3% (по количеству) и 89,9% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 93,5% по количеству и 92,3% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 77,1% (0,67 л/га) и 87,5% (0,9 л/га), в варианте с эталонам Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 87,5%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 48 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 82,6% по снижению количества сорных растений и 82,3% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 87% и 85,7% по снижению .массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 87% по снижению количества и 85,1% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 81,5% (0,67 л/га) и 85,2% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 80,5% (0,67 л/га) и 85,7% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 81,5%, по снижению массы - 81%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 72,4%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 86,2%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 82,8%.

Средняя урожайность ярового ячменя в контроле - 36,3 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 9,4% (0,67 л/га) и 15,2% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 14,3%.

Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, КФХ «Караваев А.В.» (3-я зона, регион возделывания сельскохозяйственных культур - Поволжье).

Кукуруза. Сорт/гибрид: Лакомеп 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Волгоградской области проводили в посевах кукурузы сорта Лакомка. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,9 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 11 до 13 экз./м2, многолетние двудольные - до 7-8 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: горчица полевая - от 86,7% до 93% (0,67 л/га) и 94,8-98,3% (0,9 л/га); редька дикая - 85,8-90% (0,67 л/га) и 92,8-95,3% (0,9 л/га); василек синий - 88,8-92,9% (0,67 л/га) и 95-99,1% (0,9 л/га); бодяк полевой - 86,3-92,5% (0,67 л/га) и 90,4-96,5% (0,9 л/га); вьюнок полевой - 86,2-90% (0,67 л/га) и 90,2-94,8% (0,9 л/га); латук татарский - 84,4-90,6% (0,67 л/га) и 91,5-97,5% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1.Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,7 экз./м2 (91,1%), массу до 29,4 г/м2 (91,4%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (95,3%), массу до 15,3 г/м2 (95,5%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (88,2%), массу до 27,3 г/м2 (88,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (91,8%), массу до 19,4 г/м2 (92%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (94,7%), массу до 18,4 г/м2 (94,6%); многолетних сорных растений до 0,9 экз./м2 (91,8%), массу до 20 г/м2 (91,7%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3 экз./м2 (87%), массу до 54,7 г/м2 (87,2%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,7 экз./м2 (92,6%), массу до 32,3 г/м2 (92,4%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,2 экз./м2 (83,1%), массу до 47,5 г/м2 (83,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,5 экз./м2 (88,5%), массу до 34,3 г/м2 (88,2%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,8 экз./м2 (92,2%), массу до 32,9 г/м2 (92,3%); многолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (88,4%), массу до 32,6 г/м2 (88,8%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах кукурузы сорта Лакомка. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность кукурузы в контроле составила 36,7 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,5% и 17,1% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га -43 ц/га (прибавка 17,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Кукуруза. Сорт/гибрид; Исбери. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах кукурузы сорта Исбери. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 25 - 29 экз./м2, многолетних двудольных - от 12 до 17 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 86,1% по количеству и 85,6% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 94,4% по количеству и 95% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 94,4% по количеству и 94,5% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 82,9% (по количеству) и 82,1% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 95,1% (по количеству) и 94% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 92,7% по количеству и 91,4% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 79,1% (0,67 л/га) и 93% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 90,7%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 43 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 81,8% по снижению количества сорных растений и 79,4% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 90,9% и 90,3% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 90,9% по снижению количества и 89,1% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 81,5% (0,67 л/га) и 88,9% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 80,2% (0,67 л/га) и 87,5% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений 85,2%, по снижению массы - 84,5%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 77,8%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 81,5%, Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 85,2%.

Средняя урожайность кукурузы в контроле - 48,5 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 11,9% (0,67 л/га) и 16% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 15,5%.

Овес. Сорт: Лев. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Волгоградской области проводили в посевах овса сорта Лев. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2-этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 12 до 14 экз./м2, многолетние двудольные - до 6-7 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: горчица полевая - от 90,5% до 94% (0,67 л/га) и 95,7-99% (0,8 л/га); редька дикая - 88,3-92% (0,67 л/га) и 92,5-96,7% (0,8 л/га); василек синий - 91,5-95,4% (0,67 л/га) и 95-100% (0,8 л/га); бодяк полевой - 87,3-91,8% (0,67 л/га) и 92,596,3% (0,8 л/га); вьюнок полевой - 85-89,7% (0,67 л/га) и 90,5-94,7% (0,8 л/га); латук татарский - 86,8-89,5% (0,67 л/га) и 91,1-94,5% (0,8 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (91,6%), массу до 29,4 г/м2 (91,4%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (95,3%), массу до 16,7 г/м2 (95,1%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,2 экз./м2 (87,8%), массу до 26 г/м2 (88,2%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 0,9 экз./м2 (91%), массу до 20,4 г/м2 (90,8%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (94,7%), массу до 19 г/м2 (94,5%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (91,6%), массу до 17,8 г/м2 (92%).

1. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3 экз./м2 (86,4%), массу до 59,6 г/м2 (85,7%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 1,6 экз./м2 (92,7%), массу до 29,2 г/м2 (93%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2 экз./м2 (84,6%), массу до 44,3 г/м2 (84,8%); применение в норме 0,8 л/га снизило численность до 1,5 экз./м2 (88,5%), массу до 32,4 г/м2 (88,9%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,8 экз./м2 (91,8%), массу до 36,3 г/м2 (91,3%); многолетних сорных растений до 1,5 экз./м2 (88,3%), массу до 33,3 г/м2 (88,6%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах овса сорта Лев. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность овса в контроле составила 24,7 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,8 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,6% и 17,8% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га. 29 ц/га (прибавка 1 7,4%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Овес. Сорт: Рысак. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах овса сорта Рысак. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 26-31 экз./м2, многолетних двудольных - от 12 до 18 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 86,1% по количеству и 85,4% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 85% (по количеству) и 84,2% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 95% (по количеству) и 94,6% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 95% по количеству и 95% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 86% (0,67 л/га) и 93% (0,8 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 93%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 43 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 82,6% по снижению количества сорных растений и 81,4% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества 95,7% и 95,3% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 91,3% по снижению количества и 90,7% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 76,9% (0,67 л/га) и 88,5% (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений и 76% (0,67 л/га) и 86,9% (0,8 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 88,5%, по снижению массы - 89,1%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 73,1 %, Чисталан экстра, КЭ (0,8 л/га) - 84,6%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 80,8%.

Средняя урожайность овса в контроле - 40,8 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 12,1% (0,67 л/га) и 14,7% (0,8 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 14,7%.

Пшеница озимая. Сорт: Аскет. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Волгоградской области проводили в посевах озимой пшеницы сорта Аскет. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 14 до 17 экз./м2, многолетние двудольные - до 5-6 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида/Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: горчица полевая - от 88,6% до 93,3% (0,67 л/га) и 92,9-98,5% (0,9 л/га); редька дикая - 86-91,8% (0,67 л/га) и 92-97,5% (0,9 л/га); василек синий - 90,1-94,3% (0,67 л/га) и 94,4-99,1% (0,9 л/га); бодяк полевой - 83,8-90,7% (0,67 л/га) и 91,3-95,5% (0,9 л/га); вьюнок полевой - 86-90,5% (0,67 л/га) и 90,8-94,7% (0,9 л/га); латук татарский - 82,5-88,9% (0,67 л/га) и 90,2-93,4% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (92,7%), массу до 27,8 г/м2 (93%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (96,4%), массу до 13,9 г/м2 (96,5%);

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,1 экз./м2 (87,8%), массу до 23,7 г/м2 (88%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (91,1%), массу до 17 г/м2 (91,4%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 0,9 экз./м2 95,9%), массу до 15,5 г/м2 (96,1%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (91,1%), массу до 16,7 г/м2 (91,6%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 3 экз./м2 (88%), массу до 52 г/м2 (88,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 2,1 экз./м2 (91,6%), массу до 36,3 г/м2 (92,1%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2 экз./м2 (83,3%), массу до 44,2 г/м2 (83,6%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,4 экз./м2 (88,3%), массу до 29,9 г/м2 (88,9%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2,1 экз./м2 (91,6%), массу до 37,5 г/м2 (91,9%); многолетних сорных растений до 1,3 экз./м2 (89,2%), массу до 28 г/м2 (89,6%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах озимой пшеницы сорта Аскет. Биологическая эффективность гербицида  была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Урожайность озимой пшеницы в контроле составила 36,4 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,8% и 18,4% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,9 л/га - 43,1 ц/га (прибавка 18,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Пшеница озимая. Сорт: Ермак. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах озимой пшеницы сорта Ермак. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,9 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 27 - 30 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 18 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 85,7% по количеству и 84,6% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 91,4% по количеству и 91,8% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 91,4% по количеству и 91,3% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) 81,4% (по количеству) и 80,8% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 93% (по количеств и 92,2% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 90,7% по количеству и 91,1% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективное составила 78,3% (0,67 л/га) и 89,1% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ норме 0,9 л/га - 87%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки бы. 46 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 70,8% по снижению количества сорных растений и 70% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 92% и 91,1% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 92% по снижению количества и 90% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 74,1% (0,67 л/га) и 88,9% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 73,5% (0,67 л/га) и 89,6% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений 85,2%, по снижению массы - 83,9%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 71,4%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 82,1%, Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 78,6%.

Средняя урожайность озимой пшеницы в контроле - 25 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 13,6% (0,67 л/га) и 18% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,9 л/га) - 16,8%.

Пшеница яровая. Сорт: Фаворит. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Волгоградской области проводили в посевах яровой пшеницы сорта Фаворит. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2- этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 11 до 13 экз./м2, многолетние двудольные - до 7 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила:

горчица полевая - от 92% до 95,8% (0,67 л/га) и 96,2-100% (0,9 л/га);

редька дикая - 89,8-93,3% (0,67 л/га) и 94,8-98,3% (0,9 л/га);

василек синий - 87,1-90% (0,67 л/га) и 94,3-97,7% (0,9 л/га);

бодяк полевой - 84-89,7% (0,67 л/га) и 93,3-96,7% (0,9 л/га);

вьюнок полевой - 85,2-89,8% (0,67 л/га) и 92,7-96,6% (0,9 л/га);

латук татарский - 88,5-90% (0,67 л/га) и 93-97,5% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (91/1%), массу до 26 г/м2 (92%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (95,6%), массу до 14,8 г/м2 (95,4%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (89,2%), массу до 29,3 г/м2 (89,7%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (93,8%), массу до 16,4 г/м2 (94,2%);

- применение эталона Элант-Прем и ум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1 экз./м2 (94,4%), массу до 17,2 г/м2 (94,7%); многолетних сорных растений до 1,1 экз./м2 (91,5%), массу до 23 г/м2 (91,9%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,4 экз./м2 (88,6%), массу до 46,2 г/м2 (88,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,5 экз./м2 (92,9%), массу до 27,3 г/м2 (93,1%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 2,1 экз./м2 (85%), массу до 47,1 г/м2 (85,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,3 экз./м2 (90,7%), массу до 30,6 г/м2 (90,4%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,9 экз./м2 (91%), массу до 34 г/м2 (91,4%); многолетних сорных растений до 1,6 экз./м2 (88,6%), массу до 39 г/м2 (87,8%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы сорта Фаворит. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность яровой пшеницы в контроле составила 30,9 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,2% и 17,7% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 36,2 ц/га (прибавка 17,1%).

Пшеница яровая. Сорт: Воевода. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах яровой пшеницы сорта Воевода. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 19-28 экз./м2, многолетних двудольных - от 15 до 17 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 81,8% по количеству и 80,7% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 94% по количеству и 92,3% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 94% по количеству и 91,8% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 82,5% (по количеству) и 83,1% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 90% (по количеству) и 89,2% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 92,5% по количеству и 91,5% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений. В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 83,7% (0,67 л/га) и 93% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 88,4%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 43 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 82,6% по снижению количества сорных растений и 81,4% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 87% и 87,8% по снижению массы растений; в опыте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 87% по снижению количества и 86% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 76% (0,67 л/га) и 88% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 78% (0,67 л/га) и 87,3% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 80%, по снижению массы - 78,9%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 72%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 84%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 76%.

Средняя урожайность яровой пшеницы в контроле - 19,3 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 14,5% (0,67 л/га) и 20,2% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 18,7%.

Ячмень яровой. Сорт: Эней. 2022 год.

Испытания по изучению биологической эффективности гербицида Чисталан экстра, КЭ в Волгоградской области проводили в посевах ярового ячменя сорта Эней. В качестве стандарта применяли препарат Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4-Д + 60 г/л дикамбы (2- этилгексиловые эфиры)) в норме расхода 0,8 л/га.

Учет исходной засоренности опытного участка проводился перед обработкой. Засоренность составляла: однолетние двудольные сорные растения - от 12 до 14 экз./м2, многолетние двудольные - до 6-8 экз./м2.

После проведения обработки, эффективность гербицида Чисталан экстра, КЭ в борьбе с отдельными видами сорных растений составила: горчица полевая - от 90,7% до 93,3% (0,67 л/га) и 95,7-99,2% (0,9 л/га); редька дикая - 87,5-89,8% (0,67 л/га) и 93,8-94,5% (0,9 л/га); василек синий - 90-94,3% (0,67 л/га) и 95,6-100% (0,9 л/га); бодяк полевой - 85,3-90,7% (0,67 л/га) и 94,5-98% (0,9 л/га); вьюнок полевой - 86-90,3% (0,67 л/га) и 92,8-94% (0,9 л/га); латук татарский - 85,5-92,8% (0,67 л/га) и 97,5-100% (0,9 л/га).

При проведении учетов биологической эффективности изучаемого гербицида Чисталан экстра, КЭ и эталона Элант-Премиум, КЭ в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками получены следующие результаты:

1. Через 30 дней после обработки:

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 1,7 экз./м2 (92,3%), массу до 31,5 г/м2 (92%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,8 экз./м2 (96,4%), массу до 13,7 г/м2 (96,5%);

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,1 экз./м2 (90%), массу до 23,4 г/м2 (90,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 0,6 экз./м2 (94,5%), массу до 13,9 г/м2 (94,2%);

- применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 1,2 экз./м2 (94,5%), массу до 24 г/м2 (93,9%); многолетних сорных растений до 0,8 экз./м2 (92,7%), массу до 17,8 г, м2 (92,6%).

2. Через 45 дней после обработки:

- применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность однолетних сорных растений до 2,6 экз./м2 (89,6%), массу до 50,8 г/м2 (89,3%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1,5 экз./м2 (94%), массу до 29,6 г/м2 (93,8%);

-	применение гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме расхода 0,67 л/га снизило численность многолетних сорных растений до 1,9 экз./м2 (85,4%), массу до 43,7 г/м2 (85,1%); применение в норме 0,9 л/га снизило численность до 1 экз./м2 (92,3%), массу до 21,7 г/м2 (92,6%);

-	применение эталона Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га снизило численность однолетних двудольных сорных растений до 2 экз./м2 (92%), массу до 39,9 г/м2 (91,6%); многолетних сорных растений до 1,4 экз./м2 (89,2%), массу до 33,6 г/м2 (88,5%).

В результате проведенных исследований препарат Чисталан экстра, КЭ проявил высокое гербицидное действие в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах ярового ячменя сорта Эней. Биологическая эффективность гербицида была близка эффективности эталона Элант-Премиум, КЭ в соответствующих регламентах применения.

Густота стояния растений отвечала требованиям агротехники. На делянках опыта отсутствовали выпады и признаки угнетения культуры, связанные с действием биотических и абиотических факторов окружающей среды. Культурные растения развивались в соответствии с их биологией.

Урожайность ярового ячменя в контроле составила 34 ц/га. В вариантах опыта с внесением гербицида Чисталан экстра, КЭ в нормах расхода 0,67 л/га и 0,9 л/га получены достоверные прибавки урожайности культуры: 13,3% и 17% соответственно. Урожайность в опыте с применением эталона Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 39,5 ц/га (прибавка 16,3%).

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Ячмень яровой. Сорт: Граник. 2023 год.

Испытания по изучению биологической эффективности исследуемого гербицида Чисталан экстра, КЭ проводили на посевах ярового ячменя сорта Граник. В качестве эталона применяли препарат Элант-Премиум, КЭ в норме расхода 0,8 л/га.

Предварительный учет сорных растений, проведенный до обработки, показал, что количество однолетних двудольных варьировалось в пределах 22 - 27 экз./м2, многолетних двудольных - от 14 до 18 экз./м2.

После обработки контроль сорных растений проводили на 30 и 45 сутки, а также в период уборки урожая культуры.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с однолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 86,8% по количеству и 85,9% по массе растений, в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 100% по количеству и 100% по массе, в варианте Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 97,4% по количеству и 96,6% по массе сорных растений.

На 45 сутки получена следующая эффективность: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 85,4% (по количеству) и 84,7% (по массе), Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 95,1% (по количеству) и 94,7% (по массе), Элант-Премиум, КЭ - 95,1% по количеству и 95% по массе сорных растений.

В период уборки урожая биологическую эффективность оценивали по снижению числа сорных растений.

В опыте с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ эффективность составила 87% (0,67 л/га) и 91,3% (0,9 л/га), в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ в норме 0,8 л/га - 87%. Средняя численность сорных растений в контроле в период уборки была 46 экз./м2.

Биологическая эффективность препаратов в борьбе с многолетними двудольными сорными растениями на 30 сутки составила: в варианте опыта с применением гербицида Чисталан экстра, КЭ в норме 0,67 л/га - 77,3% по снижению количества сорных растений и 76,9% по снижению их массы; в варианте Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) по снижению количества 95,5% и 95% по снижению массы растений; в с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 90,9% по снижению количества и 91,7% по снижению массы сорных растений.

При проведении учета многолетних двудольных сорных растений на 45 сутки после обработки получены следующие данные: эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ - 79,2% (0,67 л/га) и 87,5% (0,9 л/га) по снижению количества сорных растений и 77,7% (0,67 л/га) и 85,6% (0,9 л/га) по снижению их массы; эффективность эталона Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) по снижению количества сорных растений 87,5%, по снижению массы - 86,1%.

При уборке урожая эффективность препаратов составила: Чисталан экстра, КЭ (0,67 л/га) - 69,2%, Чисталан экстра, КЭ (0,9 л/га) - 84,6%, Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 80,8%.

Средняя урожайность ярового ячменя в контроле - 34,1 ц/га. В опытах с применением гербицидов зафиксирована достоверная прибавка урожая: Чисталан экстра, КЭ прибавка составила 12% (0,67 л/га) и 16,7% (0,9 л/га); в варианте с эталоном Элант-Премиум, КЭ (0,8 л/га) - 15%.

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», рассмотрев материалы ООО «АХК-АГРО» на препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры)и учитывая, что эффективность препарата Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) подтверждена опытами 2022-2023 гг., что действующие вещества препарата хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения гербицидов на основе 2,4-Д кислоты и дикамбы, в полном соответствии с предоставленными отчетами и руководствуясь Приложением 4 «Объемы регистрационных испытаний. Гербициды, дефолианты, десиканты», позиции таблицы на стр. 39 - культуры, заявляемые на регистрацию: пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый, овес яровой, рожь озимая, рожь яровая, кукуруза «Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности. М., 2023 г.», рекомендует Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) для государственной регистрации на территории Российской Федерации сроком на 10 лет для применения в качестве гербицида по регламентам.

# 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Чисталан экстра, КЭ

На основании токсиколого-гигиенической оценки 2-этилгексиловых эфиров 2.4-Д кислоты и дикамбы, препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.), препарат Чисталан экстра, КЭ (420+60 г/л) в связи с потенциальной онкогенной опасностью 2.4-Д кислоты отнесен ко 2-му классу опасности (высоко опасное соединение), 3 класс по стойкости в почве.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

В связи с низкой летучестью д.в, и метаболитов, риск загрязнения атмосферного воздуха 2,4-Д кислотой, дикамбы кислотой и их метаболитами при соблюдении регламента применения препарата Чисталан экстра, КЭ практически отсутствует.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Водопотребление и водоотведение

Прогноз поведения д.в. в воде поверхностного водоема проведен с использованием математической модели Step 3 и стандартных сценариев для трёх почвенно-климатических зон РФ. Максимальная прогнозируемая концентрация 2,4-Д кислоты в поверхностных водах при применении препарата Чисталан экстра, КЭ не превышает 0,276 мкг/л, а через 100 дней после применения концентрация 2,4-Д кислоты в воде поверхностного водоема не прогнозируется. Максимальная прогнозируемая концентрация дикамбы кислоты в поверхностных водах при применении препарата Чисталан экстра, КЭ не превышает 0,062 мкг/л, что значительно ниже установленного санитарно-гигиенического норматива (40 мг/л - согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г). Таким образом, риск загрязнения поверхностных водоемов 2,4-Д кислотой и дикамбы кислотой при соблюдении регламента применения препарата Чисталан экстра, КЭ - низкий.

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

При соблюдении регламента применения препарата Чисталан экстра, КЭ 2,4-Д кислота, дикамбы кислота и их метаболиты в стоке из почв не прогнозируются. Риск загрязнения грунтовых вод - низкий.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

Прогноз динамики содержания 2,4-Д кислоты, дикамбы кислоты и их метаболитов с помощью математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) не остается остаточных количеств д.в. и метаболитов.

При применении препарата Чисталан экстра, КЭ в течение нескольких лет подряд (10 и более лет) на одном и том же поле, аккумуляция его д.в. и метаболитов в почве не прогнозируется.

Вынос значимых количеств д.в. и метаболитов из почвы в грунтовые воды практически исключен.

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возможность аккумуляции

В полевых условиях Западной Европы 2,4-Д кислота проявила себя как малостойкое в почве вещество. Полевые исследования разложения дикамбы кислоты не проводились. Миграция дикамбы кислоты по профилю почв ограничена верхними 30 см.

Полевые и лизиметрические опыты в Российской Федерации не требуются, так как прогноз поведения 2,4-Д кислоты, дикамбы кислоты и их метаболитов в почвах трех почвенно-климатических зон РФ показал, что при применении препарата Чисталан экстра, КЭ, аккумуляция веществ в значимых количествах маловероятна. Результаты моделирования также показали, что вещества практически не мигрируют за пределы пахотного слоя почв.

## 5.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир

### 5.5.1. Воздействие на животный мир

#### 5.5.1.1. Наземные позвоночные

Млекопитающие

Препарат Чисталан экстра, КЭ среднетоксичен (4 класс опасности) для млекопитающих.

Птицы

Препарат Чисталан экстра, КЭ слаботоксичен для птиц (3 класс опасности)

Применение препарата Чисталан экстра, КЭ связано с низким риском воздействия на большинство фокусных видов птиц и млекопитающих (TER > 10 для острой токсичности и TER > 5 - для хронической/репродуктивной токсичности). Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепь (дождевые черви, рыбы), вызванного токсическим воздействием 2,4-Д кислоты и дикамбы кислоты оценивается как низкий.

#### 5.5.1.2. Водные организмы

Рыбы

Препарат Чисталан экстра, КЭ вреден (3 класс опасности) для рыб.

Зоопланктон

Препарат Чисталан экстра, КЭ вреден (3 класс опасности) для зоопланктона.

Водоросли

Препарат Чисталан экстра, КЭ токсичен (2 класс опасности) для водорослей.

Применение препарата Чисталан экстра, КЭ сопряжено с низкими рисками для гидробионтов, так как рассчитанные значения показателей риска R существенно выше минимально допустимых значений.

#### 5.5.1.3. Высшие водные растения

Препарат Чисталан экстра, КЭ токсичен (2 класс опасности) для высших водных растений.

Применение препарата Чисталан экстра, КЭ сопряжено с низкими рисками для гидробионтов, так как рассчитанные значения показателей риска R существенно выше минимально допустимых значений.

#### 5.5.1.4. Медоносные пчелы

Для медоносных пчел препарат Чисталан экстра, КЭ практически не токсичен (3 класс опасности - малоопасный - по классификации ВНИИВСГЭ).

Риск негативного воздействия оценивается как низкий (2,4-Д кислота: КРК = 378 г/га по д.в. / 100 мкг/пчелу = 3,8 (< 25), КРО = 378 г/га по д.в. / 94 мкг/пчелу = 4,0 (< 25), Дикамбы кислота: КРК = 54 г/га по д.в. /100 мкг/пчелу = 0,5 (< 25); КРО = 54 г/га по д.в. / 100 мкг/пчелу = 0,5 (< 25)).

#### 5.5.1.5. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Дождевые черви

Препарат Чисталан экстра, КЭ слаботоксичен для дождевых червей (3 класс опасности).

Сравнение показателя острой токсичности 2,4-Д кислоты и максимально возможного ее содержания в почве в момент применения препарата Чисталан экстра, КЭ (R = LC50/CПОЧВА = 350 мг/кг / 0,1417 мг/кг = 2470) показало низкий уровень риска его применения (R > 10) для дождевых червей Сравнение показателя острой токсичности дикамбы кислоты и максимально возможного ее содержания в почве в момент применения препарата Чисталан экстра, КЭ (R = LC50/CПОЧВА = 1000 мг/кг / 0,0220 мг/кг = 45454) также показало низкий уровень риска его применения (R > 10) для дождевых червей.

Почвенные микроорганизмы

При применении препарата Чисталан экстра, КЭ в дозе внесения 0,9 и 9,0 л/га отсутствует угнетение деятельности почвенной микрофлоры, проявляемое в отсутствии отклонений в дыхании микробного сообщества и процессах нитрификации от контрольных (незагрязненных) вариантов (Отчет о НИР «Оценка влияния пестицида Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры)) на почвенные микроорганизмы», М., ЭПИцентр, 2024).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие районы высокой экологической значимости

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

# 6. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

## 6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

Не допускается применение гербицида при ветровом режиме более 4-5 м/с и с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.

## 6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Чисталан экстра, КЭ в водоохранных зонах водных объектов.

Также не допускается размещение складов для хранения гербицида, устройство площадок для приготовления рабочих растворов гербицида и обезвреживания техники и тары из-под гербицида в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения (ширина водоохранных зон водных объектов приведена в ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от  08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Не допускается применение гербицидов в первом поясе ЗСО источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания второго пояса ЗСО подъемных централизованных водоисточников.

Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

Не допускается загрязнение гербицидом водоемов, являющихся приемниками термальных вод.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.3. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. пестицид не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод приведены в разделе 6.2. настоящего проекта.

## 6.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

В соответствии с паспортом безопасности на препарат при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами и управлениями Роспотребнадзора. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной карточки.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 6.5. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительного и животного мира

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 14.05.2024).

В соответствии с ГОСТ Р 32424-2013 препарат Чисталан экстра, КЭ классифицируется как химическая продукция 2 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительной группе гидробионтов - высшим водным растениям).

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 100 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 100 м.

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Чисталан экстра, КЭ в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай - рыбоохранные зоны.

Вопрос о возможности использования на корм животным соломы зерновых культур и зеленой массы кукурузы подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

Применение пестицида Чисталан экстра, КЭ требует соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром СССР, 1989 г.» для малоопасных веществ (3 класс опасности), в частности - обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и следующего экологического регламента:

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;

-при скорости ветра не более 4-5 м/с;

погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км;

- ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа.

## 6.6. Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления

Ведущими принципами использования пестицидов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и применения, учитывая специфику его применения как гербицида:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестицида.

2. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состояния почв.

3. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

4. Применение гербицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

5. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (редакция от 14.05.2024).

6. Препарат транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в полимерных канистрах, обеспечивающих сохранность продукции, упакованные в ящики из гофрированного картона и пакетированные на поддоны (паллеты). Не допускается совместное транспортирование препарата с кормами, комбикормами и пищевыми продуктами. Во время транспортировки запрещается пребывание на транспортных средствах посторонних лиц.

7. Хранят препарат в предназначенных для хранения пестицидов помещениях. Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического повреждения. Температурный интервал хранения - от минус 40°С до плюс 40°С. Запрещается совместное хранение препарата с кормами, комбикормами и пищевыми продуктами. Хранить препарат в местах недоступных детям и животным, вдали от пищевых продуктов и источников открытого огня. Не смешивать, не хранить и не наносить этот продукт или растворы для распыления этого продукта на оцинкованную или необлицованную сталь (кроме нержавеющей стали) контейнера или бака для опрыскивания.

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления (при соблюдении условий хранения и транспортирования).

# 7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении оценки воздействия на окружающую среду пестицида Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) неопределенностей выявлено не было.

По рекомендациям ведущих НИИ России препарат изучен в достаточной мере и рекомендован к использованию на всей территории России сроком на 10 лет с установленным регламентом применения.

# 8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду препарата Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры)

Согласно заключениям вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности пестицид Чисталан экстра, КЭ (420+60 г/л) соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций при обязательном условии документального подтверждения содержания в техническом продукте 2.4-Д кислоты примеси 2,3,7,8-ТХДД на уровне, не превышающем 1 ppb, и 2.4- дихлорфенола на уровне не более 0.3%, считаем возможной государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Чисталан экстра, КЭ (420+60 г/л), д.в. 2.4-Д кислота (2-этилгексиловый эфир) (чистота технического продукта 2.4-Д кислоты не менее 98.4%) + дикамба кислота (2-этилгексиловый эфир) (чистота технического продукта не менее 98.2%) производства ООО «АХК-АГРО» (Республика Башкортостан), и его использование в условиях сельского хозяйства в качестве гербицида против однолетних двудольных, в том числе устойчивых к 2.4-Д и 2М-4Х, и некоторых многолетних двудольных сорных растений при однократном наземном применении на следующих культурах:

- пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь яровая и озимая - опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку (озимые обрабатывают весной) с нормой расхода 0.67-0.9 л/га, расход рабочей жидкости 100-200 л/га, срок ожидания - 55 дней;

- овес - опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку с нормой расхода 0.67-0.8 л/га, расход рабочей жидкости 100-200 л/га, срок ожидания - 55 дней;

- кукуруза - опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры с нормой расхода 0.67-0.9 л/га, расход рабочей жидкости 100-200 л/га, срок ожидания - 60 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

В соответствии с ГОСТ Р 32424-2013 препарат Чисталан экстра, КЭ классифицируется как химическая продукция 2 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительной группе гидробионтов - высшим водным растениям).

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Чисталан экстра, КЭ в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай - рыбоохранные зоны.

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 100 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 100 м.

Вопрос о возможности использования на корм животным соломы зерновых культур и зеленой массы кукурузы подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

Запрещается применение препарата в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи.

В связи с потенциальной онкогенной опасностью 2,4-Д кислоты и выраженным раздражающим действием препарата на слизистые оболочки глаза, работы с ним должны проводиться только специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку.

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

3. Согласно заключениям ведущих НИИ, препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) в качестве гербицида против однолетних двудольных, в том числе устойчивых к 2.4-Д и 2М-4Х, и некоторых многолетних двудольных сорных растений.

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки воздействия гербицида Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

На основании представленных данных и соответствующих ГОСТов, руководств по классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека.

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) гербицида позволила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия гербицида на окружающую среду.

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с биологических, экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат Чисталан экстра, КЭ (420 г/л 2,4-Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты (2-этилгексиловые эфиры) может рекомендоваться к регистрации в России.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

3. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

6. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.08.2024).

7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».